فصل چهارم :

فرم مشخصات عناصر زمانسنجی و

فرم زمان و نمودار های

MAC

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 01 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر:16.3 (خودرو در ساعت ) | سرعت خط محاسبه شده: 64،16 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد: A | شرح عنصر: اپراتور در عقب سمت راست: حركت به سمت پالت هاي قطعات با طي 3 گام،برداشتن يك عدد برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر، يك عدد لاستيك چسب دار روي درهاي جانبي، يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني شيشه درعقب، يك عدد دسته سيم داخلي در عقب، يك عدد مجموعه قفل جانبي در عقب سمت راست، يك عدد مجموعه دستگيره در بازكن داخلي راست، سه عدد خاربست نگهدارنده دستگيره مچي در، سه عد بست پلاستيكي نگهدارنده ميله قفل كن داخل در، سه عدد بست پلاستيكي نگهدارنده دسته سيم داخل در، يك عدد ناوداني شيشه عقب راست، 2 عدد مهره 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، از پالتهاي مربوطه همراه با طي 4 گام، حركت به سمت در عقب با طي 5 گام، قرار دادن ناوداني شيشه عقب راست، مجموعه قفل جانبي عقب ومجموعه دستگيره دربازكن داخلي در فريم داخلي در عقب، قرار دادن دسته سيم داخلي در عقب رويه نگر در عقب، چسباندن موقت برچسب كوركن، لاستيك چسب دار و يك عدد اسفنج زير ريل ناوداني روي فريم درب عقب. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت به سمت پالت قطعات |  | نقطه انفصال: تماس موقت مجموعه چسبها بر روي فريم در عقب |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: جا زدن ونصب 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ميله قفل كن داخلي در(سياه رنگ) 3 عدد بست نگهدارنده دستگيره و 3 عدد بست نگهدارنده دسته سيم داخلي در(سفيد رنگ) در محل هاي تعبيه شده روي فريم درب عقب. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس موقت مجموعه چسبها بر روي فريم در عقب |  | نقطه انفصال: تماس دست با برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: C | شرح عنصر: برداشتن و چشباندن برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر روي فريم در عقب، چسباندن لاستيك چسب دار(چسب شكلاتي) روي فريم داخلي در، محل نصب قفل كن مجموعه قفل جانبي عقب، چسباندن اسفنج محافظ زير ريل ناوداني شيشه در عقب در كناره داخلي چپ فريم در. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر | نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدنه به سمت محل قرار گيري آجار بادي تفنگي |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: حركت به سمت پالت قطعات محل قرار گرفتن آچار بادي تفنگي روي صندلي چرخ دار(3 گام)، برداشتن آچار بادي تفنگي بر كشتن به سمت درب عقب روي صندلي چرخ دار(3 گام)، برداشتن 3 عدد پيچ زبانه قفل در و ستون از جعبه قطعات كشويي صندلي، جاگذاري قفل از داخل و محكم كردن آن توسط 3 عدد پيچ – ابتدا پايين چپ، سپس بالا راست و در آخر پايين راست – به وسيله آچار تنفنگي، قرار دادن آچار بادي روي هنگر در. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدن به سمت محل قرارگيري آچار بادي تفنگي | نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه ميله هاي قفل كن |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي                       نام محصول: پژو 405                                                  شماره ايستگاه: 01 در راست                                              صفحه 2 از 2

| كد: E | شرح عنصر: اپراتور در عقب سمت راست: در اختيار گرفتن ميله هاي مجموعه قفل، عبور دادن ميله قفل كن از سوراخ مربوط به قفل كن در گوشه بالاي راست درعقب، مهار كردن ميله هاي مجموعه قفل در خارهاي منصوبه روي فريم داخلي در عقب و بوسيلة پين روي مجموعه قفل كن. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با ميله هاي مجموعه قفل |  | نقطه انفصال: تماس دست با دسته سيم در عقب |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: F | شرح عنصر: برداشتن دسته سيم از روي هنگر، عبور دادن دسته سيم از سوراخ موجود روي كنارة راست در به داخل، جازدن گردگير روي آن در سوراخ روي در، مهار كردن دسته سيم توسط خارها(بستهاي پلاستيكي مربوطه) منصوبه روي فريم داخلي در وهمچنين خار روي دسته سيم، جا زدن سوكت سرسيم در محل مربوطه روي قفل. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با دسته سيم در عقب |  | نقطه انفصال: تماس دست با ريل ناوداني شيشه عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: G | شرح عنصر: برداشتن ريل ناوداني شيشه در عقب سمت راست، جا زدن آن در منارة راست فريم داخلي در عقبراست، برداشتن 2 عدد مهرة 6 گوش فلنجي 6 ميلي متر، بستن موقت مهره ها روي خار پيچهاي منصوبه روي ريل ناوداني. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با ريل ناوداني شيشه عقب راست | نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه دستگيره دربازكن داخلي راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: H | شرح عنصر: برداشتن مجموعه دستگيره در بازكن داخلي راست، در اختيار گرفتن ميله درب بازكن قفل، جا زدن قلاب سر ميله دربازكن در روي مجموعه دستگيره دربازكن، جا زدن مجموعه دستگيره دربازكن روي فريم درب عقب، كشيدن و رها كردن اهرم درب باز كن. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با مجموعه دستگيره دربازكن داخلي راست | نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدن براي برخاستن از روي صندلي |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: I | شرح عنصر: برداشتن وجازدن اسفنج زير ريل ناوداني شيشه در عقب. |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:آغاز تغيير جهت بدن براي برخاستن از روي صندلي | نقطه انفصال:آغاز تغيير جهت بدن براي حركت به سمت پالت قطعات |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: J | شرح عنصر: آماده سازي لاستيك چسب دار روي درهاي جانبي، اسفنج زير نوار گردگير شيشه در عقب، برچسب كوركن قطر 20 ميلي متر و چساندن موقت آنها بر روي نرده هاي پالت قطعات |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست با اولين قطعه | نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرين قطعه |  | فركانس:9/1 |  | تكراري□ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 01 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16،3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16،64 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 1 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري |
| ضريب عملكرد | 60 | 70 | 70 | 66 | 62 | 62 | 66 | 79 | 70 | 62 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Treshold Allowance |  | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- | 0 |
|  | جمع |  | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 30.63 | 29.94 | 7.99 | 18.64 | 12.02 | 28.68 | 13.07 | 5.70 | 5.52 | 11.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 18.38 | 21.08 | 5.63 | 12.30 | 7.40 | 17.67 | 8.63 | 4.51 | 3.88 | 7.01 |
| زمان استاندارد | 19.29 | 21.71 | 5.91 | 13.16 | 7.62 | 18.20 | 8.88 | 4.65 | 4.08 | 7.78 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 01 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.64 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 02 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر:16،3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16،64(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 3 |

| كد: A | شرح عنصر: حركت اپراتور به سمت ظروف حاوي قطعات با طي 3 گام ، جا زدن 2 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي سوكت دسته سيم به 2 سوكت آينه دسته سيم در جلو راست ، برداشتنن دسته سيم در جلو راست ، مجموعه قفل جانبي جلو راست ، خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي درها ، 2 عدد در پوش پلاستيكي قطر 10 ميلي متر ، 2 عدد بست ( طوسي ) نگهدارنده مچي در ، 1 عدد بست ( كرم ) نگهدارنده ي دستگيره مچي درها ، 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم داخل در ، 4 عدد بست پيچ پايه ي آينه روي در و حركت به سمت در جلو راست با طي 5 گام |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت به سمت ظروف حاوي قطعات |  | نقطه انفصال: تماس دسته سيم با در جلو راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر:قرار دادن دسته و مجموعهه ي قفل جانبي و خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي بر روي در جلو راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دسته سيم با در جلو راست |  | نقطه انفصال:قطع تماس دست باخار دو شاخه ي پشت قفل سو ئيچي |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: C | شرح عنصر: جا زدن دو عدد درپوش پلاستيكي قطر 10ميلي مترقطع |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:قطع تماس دست با خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي | نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرين درپوش پلاستيكي نصب شده |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: جا زدن دو عدد بست ( طوسي ) نگهدارنده دستگيره مچي در و 1 عدد بست (كرم ) نگهدارنده ي دستگيره مچي درها |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: قطع تماس دست با آخرين در پوش پلاستيكي نصب شده | نقطه انفصال: قطع تماس دست با بست ( سفيد ) نگهدارنده ي دستگيره مچي نصب شده |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي                       نام محصول: پژو 405                                                  شماره ايستگاه: 02در راست                                              صفحه 1از 3

| كد: E | شرح عنصر: جا زدن 3 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده دسته سيم داخل در |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: قطع تماس دست با بست ( سفيد ) نگهدارنه ي دستگيره مچي نصب شده |  | قطع انفصال : قطع تماس دست با آخرين بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم نصب شده |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: F | شرح عنصر: جا زدن پيچ پايه ي آينه روي در |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: قطع تماس دست با آخرين بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم نصب شده |  | نقطه انفصال:قطع تماس دست با آخرين بست پايه ي آينه نصب شده |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: G | شرح عنصر: برداشتن مجموعه ي قفل جانبي در جلو راست و عبور دادن آن از در ، نصب مجموعه ي قفل جانبيي در محل خود ، بر داشتن قفل سو ئيچي از داخل در و نصب آن به مجموعه ي قفل جانبي ، بر داشتن و جا زدن خاردو شاخه ي پشت قفل سوئيچي درها ، برداشتن چكش پلاستيكي و محكم كردن خار دو شاخه ي پشت قفل سوئيچي درهاا ، كنار گذاشتن چكش پلاستيكي |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:قطع تماس دست با آخرين بست پايه ي آينه نصب شده | نقطه انفصال: قطع تماس دست با چكش پلاستيكي |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: H | شرح عنصر: بيرون آوردن 3 عدد پيچ زبانه ي قفل در و ستون از جيب لباس كار ، برداشتنن آچار بادي هفت تير ي با آچار t30 از رويه نگر در ، بستن 3 عدد پيچ زبانه ي قفل در و ستون و قرارر دادن آچار بادي بر روي هنگر در |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: قطع تماس دستت با چكش پلاستيكي | نقطه انفصال: قطع تماس دست با آچار بادي قرار داه شده بر روي هنگر در |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: I | شرح عنصر: برداشتن دسته سيم و عبور آن از داخل در جلو راست ، عبور دادن 2 سوكت سيم اصلي از حفره ي جلوي در و جا زدن لاستيك گردگير بر روي حفره |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:قطع تماس دست با آچار بادي قرار داده شده بر روي هنگر در | نقطه انفصال:قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: J | شرح عنصر: جا ازدن 2 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم ( متصل به دسته سيم ) به داخل در ، اتصال سيم بلند گو به بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم ( جدا از دسته سيم – نصب شده در داخل در ) |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده | نقطه انفصال: تماس دست با سوكت كليد شيشه بالابر |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: k | شرح عنصر : عبور دادن سوكت شيشه بالابر از حفر ه ي در و جا زدن لاستيك گردگير آن |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع : تماس دست با سوكت كليد شيشه بالابر | نقطه انفصال : قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده | فركانس : 1 | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي                       نام محصول: پژو 405                                                  شماره ايستگاه: 02در راست                                              صفحه3از 3

| كد: l | شرح عنصر: جا زدن 2 عدد بست پيلستيكي نگهدارنده ي دسته سيم ( متصل به دسته سيم ) به داخل در ،جا زدن شيمهاي مرتبط با قفل جانبي به درون 2 عدد بست پلاستيكي نگهدارنده ي دسته سيم ( جدا از دسته سيم – نصب شده در داخل در ) ، اتصال 2 عدد سوكت انتنهايي دسته سيم به مجموعه ي قفل جانبي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: قطع تماس دست با لاستيك گردگير نصب شده |  | قطع انفصال : قطع تماس دست باسوكتهاي انتهايي دسته سيم نصب شده به مجموعه قفل جانبي |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: m | شرح عنصر: حركت با طي 3 گام به سمت كارتن حاوي ناوداني شيشه جلو سمت راست ، برداشتن يك عدد ناوداني از كارتن ، حركت به سمت در جلوي سمت راست با طي 3 گام ، قرار دادن در در جلو |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: قطع تماس دست با سوكتهاي انتهايي دسته سيم نصب شده به مجموعه قفل جانبي |  | نقطه انفصال: آغاز تغيير جهت بدن براي حركت به سمتت ظروف حاوي قطعات |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: n | شرح عنصر: باز كردن كارتن مجموعه ي قفل جانبي در جلو راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:قطع تماس دست با كارتن | نقطه انفصال: تماس دست اپراتور با قطعات داخل كارتن |  | فركانس: 1/12 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: o | شرح عنصر: باز كردن دسته سيم در جلو راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : تماس دست با كارتن | نقطه انفصال: تماس دست اپراتور با قطعات داخل كارتن |  | فركانس: 24/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: p | شرح عنصر: باز كردن و خالي كردن كيسه ي پلاستيكي بست پيچ پايه ي آينه روي در |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست با كيسه ي پلاستيكي | نقطه انفصال:قطع تماس دست با كسيه ي پلاستيكي |  | فركانس: 50/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 02 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16،3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.44(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري |
| ضريب عملكرد | 75 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 84 | 67 | 69 | 84 | 78 | 84 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | -7 |  |
|  | جمع |  | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 31.56 | 5.75 | 6.98 | 12.67 | 9.06 | 11.72 | 21.71 | 11.48 | 21.92 | 14.97 | 6.99 | 18.15 | 5.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 23.61 | 4.80 | 5.54 | 10.04 | 7.19 | 9.30 | 16.34 | 9.60 | 14.66 | 10.28 | 5.91 | 14.16 | 4.97 |
| زمان استاندارد | 26.20 | 5.33 | 5.77 | 10.44 | 7.48 | 9.68 | 16.66 | 10.17 | 14.96 | 10.48 | 6.03 | 14.44 | 5.52 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 02 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16،3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.44(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 2 |

| كد عنصر | n | o | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | موقت | موقت | موقت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 88 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 0.72 | 0.50 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 0.63 | 0.44 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 0.70 | 0.49 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 02 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.64 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 01 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.64(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 6 |

| كد: A | شرح عنصر: برداشتن يك عدد اسفنج داخل داخل كلاف و يك سيم گردگير و نگهدارنده شيشه در جلو چپ – خارج ( آبگير شيشه در جلو چپ ) از ظرف هاي مربوطه در سمت راست روي گاري ، آغشتهه كردنن اسفنج به محلول آب و ريكاي موجود در ظرف متصل به سمت راست روي گاري ، پيمودن 2 گام ، جا زدن اسفنج در داخل گوشه كلاف در جلو چپ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با اسفنج داخل كلاف |  | نقطه انفصال: رها كردن اسفنج در داخل كلاف |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: قرار دادن گردگير و نگهدارنده شيشه در جلو چپ – خارج روي لبه در از بيرون و جا زدن آن با دو دست ، پيمودن يك گام به سمت گاري |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: رها كردن اسفنج در داخل كلاف |  | نقطه انفصال: تماس دست ا نوار گردگير دور كلاف شيشه در جلو چپ – خارج ( ابرويي در چپ ) |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: C | شرح عنصر: برداشتن يك عدد نوار گردگير دور كلاف شيشه در جلو چپ – خارج از طبقه زيرين گاري سمت راست ، قرار دادن آن در محل مربوطه و جا زدن آن روي كلاف لبه بيروني در جلو چپ |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با نوار گردگير دور كلاف شيشه در جلو چپ – خارج ( ابرويي در جلو چپ ) | نقطه انفصال: تماس دست با نوار مويي در جلو چپ |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: برداشتن يك عدد نوار مويي در جلو چپ از طرف سمت راست روي گاري ، برداشتن فرچه و فرو بردن آن در محلول آب و ريكا آغشته كردن نوار مويي به محلول آبو ريكا توسط فرچه ، قرار دادن فرچه در ظرف خود ، قرار دادن نوار مويي در محل خود از داخل كلاف و جا زدن آن با دو دست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با نوار مويي در جلو چپ | نقطه انفصال: تماس دست با پيچ دستگيره در باز كنتاكت بيروني |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: E | شرح عنصر: برداشتن دو عدد پیچ مخصوص دستگيره در باز كن بيروني از ظرف متصل به سمت چپ گاري ، برداشتن دو عدد دستگيره درباز كن بيروني درها ي جلو و عقب سمت چپ ( كه يكسان هستند ) از داخل ظرف سمت راست روي گاري ، پيمودن يك گام |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با پيچ دستگيره درباز كن بيروني |  | نقطه انفصال:تماس دستگيره درياز كنتاكت بيروني در جلو چپ با در جلو سمت چپ |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر: # قرار دادن دستگيره در باز كن در جلو چپ در محل خود و جا زدن آن در فريم خارجي در ، بلند كردن رويه دستگيره ، جا زدن يك عدد پيچ مخصوص دستگيره درباز كنتاكت بيروني در سوراخ روي دستگيره و جا زدن آن با دست ، پيمودن 2 گام به سمت در عقب چپ |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در جلو چپ با در جلو چپ |  | نقطه انفصال: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ با در عقب چپ |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: G | شرح عنصر: برداشتن دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ در محل خود و جا زدن آن در فریم خارجی در, بلند کردن رویه دستگیره , جا زدن آن یک عدد پیچ مخصوص دستگیره درباز کن بیرونی در سوراخ روی دستگیره و جا زدن آن با دست , پیمودن 3 گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ با در عقب چپ | نقطه انفصال: تماس دست با اسفنج داخل کلاف |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: H | شرح عنصر: برداشتن یک عدد اسفنج و یگک عدد گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج ( آبگیر شیشه در جلو راست ) از ظرف های موجود در سمت راست و سمت چپ روی گاری , جا زدن آن با دست , پیمودن دو گام , جا زدن اسفنج در داخحل گوشه کلاف در جلو راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با اسفنج داخل کلاف | نقطه انفصال: رها کردن اسفنج در داخل کلاف |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: I | شرح عنصر: قرار دادن گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج روی لبه در از بیرون و جا زدن آن با دو دست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : رها کردن اسفنج در داخل کلاف | نقطه انفصال:تماس دست با نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: J | شرح عنصر: برداشتن یک عدد نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج ( ابرویی در جلو راست ) از طبقه زیرین گاری سمت چپ , راندن گاری به جلو , قرار دادن نوار گردگیر دور کلاف شیشه در محل مربوطه و جا زدن آن روی کلاف لبه بیرونی در جلو راست ,پیمودن یک گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست با نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج | نقطه انفصال: قطع تماس دست با نوار مویی در جلو راست |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: k | شرح عنصر: برداشتن یک عدد نوار مویی در جلو راست از ظرف روی گاری سمت چپ , برداشتن فرچه و فرو بردن آن در محلول آب و ریکا , آغشته کردن نوار مویی به محلول آب و ریکا توسط فرچه , قرار دادن فرچه در ظرف خود , پیمودن 1 گام , قرار دادن نوار مویی در محل خود از داخل کلاف و جا زدن آن با دو دست , پیمودن یک گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با نوار مویی در جلو راست |  | نقطه انفصال: تماس دست با دستگیره درباز کن سمت راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: l | شرح عنصر: برداششتن 2 عدد دستگیره درباز کن بیرونی درهای جلو و عقب راست ( که مشابه هم هستند ) از ظرف روی گاری سمت چپ و دو عدد پیچ دستگیره درباز کن از ظرف متصل به سمت چپ گاری , پیمودن یک گام به سمت در جلو راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با دستگیره درباز کن بیرونی سمت راست |  | نقطه انفصال: تماس دستگیره درباز کن بیرونی جلو راست با در جلو راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: m | شرح عنصر: قرار دادن دستگیره درباز کن بیرونی در جلو راست در محل خود و جا زدن آن در فریم خارجی در , بلندد کردن رویه دستگیره , جا زدن یک عدد پیچ مخصوص دستگیره درباز کن بیرونی در سوراخ روی دستگیره درباز کن بیرونی و جا زدن آن با دو دست , پیمودن 2 گام به سمت در عقب چپ |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی جلو راست با در جلو راست | نقطه انفصال: تماس دستگیره درباز کن بیرونی عقب راست با در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: n | شرح عنصر: قرار دادن دستگیره درباز کن بیرونی در عقب راست در محل خود و جا زدن آن در فریم خارجی در , بلند کردن رویه دستگیره , جا زدن آن با دست ,پیمودن 3 گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی عقب راست با در عقب راست | نقطه انفصال: تماس دست با نایلون قوطی پریمر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: o | شرح عنصر: برداشتن قوطی پرایمر داخل نایلون از ظرف موجود در سمت چپ روی گاری , خارج نمودن قوطی از داخل نایلون , پیمودن یک گام پرایمر زدن به بالای ستون در جلو راست , پیمودن 4 گام , پرایمر زدن به بالای ستون در جلو چپ خودروی بعدی , پیمودن 5 گام به سمت گاری , قرر دادن قوطی پرایمر داخل نایلون و گذاشتن آن در ظرف مربوطه کشیدن گاری روی ریل ها به سمت عقب |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با نایلون قوطی پرایمر |  | نقطه انفصال: تماس دست با اسفنج داخل کلاف |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: p | شرح عنصر: پیمودن 4 گام از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ برداشتن تعدادی ( حدود 52 عدد ) پیچ دستگیره درباز کن بیرونی از داخل ظرف موجود در طبقه دوم پالت , پیمودن 4 گام به سمت گاری , ریختن پیچ ها داخل ظرف متصل به سمت چپ گاری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ |  | نقطه انفصال: رها کردن پیچهای دستگیره درباز کن بیرونی داخل ظرف |  | فركانس: 13/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: q | شرح عنصر: پیمودن 17 گام از کنار گاری به سوی پالت سمت چپ بیرون خط موناژ باز کردن جعبه مقوایی نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو سمت چپ ( ابرویی در جلو چپ ) , خارج نمودن 40 عدد ابرویی در جلو چپ از داخل جعبه ] پیمودن 17 گام , قرار دادن آنها در طبقه زیرین گاری سمت راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال: رها کردن نوار های گردگیر دور کلاف شیشه در جلو چپ , در محل خود |  | فركانس: 40/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: r | شرح عنصر: پیمودن 17 گام از کنار گاری به سوی پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ , باز کردن جعبه مقوایی نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو سمت راست ( ابرویی در جلو راست ) , خارج نمودن 40 عدد ابرویی در جلو راست از داخل جعبه , پیمودن 17 گام , قرار دادن آنها در طبقه پایین گاری سمت چپ |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال: رها کردن نوار های گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست , در محل خود |  | فركانس: 40/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: s | شرح عنصر: پیمودن 17 گام از کنار گاری به سوی پالت چپ بیرون خط مونتاژ , باز کردن جعبه حاوی نوار مویی در جلو چپ , خارج کردن 40 عدد نوار مویی در جلو چپ , پیمودن 17 گام , قرار دان آنها در ظرف روی گاری سمت راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: : آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال:رها کردن نوارهای مویی در جلو چپ, در محل خود |  | فركانس: 40/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: t | شرح عنصر: پیمودن 17 گام از کنار گاری به سوی پالت راست بیرون خط مونتاژ , باز کردن جعبه حاوی نوار مویی در جلو راست , خارج کردن 40 عدد نوار مویی در جلوراست , پیمودن 17 گام , قرار دان آنها در ظرف روی گاری سمت چپ |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال: رها کردن نوارهای مویی در جلو راست , در محل خود |  | فركانس: 40/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی       نام محصول : پژو 405           شماره ایستگاه : 03 در             صفحه 5 از 6

| كد: u | شرح عنصر: پیمودن 9 گام از کنار گار یبه پشت پالت های سمت چپ خط مونتاژ , باز کردن جعبه مقوایی و برداشتن 2 بسته نایلونی 25 عددی حاوی اسفنج داخل کلاف از داخل جعبه , پیمودن 9 گام به سمت گاری , باز کردن نایلون ها , خالی کردن داخل اسفنج ها داخل ظرف روی گاری سمت راست , پیمودن 5 گام , انداختن نایلونها داخل سطل کنار پالت بیرون سمت چپ , پیمودن 5 گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ |  | نقطه انفصال: تماس کف پا با سطح زمین گاری |  | فركانس: 25/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: v | شرح عنصر: پیمودن 17 گام از کنار گاری به سوی پالت سمت چپ بیرون , خط مونتاژ , باز کردن جعبه مقوایی گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو چپ – خارج ( آبگیر در جلو چپ ) خارج نمودن 40 عدد آبگیر جلو چپ , پیمودن 17 گام , قراردادن آنها داخل ظرف روی گاری سمت راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ |  | نقطه انفصال: رها کردن آبگیر های در جلو چپ در طرف خود |  | فركانس: 40/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: w | شرح عنصر: پیمودن 17 گام از کنار گاری به سوی پالت سمت چپ بیرون , خط مونتاژ , باز کردن جعبه مقوایی گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج ( آبگیر در جلو راست ) خارج نمودن 40 عدد آبگیر جلو راست , پیمودن 17 گام , قراردادن آنها داخل ظرف روی گاری سمت راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال: رها کردن آبگیر های در جلو راست در طرف خود |  | فركانس: 40/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: x | شرح عنصر: پیمودن 5 گام از کنار گاری یه سوی پالت سمت چپ خط مونتاژ , برداشتن نایلون های حاوی دستگیره درباز کن بیرونی سمت چپ یک به یک و به ترتیب از داخل سبد موجود در سمت چپ طبقه دوم پالت , در آوردن هر یک از دستگیره ها از داخل نایلون خود , انداختن هر یک از دستگیره ها داخل سبد کناری, انداختن نایلون هر یک از دستگیره ها داخل سطل کنار پالت ( اپراتور این عمل را برای 62 عدد دستگیره درباز کن بیرونی سمت چپ تکرار می کند ) , پیمودن 5 گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال: تماس کف پا با سطح زمین کنار گاری |  | فركانس: 31/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي                       نام محصول: پژو 405                                                  شماره ايستگاه: 03 در                                             صفحه 6 از 6

| كد: y | شرح عنصر: پیمودن 5 گام به سوی پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ , برداشتن 3 عدد دستگیره درباز کن بیرونی چپ با هر دست خود ( مجموعآ 6 دستگیره ) از داخل سبد موجود در طبقه 2 پالت , پیمودن 5 گام به سمت گاری , ریختن دستگیره های بیرونی سمت چپ داخل ظرف روی گاری سمت راست |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ |  | نقطه انفصال: رها کردن آخرین دستگیره درباز کن بیرونی سمت چپ در ظرف روی گاری |  | فركانس: 3/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: z | شرح عنصر: پیمودن 5 گام از کنار گاری به سوی پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ, برداشتن نایلونهای حاوی دستگیره درباز کن بیرونی سمت راست یک به یک و به ترتیب از داخل سبد موجود در سمت راست طبقه دوم پالت, در آوردن هر یک از دستگیره ها از داخل نایلون خود , انداختن هر یک از دستگیره ها داخل سبد کناری, انداختن نایلون هر یک از دستگیره ها داخل سطل کنار پالت ( اپراتور این عمل را برای 62 عدد دستگیره درباز کن بیرونی سمت چپ تکرار می کند ) پیمودن 5 گام به سمت گاری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ |  | نقطه انفصال: تماس کف پا با سطح زمین کنار گاری |  | فركانس: 31/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: aa | شرح عنصر: پیمودن 5 گام به سوی پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ , برداشتن 3 عدد دستگیره درباز کن بیرونی سمت راست با هر دست خود ( مجموعآ 6 دستگیره ) از داخل سبد موجود در طبقه 2 پالت , پیمودن 5 گام به سمت گاری , ریختن دستگیره های بیرونی سمت راست داخل ظرف روی گاری سمت چپ |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغيير جهت بدنه براي حركت از کنار گاری به سمت پالت سمت چپ بیرون خط مونتاژ | نقطه انفصال: رها کردن آخرین دستگیره درباز کن بیرونی سمت راست در ظرف روی گاری |  | فركانس: 3/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 03در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 3 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري |
| ضريب عملكرد | 78 | 77 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 80 | 77 | 79 | 79 | 78 | 77 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | جمع |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 8.90 | 5.91 | 10.80 | 9.98 | 4.98 | 6.37 | 6.43 | 7.73 | 5.83 | 10.48 | 9.59 | 4.81 | 6.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 6.94 | 4.55 | 8.53 | 7.18 | 3.88 | 4.90 | 5.02 | 6.18 | 4.49 | 8.28 | 7.58 | 3.75 | 5.09 |
| زمان استاندارد | 7.71 | 5.05 | 9.47 | 7.97 | 4.31 | 5.44 | 5.57 | 6.86 | 4.99 | 9.19 | 8.41 | 4.16 | 5.65 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 03در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 3 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت | موقت |
| ضريب عملكرد | 78 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | جمع |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 6.61 | 10.40 | 1.20 | 1.09 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 1.11 | 1.17 | 4.02 | 4.34 | 3.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 5.16 | 8.11 | 1.05 | 0.96 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | 0.98 | 1.03 | 3.54 | 3.82 | 3.37 |
| زمان استاندارد | 5.73 | 9.01 | 1.17 | 1.06 | 0.88 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 1.09 | 1.14 | 3.93 | 4.24 | 3.74 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه می باشد .

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 03در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 3 از 3 |

| كد عنصر | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | موقت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 4.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجی , یک دستگاه خودرو می باشد .

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 03 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 61/16 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 04 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 18.1(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 18.36(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 3 |

| كد: A | شرح عنصر: برداشتن جعبه حاوی قطعات , حمل جعبه و صندلی چرخدار به سمت در بعدی با طی 5 گام و آویزان کردن جعبه حاوی قطعات مابین دو در , حرکت به سمت پالت قاب پشت دستگیره های خاجی جلو و عقب راست با طی 9 گام , برداشتن یک جفت قاب پشت دستگیره های خارجی جلو و عقب راست , حرکت به سمت کارتن دستگیره درباز کن داخلی در جلو راست با طی 2 گام ,برداشتن یک عدد دستگیره درباز کن داخلی در جلو راست از کارتن مستقر روی زمین , برداشتن یک عدد شیشه بالابر در عقب سمت راست از قفسه ی پایین , حرکت به سمت محل استقرار شیشه بالابر برقی در جلو راست با طی 6 گام و برداشتن یک عدد از آن روی زمین , حرکت به سمت در عقب با طی 3 گام , قرار دادن شیشه بالابر در عقب روی لولای در عقب , قرار دادن قاب پشت دستگیره درباز کن داخلی در عقب , طی 2 گام به سمت در جلو , قرار دادن شیشه بالابر در جلو راست روی لولای درب جلو, قراردادن دستگیره درباز کن داخلی در جلو و قاب پشت دستگیره داخل در, نشستن روی صندلی چرخدار و قرار گرفتن مقابل در جلو |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با جعبه ی حاوی قطعات |  | نقطه انفصال: تماس دست با قاب پشت دستگیره های خارجی در جلو |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: جا زدن قاب پلاستیکی دستگیره خارجی در جلو داخل درب جلو راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با قاب پشت دستگیره های خارجی در جلو |  | نقطه انفصال: تماس دست با ناودانی شیشه جلو سمت راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: c | شرح عنصر: برداشتن ناودانی جلو راست و جا زدن ناودانی روی سوراخهای موجود روی فریم داخلی در جلو راست و جا زدن سیم داخل درب در داخل بستهای موجود روی ناودانی |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست ناودانی شیشه جلو سمت راست | نقطه انفصال: تماس دست با بالابر برقی در جلو |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: برداشتن شیشه بالابر برقی در جلو راست , جا زدن ریل شیشه بالابر برقی روی سوراخهای موجود روی فریم داخلی در جلو راست, جا زدن موتور شیشه بالابر برقی روی سوراخهای موجود در روی فریم , جا زدن سوکت دسته سیم شیشه بالابر به پشت موتور شیشه بالابر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با شیشه بالابر برقی در جلو | نقطه انفصال: تماس دست با مهره های داخل جعبه حاوی قطعات |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی  نام محصول:پژو 405  شماره ایستگاه: 04 در– راست  صفحه 2 از 3

| كد: E | شرح عنصر: برداشتن موقت مهره روی پیچ ناودانی شیشه جلو راست , ببس تن موقت 3 عدد مهره روی پیچهای موتور شیشه بالابر برقی, بستن یک عدد مهره روی پیچ پایینی ریل شیشه بالابر برقی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با مهره های داخل جعبه حاوی قطعات |  | نقطه انفصال:تماس دست با دستگیره درباز کن داخلی جلو |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر: # جا زدن میله درباز کن روی دستگیره درباز کن داخلی جلو, جا زدن ه به صورت کشویی روی در جلو راست و محککم کردن آن با فشار دست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست بادس داخلی جلو |  | نقطه انفصال: تماس دست با آچار بادی هفت تیری بابلکس شماره ی 10 |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: G | شرح عنصر: برداشتن آچار بادی هفت تیر بابکس 10 از روی هنگر قبلی , محکم کردن مهره های نصب شده به صورت موقت روی ناودانی جلو راست و شیشه بالابر برقی جلو سمت راست , برداشتن 2 عدد مهره از درون جعبه حاوی قطعات , گذاشتن اولی به سر آچار بادی هفت تیری بابکس 10 و بستن مهره روی پیچ بالایی ناودانی جلو , قرار د ادن مهره باقی مانده و سر آچار بادی و بستن آن روی پیچ بالایی ریل شیشه بالابر برقی , حرکت به سمت درب عقب بر روی صندلی چرخدار, قرار دادن آچار بکس روی رانها |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس با آچار بادی هفت تیری با بکس شماره ی 10 | نقطه انفصال: تماس دست با قاب پشت دستگیره خارجی در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: H | شرح عنصر: برداشتن قاب پشت دستگیره خارجی در عقب راست از داخل درب عقب , جا زدن آن در محل خود داخل درب عقب |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با با قاب پشت دستگیره خارجی در عقب راست | نقطه انفصال: تماس دست با شیشه بالابر در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: I | شرح عنصر: برداشتن شیشه بالابر عقب از روی لولای در عقب, جا زدن شیشه بالابر روی سوراخهای موجود روی فریم داخلی, برداشتن 5 عدد مهره از داخل جعبه حاوی قطعات و بستن آنها روی پیچ های شیشه بالابر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : تماس دست با شیشه بالابر در عقب راست | نقطه انفصال:تماس دست با آچار بادی هفت تیری بابکس شماره 10 |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: J | شرح عنصر: محکم کردن 2 عدد مهره مصوبه روی ناودانی در عقب به وسیله آچار بادی هفتتیری با بکس 10 , محکم کردن 5 عدد مهره مصوبه روی روی شیشه بالابر در عقب با آچار بادی هفت تیری با بکس 10, قرار دادن بادی روی هنگر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست با آچار بادی هفت تیری بابکس شماره ی 10 | نقطه انفصال: تماس دست با جعبه حاوی قطعات |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: k | شرح عنصر: باز کردن کارتن محتوی شیشه بالابر عقب پژو 405 سمت راست و برداشتن 8 عدد از آن, سوار کردن یک عدد اسفنج گرد روی هر یک از شیشه بالابر ها |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن حاوی شیشه بالابر عقب پژو 405 |  | نقطه انفصال: رها کردن آخرین قطعه |  | فركانس: 8/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: l | شرح عنصر: باز کردن کارتن حاوی 8 عدد شیشه بالابر برقی جلو سمت راست پژو |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن شیشه بالابر جلو |  | نقطه انفصال:رها کردن کارتن شیشه بالابر جلو |  | فركانس: 8/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: m | شرح عنصر: باز کردن کارتن حاوی 36 عدد دستگیره درباز کن داخلی پژو سمت راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن | نقطه انفصال: قطع تماس دست با کارتن |  | فركانس: 36/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: n | شرح عنصر: حرکت به سمت پالت قطعات با طی 7 گام برداشتن حدود 84 عدد مهره و ریختن آنها داخل جعبه حاوی قطعات , به سمت در خودرو با طی 7 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت به سمت پالت قطعات | نقطه انفصال: توقف کامل اپراتور |  | فركانس: 7/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 04 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 18.1 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 18.36 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | موقت | موقت | موقت |
| ضريب عملكرد | 84 | 82 | 84 | 83 | 81 | 82 | 84 | 85 | 84 | 82 | 79 | 79 | 79 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | اعمال نيرو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | جمع |  | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 34.97 | 4.66 | 6.35 | 12.43 | 13.89 | 7.64 | 21.61 | 4.07 | 24.52 | 14.54 | 7.29 | 5.46 | 0.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 29.54 | 3.82 | 5.31 | 10.29 | 11.25 | 6.25 | 18.07 | 3.48 | 20.50 | 11.90 | 5.77 | 4.32 | 0.69 |
| زمان استاندارد | 33.08 | 4.24 | 5.79 | 11.21 | 12.29 | 6.82 | 20.05 | 3.86 | 22.34 | 13.20 | 6.29 | 4.71 | 0.76 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 03در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 18.1 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 18.36 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 2 |

| كد عنصر | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | موقت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه میباشد .

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 04 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 18.36 | سرعت خط نمايشگر: 18.1 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 05در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر:16.3 (خودرو در ساعت | سرعت خط محاسبه شده: 64/16(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد: A | شرح عنصر: برداشتن شیشه از پالت مخصوص آن, حرکت به سمت محل مخصوص نوار کلاف داخلی در و برداشتن آن با طی 2 گام , حرکت به سمت در خودرو با طی 3 گام, انداختن کلاف نوار روی هنگر, جا زدن شیشه در جلو , بیرون آوردن خار زن و خار مربعی از جیب , جا زدن خار روی محل خود روی بالابر |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با شیشه در جلو راست در پالت مخصوص آن |  | نقطه انفصال: تماس دست با کلاف نوار دور در راست جلو بر روی هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: جا زدن لبه ی راست نوار کلاف داخلی, جا زدن لبه ی بالایی و راست نوار کلاف داخلی, برداشتن چکش از روی هنگر, جا زدن کامل نوار کلاف به وسیله ی چکش , برداشتن چکش و حرکت به سمت درهایی خودروی بعدی با طی 4 گام , قرار دادن چکش روی هنگر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کلاف نوار دور در راست جلو بر روی هنگر |  | نقطه انفصال: تماس چکش لاستیکی با هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: C | شرح عنصر: حرکت به سمت آچار بادی و برداشتن آن با طی 3 گام , حرکت به سمت در خودرو, جا زدن مهره و شردار روی آچار بر محکم کردن آن روی دستگیره ی در, حرکت به سمت عقب راست و قرار دادن مهره ها و شردار روی آچار و محکم کردن آن روی دستگیره ی در عقب راست, حرکت به سمت قفسه و قرار دادن آچار بادی روی قفسه |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس چکش لاستیکی با هنگر | نقطه انفصال: قرار ان آچار بادی بر روی جا ابزاری |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: حرکت به طرف ظرف گریس کنار هنگر با طی 3 گام و برداشتن ظرف حاوی گریس به همراه قلم مویی آن از روی زمین,آغشته کردن قلم مویی به گریس , طی 1 گام و رسیدن به در خودرو و آغشته کردن لولای در به گریس با کمک قلم مو, حرکت به سمت در عقب راست و زدن قلو موی اغشته به گریس به لولای در عقب با طی 2 گام, قرار دادن ظرف گریس در کنار هنگر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: قرار دادن آچار بادی بر روی جا ابزاری | نقطه انفصال: تماس ظرف گریس با زمین در کنار هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجي                       نام محصول: پژو 405                                                  شماره ايستگاه: 05  در (راست)                                             صفحه 2 از 2

|  | كد: E |  | شرح عنصر: حرکت به طرف قفسه ایستگاه با طی 3 گام و برداشتن چسب ضربگیر در از روی قفسه قطعات , حرکت به سمت درهای خودرو به سمت درهای خود با طی 7 یا 8 گام, کندن کاغذ چسب ضربگیر در, چسباندن چسب ضربگیر در روی لبه ی بالایی در, به سمت در عقب راست خودرو و کندن و چسب ضربگیر در, چسباندن چسب ضربگیر در قسمت بالایی در عقب راست, حرکت به سمت سطل زباله و انداختن کاغذ برچسب لب دری درون سطل زباله با طی 5 گام |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | نقطه شروع: تماس ظرف گریس با زمین در کنار هنگر |  | نقطه انفصال: انداختن چسب ضربگیر در درون سطل زباله |  |  | فركانس: 1 |  |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
|  | كد: F |  | شرح عنصر: برداشتن کارتن دستگیره در و حرکت به سمت ایستگاه با طی 5 گام و قرار دادن آن روی زمین , برداشتن نایلونهای دستگیره ی در و خالی کردن آنها داخل پالت مخصوص , مچاله کردن و دور انداختن پلاستیک خالی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن حاوی دستگیره ی در |  | نقطه انفصال: انداختن آخرین پلاستیک دستگیره ی در درون سطل زباله |  |  | فركانس: 36/1 |  |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
|  | كد: G |  | شرح عنصر: جلو کشیدن شیشه کمی از محل خود به سمت بیرون , نصب صداگیر شیشه در محل مخصوص آن در زیر شیشه , نصب گیره ی راهنمای شیشه در داخل ریل در انتهای شیشه, هل دادن شیشه به جای اولیه خود در روی پالت مخصوص آن |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نقطه شروع: تماس دست اپراتور با شیشه در جلو راست | نقطه انفصال: هل دادن شیشه پس از مونتاژبه جای اولیه ی خود روی پالت مخصوص آن |  |  | فركانس: 1 |  |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
|  | كد: H |  | شرح عنصر: برداشتن ظرف گریس از کنار هنگر درهای خودرو, رسیدن به ظرف اصلی گریس با طی 20 گام , پر کردن ظرف گریس با یک تکه مقوا , بر گشتن به محل اولیه در ایستگاه , قرار دادن ظرف گریس در کنار ایستگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نقطه شروع: تماس دست اپراتور با ظرف گریس | نقطه انفصال:تماس ظرف گریس پر شده با زمین در کنار هنگر |  |  | فركانس: 48/1 |  |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
|  | كد: I |  | شرح عنصر: برداشتن پلاستیک حاوی چسب ضربگیر در , پاره کردن پلاستیک چسب لب دری, برداشتن چسب ضربگیر در و انداختن پلاستیک آن درون سطل زباله |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نقطه شروع:تماس دست با پلاستیک حاوی چسب ضربگیر در | نقطه انفصال:رها کردن پلستیک چسب ضربگیر در درون سطل زباله |  |  | فركانس:12/1 |  |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
|  |  |  |  |  |  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |  |  |  |  |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 05 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.64 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 1 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | موقت | تكراري | موقت | موقت |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 84 | 79 | 84 | 88 | 84 | 70 | 84 | 70 | 70 |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 27.74 | 47.02 | 20.41 | 10.60 | 16.335 | 2.58 | 13.98 | 1.80 | 1.41 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 23.19 | 37.24 | 17.06 | 9.33 | 13.67 | 1.82 | 11.69 | 1.27 | 1.12 |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 25.74 | 41.33 | 1928 | 10.36 | 15.18 | 1.98 | 12.98 | 1.41 | 1.24 |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 05 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.64 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 06 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 3 |

| كد: A | شرح عنصر: حرکت دادن چرخ دستی قطعات با طی 2 گام به سمت در بعدی, حرکت به سمت میز قطعات با طی 4 گام, برداشتن یک عدد قاب داخلی آینه بغل سمت راست و یک عدد اسفنج زیر قاب آینه بغل سمت راست و یک عدد آینه بغل سمت راست, حرکت به سمت درب سمت راست جلو با طی 4 گام, قرار دادن قاب داخلی آینه بغل سمت راست و اسفنج زیر قاب آینه بغل بر روی چرخ دستی قطعات , قرار گرفتن در مقتبل در سمت راست جلو |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس آچار بکس بادی با چزخ دستی قطعات |  | نقطه انفصال: توقف کامل اپراتور در مقابل در سمت راست جلو |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: نصب موقت آینه بغل سمت راست, متصلل کردن سوکت آینه بغل سمت راست به سوکت در جلو راست, حرکت کردن به سمت چرخ دستی قطعات با طی 2 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: توقف کامل اپراتور در مقابل درب سمت راست جلو |  | نقطه انفصال: تماس دست اپراتور با آچار باطری کار |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: c | شرح عنصر: برداشتن آچار باطری ازروی چرخ دستی قطعات, برداشتن 3 عدد 070 * 4 M 12 پیچ و 1 عدد پیچ خودروی 45×15 از روی چرخ دستی قطعات حرکت به سمت در سمت راست جلو با طی 2 گام, متصل کردن آینه بغل به در توسط 3 عدد پیچ 070 * 4 M -12 و 1 عددد پیچ 45×15 به وسیله آچار باطری کار به در , حرکت به سمت چرخ دستی قطعات با طی 2 گام و قرار دادن آچار باطری کار بر روی چرخ دستی قطعات با طی 2 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست اپراتور با آچار باطری کار | نقطه انفصال: تماس آچار باطری کار با چرخ دستی قطعات |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: بازگشت به سمت درب سمت راست با طی 2 گام , برداشتن ضربگیر رابط بغل و گورکن پلاستیکی از روی آینه بغل, نصب کورکن پلاستیکی بر روی ستون جلوی در جلو سمت راست و در محل بسته شدن پیچ خودرو 45×15 , نصب ضربگیر رابط آینه بغل بر روی ستون جلوی در جلو سمت راست و در محل بسته شدن 3 عدد پیچ 070*4 M – 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس آچار باطری کار با چرخ دستی قطعات | نقطه انفصال:آغاز تغییر جهت اپراتور به منظور حرکت به سمت چرخ دستی قطعات |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی  نام محصول:پژو 405  شماره ایستگاه: 06 در– (راست)  صفحه 2 از 3

| كد: E | شرح عنصر: حرکت به سمت چرخ دستی قطعات با طی 2 گام , بداشتن قاب داخلی آینه بغل و اسفنج زیر قاب آینه بغل از روی چرخ دستی قطعات, قرار دادن اسفنج زیر قاب آینه بغل بر روی قاب داخلی آینه بغل , حرکت به سمت در راست جلو با طی 2 گام, نصب کردن مجموعه قاب داخلی آینه بغل و اسفنج زیر قاب آینه بغل بر روی سوراخ های موجود روی ستون جلوی در سمت راست جلو با ضربه دست |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت چرخ دستی قطعات |  | نقطه انفصال:آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت محل قرار گرفتن شیشه در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر: # حرکت به سمت محل قرار گرفتن شیشه درر عقب سمت راست با طی 5 گام, برداشتن 1 عدد بوش پایین شبشه عقب و یک عدد بست راهنمای شیشه عقب, نصب بوش و بست بر روی شیشه, برداشتن شیشه در عقب سمت راست, حرکت به یمت در عقب سمت راست با طی 32 گام, قرار دادن شیشه در عقب سمت راست داخل در عقب سمت راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت شیشه در عقب سمت راست |  | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت میز قطعات |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: G | شرح عنصر: حرکت به سمت میز قطعات با طی 4 گام, برداشتن 1 عدد مجموعه کامل شیشه اچگی از روی میز قطعات , آغشته کردن نوار لاستیکی دور مجموعه کامل شیشه لچگی توسط برس با آب و صابون , برداشتن 1 عدد ناودانی شیشه لچگی , حرکت به سمت در سمت راست عقب با طی 4 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت میز قطعات | نقطه انفصال: توقف کامل اپراتور دزر مقابل در سمت راست عقب |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: H | شرح عنصر: جا زدن مجموعه کامل شیشه لچگی و ناودانی شیشه لچگی در قسمت انتهای در عقب راست, حرکت به سمت چرخ دستی قطعات با طی 2 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: توقف کامل اپراتور دزر مقابل در سمت راست عقب | نقطه انفصال: تماس دست اپراتور با آچار بکس بادی |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: I | شرح عنصر: برداشتن 1 عدد پیچ 100 * 6m c – 12 و آچار ربکس بادی از روی چرخ دستی قطعات , حرکت به سمت در سمت راست عقب با طی 2 گام, محکم کردن قسمت بالای ناودانی شیشه لچگی توسط پیچ 100 *6 m c-12 و به وسیله آچار بکس بادی بر روی در, حرکت به سمت چرخ دستی قطعات با طی 2 گام, تعویض بکس آچار بکس بدی , برداشتن 1 عدد پیچ5/8 ×2/4 c ,حرکت به سمت در تعقب سمت راست با طی 2 گام,محککم کردن پایین ناودانی شیشه لچگی توسط پیچ 5/8 ×2/4c و به وسیله آچار بکس بادی بر روی در بازگشت به سمت چرخ دستی قطعات با طی 2 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : تماس دست اپراتور با آچار بکس بادی | نقطه انفصال:تماس آچار بکس بادی با چرخ دستی قطعات |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: J | شرح عنصر: بداشتن یک عدد ضربگیر رابط آینه بغل و یک عدد کورکن پلاستیکی , چسباندن ضربگیر رابط آینه بغل و کورکن پلاستیکی بر روی آینه بغل |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست اپراتور با کورکن پلاستیکی | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در جلو سمت راست |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: k | شرح عنصر: حرکت به سمت محل قرار گرفتن کارتن آینه بغل با طی 2 گام, باز کردن در کارتن, بیرون آوردن تک تک آینه ها از درون پلاستیک , چیدن آینه ها بر رویی میز قطعات |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در جلو سمت کارتن آینه بغل |  | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در جلو سمت راست |  | فركانس: 8/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: l | شرح عنصر: برداشتن کارتن قاب داخلی آینه بغل از زیر میز قطعات, باز کردن در کارتن, خارج کردن قاب های داخلی آینه بغل از درون پلاستیک , ریختن قاب داخلی آینه بغل درون پالت پلاستیکی روی میز قطعات |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور برداشتن کارتن قاب داخلی |  | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در جلو سمت راست |  | فركانس: متغیر |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: m | شرح عنصر: برداشتن کارتن اسفنج زیر قاب آینه از زیر میز قطعات , باز کردن در کارتن حاوی اسفنج زیر قاب آینه بغل , ریختن اسفنج زیر قاب آینه بغل درون پالت پلاستیکی قاب داخلی آینه بغل |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور برداشتن کارتن اسفنج زیر قاب آینه | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در جلو سمت راست |  | فركانس: متغیر |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: n | شرح عنصر: حرکت از مقابل میز قطعات به سمت کارتن حاوی ناودانی شیشه لچگی با طی 2 گام, باز کردن در کارتن |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت کارتن ناودانی شیشه لچگی | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در عقب سمت راست |  | فركانس: متغیر |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير■ ثابت خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 06 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.30 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | موقت | موقت | موقت |
| ضريب عملكرد | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | اعمال نيرو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Treshold Allowance |  | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |  |
|  | جمع |  | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 11.79 | 19.27 | 27.61 | 8.98 | 10.80 | 30.81 | 18.95 | 25.04 | 25.28 | 5.07 | 6.20 | 1.64 | 1.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 9.29 | 15.23 | 21.81 | 7.10 | 8.54 | 24.34 | 14.97 | 19.78 | 19.97 | 4.01 | 4.89 | 1.29 | 0.79 |
| زمان استاندارد | 10.12 | 16.60 | 24.21 | 7.73 | 9.30 | 27.02 | 16.32 | 21.56 | 22.17 | 4.45 | 5.43 | 1.41 | 0.87 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد.

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 03در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 18.1 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 18.36 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 2 |

| كد عنصر | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | موقت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه میباشد .

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 06 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.61 | سرعت خط نمايشگر: 16.30 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 07در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 3/16(خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 61/16(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد: A | شرح عنصر: پیمودن 5 قدم, نشستن, بالا دادن شیشه با کمک دو دست, ایستادن, برداشتن یک عدد بست تنظیم شیشه در به ریل شیشه بالابر و ابزار مخصوص نصب آن, نصب بست توسط ابزار مذکور , قرار دادن ابزار در جیب خود |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: رها کردن پیچ گوشتی در جیب |  | نقطه انفصال: تماس دست با دستگیره شیشه بالابر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: برداشتن یک عدد دستگیره بالابر از جیب خود, بالا و پایین بردن شیشه توسط دستگیره جهت اطمینان از صحت عملکرد شیشه بالابر , پایین دادن شیشه توسط دستگیره, قراردادن دستگیره در جیب خود |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با دستگیره شیشه بالابر |  | نقطه انفصال: رها کردن دستگیره |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: c | شرح عنصر: پیمودن 4 گام, برداشتن یک عدد عایق ضد آب پشت رو دری از پالت مربوطه, جدا ساختن کاغذ فوقانی آن, پیمودنن 1 گام, برداشتن یک عدد نوار گردگیر دور کلاف شیشه در عقب راست از روی پایه مربوطه , پیمودن 3 گام, چسباندن قسمت فوقانی عایق روی در, جدا ساختن کاغذ تحتانی عایق, چسباندن قسمت پایینی عایق روی در, برداشتن اسفنج چسب دار پشت رو دری عایق, نصب چسب در پشت رودری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: رها کردن دستگیره | نقطه انفصال: رها کردن اسفنج چسب دار |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: پیمودن 2 گام , انداختن کاغذ تحتانی عایق در کارتن مخصوص آن, پیمودن 2 گام, برداشتن نوار گردگیر از روی هنگر , نصب نوار گردگیر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: رها کردن اسفنج چسب دار | نقطه انفصال:رها نمودن نوار گردگیر دور کلاف شیشه در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: E | شرح عنصر: پیمودن 6 گام, برداشتن یک عدد رودری در عقب راست از پالت مربوطه , پیمودن 6 گام, نصب رودری در محل خود روی در |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: رها نمودن نوار گردگیر دور کلاف شیشه در عقب راست |  | نقطه انفصال:رها نمودن رودری |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر: پیمودن 2 گام, برداشتن یک عدد قاب دستگیره درباز کن از ظرف مربوطه موجود در پالت قطعات , پیمودن 2 گام, نصب قاب دستگیره درباز کن , اطمینان از صحت عملکرد دستگیره |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: رها نمودن رودری |  | نقطه انفصال: تماس دست با دکمه روی اهرم قفل کن در |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: G | شرح عنصر: برداشتن یک عدد دکمه روی اهرم قفل کن در و فنر مخصوص نصب دکمه روی اهرم قفل کن در از جیب خود, بیرون کشیدن اهرم قفل کن توسط آن نصب دکمه روی اهرم قفل کن, قرار دادن فنر در جیب خود, برداشتن پیچ گوشتی و یک عدد پرچ پلاستیکی قاب روی ستون وسط از جیب خود, نصب پرچ پلاستیکی مذکور با ضرب انتهای پیچ گوشتی برداشتن آن , قرار دادن پیچ گوشتی در جیب خود |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با دکمه روی اهرم قفل کن در | نقطه انفصال: رها کردن پیچ گوشتی در جیب |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: H | شرح عنصر: باز نمودن یک بسته نایلونی حاوی چهار عدد اسفنج چسب دار پشت رو دری, برداشتن برچسب های پشت آنها, نصب چهار اسفنج روی چهار عایق ضد آب |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با بسته نایلونی | نقطه انفصال: رها نمودن آخرین اسفنج |  | فركانس: 4/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: I | شرح عنصر: باز نمودن یک جعبه قاب دستگیره درباز کن و ریختن محتویات آن در ظرف قابهای موجود در پالت مربوطه |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : تماس دست با جعبه | نقطه انفصال:رها نمودن جعبه |  | فركانس:60/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: J | شرح عنصر: باز نمودن یک جعبه دستگیره بالابر , ریختن محتویات آن در ظرف روی پالت |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست با جعبه | نقطه انفصال: رها نمودن جعبه |  | فركانس:40/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: k | شرح عنصر: برداشتن تعدادی از هر قطعه از پالت قطعات و قرار دادن آنها درجیب خود |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با قطعات | نقطه انفصال: رها نمودن قطعات در جیب خود | فركانس: 10/1 | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 07 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 3/16 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 61/16(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 1 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | موقت | موقت | موقت | موقت |  |  |
| ضريب عملكرد | 76 | 70 | 76 | 70 | 73 | 70 | 67 | 65 | 88 | 88 | 88 |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | جمع |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 17.56 |  | 7.65 | 21.80 | 10.07 | 19.75 | 11.73 | 19.65 | 3.93 | 0.30 | 0.42 | 1.05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 13.36 |  | 5.32 | 16.50 | 7.09 | 14.43 | 8.26 | 13.14 | 2.56 | 0.26 | 0.37 | 0.92 |  |  |
| زمان استاندارد | 14.29 |  | 5.64 | 17.49 | 7.51 | 15.26 | 8.75 | 13.93 | 2.84 | 0.29 | 0.41 | 1.03 |  |  |
|  |  | سایر توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجي، يك دستگاه خودرو مي باشد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 07 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.61 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 08 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.63 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 3 |

| كد: A | شرح عنصر: برداشتن دستگاه تست بالابرنده شیشه, پایین آوردن شیشه به وسیله دستگاه تست, قراردادن دستگاه تست روی هنگر |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با دستگاه تست بالابرنده شیشه |  | نقطه انفصال: قطع تماس دست با دستگاه تست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: حرکت به سمت پالت قطعات با طی 10گام, برداشتن 1 عدد بست دو موشی , برداشتن 1 عدد قاب ستون وسط, زدن ماده پرایمر برداشتن روی قاب |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: توقف کامل اپراتور در مقابل درب سمت راست جلو |  | نقطه انفصال: تماس دست اپراتور با آچار باطری کار |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: c | شرح عنصر: برداشتن یه سمت دستگاه سیلر زن با طی 4 تا 6 گام, زدن سیلر برداشتن روی قاب ستون وسط, به سمت در با طی 10 تا 12 گام, جا زدن قاب روی در, بستن دو موشی به دور قاب , حرکت به سمت پالت عایقهای ضد آب با طی 5 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس ظرف حاوی ماده پرایمر با پالت قطعات | نقطه انفصال: تماس دست با عایق ضد آب |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: برداشتن یک عدد عاایق ضد آب , کندن رویه محافظ چسب آن, بازگشت به سمت در با طی 5 گام, چسباندن عایق روی در, چسباندن اسفنج مربعی شکل روی میله قفل کن, حرکت به سمت پالت رودری ها با طی 5 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با عایق ضد آب | نقطه انفصال:تماس دست با رودری |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی  نام محصول:پژو 405  شماره ایستگاه: 08 در– (راست)  صفحه 2 از 3

| كد: E | شرح عنصر: برداشتن 1 عدد رودری , بازگشت به سمت در با طی 5 گام, عبور سوکت بالابر شیشه از سوراخ مربوطه , نصب موقت رودری برداشتن روی در جلو, جا زدن خارهای کناری دست, جا زدن خارهای پایین رودری به کمک چکش, کنار کذاشتن چکش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با رودری |  | نقطه انفصال:تماس چکش با هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر:برداشتن 1 عدد قاب دستگیره , مونتاژ آن روی رودری |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس چکش با هنگر |  | نقطه انفصال: تماس دست با چکش |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: h | شرح عنصر : برداشتن چکش و دستگاه تست , حرکت به سمت در بعدی با طی 6 گام , قرارز دادن چکش و دستگاه تست روی هنگر |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با چکش | نقطه انفصال: تماس دست با دستگاه تست بالابرنده شیشه |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: i | شرح عنصر: باز کردن کارتن قابهای پلاستیکی روکش تیرک در جلو چپ, درآوردن قابها از درون روکش پلاستیکی و چیدن آنها درون پالت مربوطه |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن | نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرین قاب |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: j | شرح عنصر: برداشتن قاب دستگیره درباز کن داخل چپ, درآوردن قاب دستگیره از درون وکش پلاستیکی |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : تماس دست با اولین قاب دستگیره | نقطه انفصال:قطع تماس دست با آخرین قاب دستگیره |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: k | شرح عنصر: بداشتن 1 عدد اسفنج چسبدار مربعی, برداشتن 1 عدد اسفنج ذوزنقه ای شکل , کندن رویه محافظ چسب اسفنج ها, چسباندن اسفنجها روی عایق های ضد آب |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع:تماس دست با اسفنجهای چسبدار | نقطه انفصال: برداشتن عایق ضد آب |  | فركانس:1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: l | شرح عنصر: برداشتن پلاستیکهای حاوی اسفنج های چسبدار و باز کردن آنها, چیدن اسفنجها روی پالت قطعات |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با پلاستیک حاوی اسفنجهای چسبدار |  | نقطه انفصال:تماس اسفنج های چسبدار با پالت |  | فركانس: 12/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: m | شرح عنصر: حرکت به طرف پالت قطعات با طی 1 عدد دکمه قفل کن , بازگشت به سمت در با طی 6 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر حرکت بدن |  | نقطه انفصال: تماس دست با ابزار مخصوص مونتاژ دکمه قفل کن |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: n | شرح عنصر: حرکت به طرف پالت قطعات با طی 6 گام, برداشتن 1 عدد قاب دستگیره درباز کن داخلی , بازگشت به سمت در با طی 6 گام |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر حرکت بدن | نقطه انفصال: تماس قاب دستگیره ها با هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: n | شرح عنصر: حرکت از مقابل میز قطعات به سمت کارتن حاوی ناودانی شیشه لچگی با طی 2 گام, باز کردن در کارتن |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت کارتن ناودانی شیشه لچگی | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن اپراتور به منظور حرکت به سمت در عقب سمت راست |  | فركانس: متغیر |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: | شرح عنصر: |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: | نقطه انفصال: |  | فركانس: |  | تكراري □ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت □ خارجي □ دستي □ ماشيني □ |  |
| كد: | شرح عنصر: |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: | نقطه انفصال: |  | فركانس: |  | تكراري □ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت □ خارجي □ دستي □ ماشيني □ |  |
| كد: | شرح عنصر: |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: | نقطه انفصال |  | فركانس: |  | تكراري □ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت □ خارجي □ دستي □ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 08 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 2 |

| كد عنصر | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تکراری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه میباشد .

فرم مشخصات عناصر زمان سنجي

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 09 در (راست) |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 3 |

| كد: A | شرح عنصر: برداشتن یک عدد نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست, کلاف خارجی دور شیشه در عقب راست, کلاف بالایی دور شیشه در عقب راست و قاب روی ستون در عقب راست از داخل جعبه حاوی قطعات , حرکت به سمت در با طی 2 الی 3 گام, قرار دادن قطعات برداشتن روی هنگر در |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست |  | نقطه انفصال: تماس قطعات با هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغیر ■ ثابت □ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: B | شرح عنصر: برداشتن نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست , مونتاژنوار مخملیی خارجی شیشه در عقب راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس قطعات با هنگر |  | نقطه انفصال: تماس دست با کلاف خارجی دور شیشه در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: c | شرح عنصر: برداشتن کلاف خارجی دور شیشه در عقب راست , مونتاژ آن باضربات چکش |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کلاف خارجی دور شیشه در عقب راست | نقطه انفصال: تماس دست با کلاف بالایی دور شیشه در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: D | شرح عنصر: برداشتن کلاف بالایی دور شیشه در عقب راست, مونتاژ آن با ضربات چکش و فشار دست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کلاف بالایی دور شیشه در عقب راست | نقطه انفصال:تماس دست با قاب روی ستون در عقب راست |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی  نام محصول:پژو 405  شماره ایستگاه: 09 در– (راست)  صفحه 2 از 3

| كد: E | شرح عنصر: برداشتن قاب ستون در عقب راست, نصب موقت آن, برداشتن چکش از روی هنگر, نصب نهایی قاب روی ستون در عقب راست با ضربات چکش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با قاب روی ستون در عقب راست |  | نقطه انفصال:تماس دست با پیچ گوشتی |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر: # درآوردن پیچ گوشتی از داخل جیب , کشیدن کلاف خارجی دور شیه در عقب راست برداشتن روی قاب ستون , قرار دادن پیچ گوشتی داخل جیب, قرار دادن چکش روی هنگر بعدی, حرکت به سمت پالت جهت برداشتن قطعات |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با پیچ گوشتی |  | نقطه انفصال: تماس دست با نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست |  | فركانس: 2/1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: h | شرح عنصر : حرکت به سمت پالت کنار خط ( 2 الی 5 گام) , برداشتن تعدادی نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست و قراردادن آن داخل جعبه حاوی قطعات |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت پالت | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت هنگر در |  | فركانس: متغیر |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: i | شرح عنصر: حرکت به سمت پالت کنار خط( 3 الی 5 گام ) , برداشتن تعدادی کلاف خارجی دور شیشه در عقب راست و حمل آن به سمت جعبه حاوی قطعات و قرار دادن آن داخل جعبه |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت پالت | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت هنگر در |  | فركانس: متغیر |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: j | شرح عنصر: حرکت به سمت پالت کنار خط( 3 الی 5 گام ) , برداشتن تعدادی کلاف بالایی دور شیشه در عقب راست و حمل آن به سمت جعبه حاوی قطعات و قرار دادن آن داخل جعبه |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت پالت | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت هنگر در |  | فركانس: متغیر |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: k | شرح عنصر: حرکت به سمت پالت کنار خط ( 3 الی 5 گام ) , درآوردن تعدادی قاب روی ستون از داخل نایلون, برداشتن آنها و قرار دادن آنها داخل جعبه حاوی قطعات , ریختن نایلونها داخل سطلل زباله |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت پالت | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت هنگر در |  | فركانس: متغیر |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: l | شرح عنصر: برداشتن یک عدد اسفنج زیر ریل ناودانی شیشه در عقب و نصب آن در محل مربوطه روی در خودرو |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با اسفنج زیر ریل ناودانی شیشه در عقب |  | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت هنگر |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: m | شرح عنصر: باز کردن کارتن حاوی نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن حاوی نوار مخملی |  | نقطه انفصال: تماس دست با نوار مخملی |  | فركانس: 48/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: n | شرح عنصر: باز کردن کارتن حاوی نوار مخملی خارجی شیشه در عقب راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن حاوی کلاف خارجی | نقطه انفصال: تماس دست با کلاف خارجی |  | فركانس: 96/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: o | شرح عنصر: باز کردن کارتن حاوی کلاف بالایی دور شیشه در عقب راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن حاوی کلاف بالایی | نقطه انفصال: تماس دست با کلاف بالایی |  | فركانس: 96/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: p | شرح عنصر:باز کردن کارتن حاوی قاب روی ستون در عقب راست |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن حاوی قاب روی ستون راست | نقطه انفصال: تماس دست با قاب روی ستون |  | فركانس: |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: | شرح عنصر: |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: | نقطه انفصال: |  | فركانس: |  | تكراري □ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت □ خارجي □ دستي □ ماشيني □ |  |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 09 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 3/16 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 61/16(خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 1 از 2 |

| كد عنصر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | l | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | تكراري | موقت | موقت | موقت | موقت | تکراری | موقت |
| ضريب عملكرد | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Treshold Allowance |  | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2- | 0 |  |
|  | جمع |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 6.33 | 6.52 | 6.93 | 9.50 | 12.60 | 7.25 | 2.66 | 1.89 | 1.70 | 1.69 | 3.49 | 2.25 | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 5.57 | 5.74 | 6.10 | 8.36 | 11.09 | 6.38 | 2.34 | 1.67 | 1.50 | 1.49 | 3.07 | 2.25 | 0.22 |
| زمان استاندارد | 6.07 | 6.25 | 6.65 | 9.11 | 12.09 | 6.96 | 2.55 | 1.85 | 1.66 | 1.65 | 3.41 | 2.45 | 0.24 |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجی, یک دستگاه خودرو می باشد .

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 08 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.61 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 2 |

| كد عنصر | n | o | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | موقت | موقت | موقت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 88 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 0.12 | 0.12 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 0.11 | 0.11 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 0.12 | 0.12 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه میباشد .

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 09 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.61 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی  نام محصول:پژو 405  شماره ایستگاه: 09 در– (راست)  صفحه 2 از 3

| كد: E | شرح عنصر: باز کردن بکس ( 30t ) از روی آچار و بستن بکس ( 20 t ) روی آچار , حرکتت با صندلی چرخدار و قرار گرفتن مقابل در جلو , بیرون کشیدن سوکت اتصال بلند گو از داخل در, برداشتن بلندگو و نصب سوکت آن, قرار دادن بلند گو در محل نصب آن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با بکس 30t روی آچار بادی |  | t نقطه انفصال:تماس دست با پیچ های 20 |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| # كد: # F | # شرح عنصر : برداشتن 3 عدد پیچ 6 سو ( 20 t ) از ظرف نگهدارنده قطعات روی صندلی, بستن پیچها به طور موقتی روی بلندگو برداشتن آچار بادی و محکم کردن پیچ ها |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با پیچ های 20t |  | نقطه انفصال: تماس دست با بکس 20t روی آچار |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |
| كد: g | شرح عنصر : باز کردن بکس ( 20 t ) از روی آچار و بستن بکس ( 10t ) روی آچار, برداشتن قاب روی بلندگو برداشتن 3 عدد پیچ 6 سو ( 10 t ) از ظرف نگهدارنده قطعات روی صندلی و بستن آنها روی قاب به وسیله آچار بادی |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با بکس 20t روی آچار | نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن جهت حرکت به سمت پالت قطعات |  | فركانس: 1 |  | تكراري ■ موقت □ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: h | شرح عنصر : باز کردن کارتن مچی و بیرون آوردن دستنگیره ها و قرار دادن آنها داخل قفسه نگهدارنده مچی |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن | نقطه انفصال: قطع تماس دست با کارتن |  | فركانس: 12/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: i | شرح عنصر: باز کردن کارتن بلند گو و قرار دادن کارتن داخل قفسه |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع : تماس دست با کارتن | نقطه انفصال: قطع تماس دست با کارتن |  | فركانس: 18/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |
| كد: j | شرح عنصر: باز کردن کارتن بلند گو بیرون آوردن قابها از داخل پلاستیک و ریختن قابها داخل ظرف نگهداری قابها |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن | نقطه انفصال: قطع تماس دست با کارتن |  | فركانس: 60/1 |  | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |  |

| كد: k | شرح عنصر: باز کردن کارتن کلید شیشه بالابر برقی و ریختن کلیدها داخل ظرف نگهداری کلید شیشه بالابر برقی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نقطه شروع: تماس دست با کارتن | نقطه انفصال: قطع تماس دست با کارتن | فركانس: 240/1 | تكراري □ موقت ■ حاكم □ متغير □ ثابت ■ خارجي □ دستي ■ ماشيني □ |

|  | جدول محاسبة زمان استاندارد ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 08 در - راست |
| --- | --- |
| سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | سرعت خط محاسبه شده: 16.64 (خودرو در ساعت) |
| تعداد اپراتور: 1 نفر | صفحه 2 از 2 |

| كد عنصر | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع عنصر(تكراري، موقت،Setup) | موقت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ضريب عملكرد | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| الونس | ثابت | رفع نيازهاي شخصي | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رفع خستگي | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متغير | ايستاده كاركردن | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | وضعيت غير طبيعي بدن | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | اعمال نيرو | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط نور | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شرايط هوا | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش بينايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش شنوايي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تنش فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فكري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يكنواختي فيزيكي | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الونس قطع قانوني كار |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Treshold Allowance |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ميانگين زمان مشاهده اي | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نرمال | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان استاندارد | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ساير توضيحات ضروري: تمامي زمانها به ثانيه بوده و واحد محصول خروجی , یک دستگاه خودرو می باشد .

|  | نمودار MAC ايستگاه كاري |  |
| --- | --- | --- |

| نام محصول: پژو 405 | شماره ايستگاه: 10 در- راست |  |
| --- | --- | --- |
| سرعت خط محاسبه شده: 16.64 | سرعت خط نمايشگر: 16.3 (خودرو در ساعت) | تعداد اپراتور: 1 نفر |
| مقياس زماني نمودار به ثانيه مي باشد. |  | صفحه 1 از 1 |