١- مقدمه :

با توجه به افزايش نرخ توليد و آرآيي تجهيزات ، پديده هايي مانند سايش

و خوردگي اجزا مختلف ماشين آلالات و سازه ها نيز بطور قابل ملالاحظه اي

رشد يافته ا ست . اين موضوع باعث توسعه روشهاي سطح پوشاني

شده است تا مقاومت قطعات را نسبت به سايش و خوردگي افزايش

دهد . همچنين با اين روشها مي توان بسياري از قطعات فرسوده را

بازسازي نمود و از هزينه تامين قطعات نو آاست .

ايجاد لالايه هاي سطحي روي قطعات مي تواند به منظورها ي متفاوتي

صورت گيرد از جمله مي توان به اين موارد اشاره آرد :

‐ افزايش مقاومت به سايش

‐ افزايش مقاومت به خوردگي

‐ بهبود خواص سطحي

‐ بهبود هدايت حرارتي يا عايق حرارتي

‐ هدايت يا عايق الكتريكي

‐ بهبود ظاهر قطعه

‐ ترميم و بازسازي قطعات

٢- فرآيندهاي سطح پوشاني :

لالايه هاي سطحي را ميتوان برروش هاي گوناگون روي قطعات ايجاد نمود .

جدول زير اين فرآيندها را نشان مي دهد .

٣- فرآيند سطح پوشاني ترمومكانيكي ( پاشش حرارتي )

در سالهاي اخير فرآيندهاي ترمومكانيكي در ساخت قطعات و يا بازسازي

آنها آاربرد زيادي يافته است . اين توسعه روز افزون آاربر د ، ب ه دلالايل زير

مي باشد :

‐ در پاشش حرارتي امكان ترآيب مواد گوناگوني بصورت لالايه و سطح

پايه وجود دارد .

‐ بدليل انعطاف پذيري فرآيند پاشش حرارتي امكان ترميم بسياري از

قطعات وجود دارد . در مقايسه با ساير روشهاي ترميم ، پاشش

حرارتي داراي هزينه آمتر و زمان توقف آوتاهتري

مي باشد .

‐ قطعه پوشش شده با اين روش حرارت آمي مي بيند در نتيجه

دچار تغيير ميكروساختار و پيچيدگي آمتري مي شوند . البته

روشهايي آه با عمليات حرارتي تكميلي همراه هستند ا ستثنا مي

باشند .

‐ آاربرد اين روش به ابعاد قطعه بستگي ندارد .

‐ حتي قطعات پيچيده را مي توان با رعايت شرايط خاص پوشش داد

.

‐ بسته به نوع پوشش و فرآيند مي توان به ضخامتهاي مختلف دست

30 است . μm يافت ، حد مينيمم

‐ روش ، مواد و تكنولوژي مورد استفاده در سالهاي اخير توسعه قابل

توجهي يافته است .

بدليل شرايط خاص فرآيند پاشش حرارتي ، پوششهاي ايجاد شده با اين

روش رفتار متفاوتي نسبت به مواد متراآم از خود نشان مي دهند .

از معايب اين روش مي توان موارد زير را فهرست آرد :

‐ تخلخل ميكروني لالايه پوشش

‐ استحكام اتصال محدود لالايه پوشش

‐ حساسيت پوشش نسبت به فشار لبه ها ، خمش و ضربه

‐ محدوديت هاي موجود ناشي از ابعاد هندسي مانند هنگامي آه

سطح داخلي لوله هايي با قطر آم پوشش مي شوند .

١- اصول فرآيند : -٣

پاشش حرارتي شامل فرآيندهايي مي شود آه در آنها ذرات ريز مذاب يا

گداخته روي سطح آماده شده يك قطعه پاشيده مي شو ند . سطوح پايه

گداخته نمي گردد .

در اثر انرژي حرارتي و جنبشي ذرات ، اين ذرات به سطح فلز و ذرات

بعدي متصل مي شوند . مكانيزم اصلي اتصال قفل شدن فيزيكي ذرات و

سطح در يكديگر است .

مكانيزمهاي ديگري آه در اتصال دخيل هستند عبارتنداز :

‐ جوش خوردگي سطوح

فرآيندهاي شيميايي و متالورژيكي ( نفوذ ، ترآيب و تشكيل فازهاي

جديد )

‐ چسبندگي فيزيكي و شيميايي

بدين ترتيب لالايه ها پشت سرهم پوشش داده مي شوند و يك ساختار

لالايه اي ايجاد مي آنند .

٢- آماده سازي سطوح قطعات جهت پاشش : -٣

از ملزومات فرآيند پاشش جهت ايجاد پوششي با چسبندگي خوب ،

آماده سازي سطوح قطعات

مي باشد . آماده سازي شامل مراحل زير مي گردد :

‐ تميز آاري سطح :

سطح بايد از پوسته ، اآسيد ، زنگ ، چربي ، رنگ و ساير آلودگي هاي

ممكن پاآسازي شود . بدين منظور بايد از مواد حلالال ، بخار و يا امواج

فراصوت استفاده گردد .

زبر سازي سطح :

سطح بايد توسط روشهاي خاصي زبر شود مانند بلالاست با ذرات آهني .

‐ اعمال لالايه هاي مياني :

در موارديكه ضريب انبساط فلز پايه و پوشش تفاوت زيادي دارد جهت

افزايش استحكام و قدرت چسبندگي پوشش از لالايه هاي مياني استفاده

مي شود . مواد مورد استفاده بع نوان لالايه هاي مياني نيكل -آلومينيوم ،

نيكل -آرم و موليبدن مي باشد .

پس از آماده سازي بدليل اآسيد شدن سريع سطح ايجاد شده بايد

پاشش سريعا" انجام شود .

٣- فرآيند پاشش حرارتي : -٣

فرآيندهاي پاشش بر اساس موارد زير دسته بندي مي گردند :

‐ شكل ماده پاششي ( سيم ، پودر ، مفتول و فلز مذاب )

‐ هدف آاربردي ( ضد خوردگي ، ضد سايش )

‐ نوع اجرا ( نيمه ماشيني ، تمام ماشيني و اتوماتيك )

‐ نوع انرژي مصرفي ( شعله ، الكتريسيته ، پلالاسما ، ليزر )

جهت ايجادپوششهاي پاششي تمامي فرآيندها به دو نوع انرژي نيازدارند

:

‐ انرژي حرارتي

‐ انرژي جنبشي

مقدار انرژي توسط انتخاب نوع روش ( انرژي مصرفي ) تعيين مي شود .

انرژي حرارتي جهت گداختن و ذوب ذرات مورد نياز است . انرژي جنبشي

از سرعت حرآت ذرات محاسبه مي گردد و در دانسيته پوشش و

استحكام چسبندگي آن تاثير دارد . انرژي جنبشي در فرآيندهاي مختلف

متفاوت است و به نوع ماده پاششي و ابعاد ذرات بستگي دارد .

بدليل سطوح انرژي مختلفي آه در يك فرآيند قابل دستيابي است ، هر

يك از فرآيندهاي پاشش داراي محدوده آاربري خاصي است .

پاشش اآسي استيلن با سيم :

در اين حالت سيم تغذيه توسط شعله بطور مداوم ذوب شده و هم راه

شعله روي سطح قطعه پاشيده

مي شود . اين روش بدليل ايجاد پوشش با آيفيت مناسب بسيار متداول

است . در صنايع اتومبيل سالالانه صدها تن موليبدن به اين روش روي

قطعات مانند رينگ پيستون پوشش داده مي شود .

پاشش شعله اي پودر :

در اين روش پودر توسط گاز سوختي به د رون نازل آشيده مي شود .

ذرات پودر در اثر انبساط ناشي از سوخت ترآيبي ا ستيلن - اآسيژن

شتاب مي گيرند . در اين حين ذرات در اثر انرژي حرارتي سوخت ذوب يا

گداخته مي شوند . جهت جلوگيري از بهم ريختگي در تغذيه پودر مي

توان از لرزاننده هاي الكتريكي در محفظه پودر استف اده آرد . بازده اين

دستگاه نسبت به نوع معمول سيمي بيشتر و مقدار اسپاتر آن آمتر

است . اما در مقايسه با نوع سيمي ، از اين روش نمي توان در تمامي

جهات استفاده آرد . ساختار پوشش ايجاد شده مشابه روش سيمي

مي باشد . جهت افزايش استحكام چسبندگي و آاهش تخلخل پوشش

موادي مانند بور و سيليس به پودر اضافه مي گردد و دماي پوشش توسط

1020 رساند ، مي شود . – 1140 °C شعله اآسي استيلن به

پاشش شعله اي پلالاستيك :

اين روش با روشهاي ديگر پاشش متفاوت است چرا آه مواد پلالاستيكي را

نمي توان بطور مستقيم در معرض شعله قرار داد . نازل مور د استفاده در

اين روش داراي يك خروجي پودر در وسط و دو خروجي دور خروجي اول

مي باشد . خروجي داخلي جهت هوا يا گاز خنثي و خروجي بيروني

جهت شعله اآسي استيلن استفاده مي شود . در نتيجه ذوب پلالاستيك

در اثر هواي گرم اطراف آن صورت

مي گيرد نه در اثر تماس مستقيم شعله .

پاشش شعله اي با سرعت بالالا :

در اين روش گاز سوختي با فشار بالالا و بصورت مداوم در محفظه تورچ مي

سوزد و پودر در راستاي محور مرآزي محفظه وارد مي گردد . استفاده از

فشار بالالا و نوع محفظه باعث افزايش قابل توجه شتاب ذرات مي گردد و

توليد پوششهايي ضخيم با چسبندگي عالي و تخلخل آم مي گردد .

3 مي باشد بنابراين تنها از گازهاي مقاوم به – 7 bar فشار گاز سوختي

فشار مانند پروپان ، اتيلن ، هيدروژن و پروپيلن مي توان استفاده آرد .

علالاوه بر مسائل اقتصادي بايد تاثير گاز بر ماده پوشش نيز در انتخاب گاز

مد نظر قرار گيرد .

در سالهاي اخير سيستم هاي جديدي با استفاده از اين روش ابداع شده

است . يكي از اين سيستم هاي جديد پاشش با گاز سرد مي باشد . در

اين روش انرژي جنبشي افزايش داده شده و انرژي حرارتي آاهش مي

يابد . در نتيجه مي توان پوششهايي بدون اآسيد ايجاد آرد . دماي گاز

3 مي – 15 kg/h 100 و نرخ پوشش دهي m/s 600 ، سرعت بيشتر از °C

باشد .

پوششهاي توليد شده به روش پاشش شعله اي با سرعت بالالا داراي

خواص زير مي باشند :

• تخلخل آم ، مناسب براي خوردگي تنشي در مقايسه با

پوششهاي توليدي روشهاي ديگر

• سطح پوشش بسيار صاف بوده و هزينه عمليات تك ميلي را

آاهش مي دهد .

• تبديل آاربيد ها به مواد ترآيبي در اثر گاز گرم در اين روش

بسيار آمتر است .

با اين روش تمامي مواد را ميتوان اسپري آرد .

پاشش با نازل انفجاري :

در اين روش جهت ايجاد انرژي جنبشي مناسب از انفجارهاي آنترل شده

استفاده مي شود . نازل مو رد استفاده بصورت لوله اي بلند است آه

درون آن مخلوط گازآسيژن - استيلن قرار دارد و مواد پودري به آن اضافه

مي گردد و انفجار در اثر جرقه الكتريكي تشكيل مي شود . انرژي ناشي

از انفجار باعث ذوب شدن و شتاب گرفتن ذرات مي گردد . فرآانس فرآيند

4 پاشش بر ثانيه مي باشد . پس از هر انفجار ، نازل بايد از محصولات – 8

انفجار پاآسازي گردد آه اين امر توسط اآسيژن صورت مي گيرد .آلودگي

150 ) بنابراين بايد در يك محفظه dB صوتي فرآيند بسيار زياد است ( حدود

با عايق صوتي اجرا گردد . بدليل شرايط خا ص اين فرآيند تنها ذرات با

5 قابل استفاده مي باشند . - 60 μm ابعاد

پاشش قوسي :

در اين روش از الكتريسيته بعنوان منبع انرژي استفاده مي شود . سيم و

يا مفتول لوله اي شكل از جنس ماده پوشش توسط ايجاد قوس ذوب

شده و توسط گاز اتميزه آننده ( مانند هواي فشرده ) پاشيده شده و به

سطح قطعه مي چسبد . قوس الكتريكي بين دو سيم تغذيه و در اثر

تماس ايجاد مي گردد . خواص پوششهاي ايجاد شده بدليل تفاوت در

رفتار مواد در آند وآاتد و تفاوت اندازه ذرات ايجاد شده غير همسان مي

باشد . تفاوت در انرژي جنبشي و دماي انجماد ذرات پاششي و از بين

2 ) در عمل نمي تواند بعنوان عيب عمده – رفتن عناصر آلياژي (حداآثر % 3

مطرح گردد . تاثير اآسيژن روي ذرات پاششي در ناحيه ذوبي مي تواند

نامطلوب باشد آه با استفاده از گاز نيتروژن مي توان اين اثر را آاهش داد

. آيفيت لالايه هاي پوشش شده توسط اين روش نسبت به فرآيندهاي

ديگر آمي پايين تر است . بدليل ن رخ رسوب بالالاي پاشش قوسي از اين

روش بيشتر جهت لالايه هاي مقاوم به سايش و خوردگي استفاده مي

شود .

پاشش پلاسما :

در اين روش مواد پودري توسط پلاسما ذوب شده و با انرژي جنبشي زياد

به سطح قطعه پاشيده

مي شوند . پلاسما توسط ايجاد قوس در گاز آرگون ، هليم ، نيترو ژن ،

هيدروژن و يا ترآيبي از آنها ايجاد مي گردد . در اين حالت قوس بين يك

الكترود مرآزي تنگستن و نازل خنك شونده با آب ايجاد مي گردد . در

ناحيه قوس گاز يونيزه شده و با سرعت بالالا بسمت قطعه آار از نازل خارج

مي گردد . ذرات توسط گاز پلالاسما همزمان ذوب شده و بسمت قطعه

شتاب مي گيرند .

پاشش پلالاسما مي تواند در محيط اتمسفر عادي ، در گاز محافظ منند

آرگون و يا در خلالا اجرا گردد . همچنين با استفاده از نازلهاي خاص مي

توان به پلالاسما با سرعت بالالا دست يافت . بيشتر مصارف اين روش در

صنايع هوا فضا و بيومتريال است .

پاشش ليزري :

در اين روش مواد پودري توسط يك نازل مناسب در يك پرتو ليزري قرار مي

گيرند . پرتو ليزري مواد پودري را همزمان با يك قسمت آوچك از سطح فلز

پايه ذوب مي آند و مواد پاششي با فلز پايه پيوند متالورژيكي ايجاد مي

آنند . جهت محافظت از حوضچه مذاب از گاز محافظ استفاده مي گردد .

بدليل دقت بالالاي ليزر مي توان با اين روش دقيقا " نقاط مورد نظر از سطح

قطعه را پوشش داد . موارد مصرف اين خاصيت در پوشش جزئي قالب

هاي برش و ابزار برش مي باشد .

۴- مواد پاششي : -٣

مواد پاششي بر اساس شكل دسته بندي مي شوند ، آنها را مي توان

بصورت سيم ، مفتول ، رشته ، سيم هاي مغزدار ، لوله ها و پودر تقسيم

آرد .

سيم ها اصولا لا " در پاشش قوسي و شعله اي استفاده مي

شوند . مواد مهم سيمي فولالادها ، فلزات غير آهني و

آلياژهاي آنها مي باشد .

• مفتولها در نازلهاي خاص پاشش شعله اي استفاده مي

شوند . مواد مهم م فتولي اآسيدها هستند . رشته هاي

فلزي و اآسيدي نيز در فرآيندهاي شعله اي استفاده

مي گردند .

اغلب در Cr – Fe – C • سيم هاي مغزدار و لوله هاي آاربيدي

فرآيند قوسي استفاده مي شوند .

• پودرها در تمامي فرآيندها استفاده مي شوند بجز فرآيند

قوسي . انواع مختلفي از مواد پودري وجود دارد . پودرها

اغلب توسط آسياب مكانيكي مواد و يا اتميزه آردن مذاب

فلزات توليد مي شوند .

۴- عمليات تكميلي :

پوشش پاششي اغلب داراي سطحي زبر و متخلخل مي باشند . زبري

2 حجمي – 5 و تخلخل آنها % 17 – 13 μ m معمول سطحي اين پوششها

مي باشد آه مقدار آن بستگي به نوع ماده و روش آاربردي دارد .

در بسياري موارد اين پوششها روي قطعات تجهيزات ي داده مي شوند آه

داراي تلورانس ابعادي خاص و يا آيفيت سطحي بالالايي باشند . همچنين

امكان استفاده از آنها در محيطهاي خورنده وجود دارد و حفرات مي توانند

باعث تماس محيط خورنده با فلز پايه و خورده شدن آن گردند . بنابراين در

بسياري موارد نيازبه اجراي عمليات تكميلي روي پوششهايي پاششي

مي باشد .

: Sealing ١- آب بندي -۴

در عمليات آب بندي حفرات موجود در پوشش گرفته مي شوند تا از تماس

محيط با فلز پايه جلوگيري شود . حفرات ع لالاوه بر احتمال ايجاد خوردگي

در فلز پايه مي توانند در ماشينكاري سطح نيز مشكلالاتي ايجاد آرده و

باعث آنده شدن پوشش در لبه هاي حفره در اثر ماشينكاري شوند آه

آب بندي اين مشكل را نيز رفع مي آند .

آب بندها معمولا لا " از مواد مومي ، فنوليكي و غيرارگانيكي مي باشند آه

مي توانند ب ه روشهاي برس آشي ، اسپري و يا غوطه وري اعمال گردند

1 ميليمتر برسد . . . عمق نفوذ اين آب بندها مي تواند تا 8

٢- پرداخت و ماشين آاري : -۴

جهت رسيدن به تل ورانس ابعادي و آيفيت سطحي مناسب پس از آب

بندي مي توان از روشهاي استاندارد ماشين آاري و پر داخت استفاده

نمود . البته بدليل ساختار ويژه پوشش بايد دقت آافي صورت گيرد تا از

آسيب ديدن پوشش جلوگيري شود .

٣- ترميم پوشش : -۴

ترميم پوشش پاششي اغلب توصيه نمي گردد . تاآنون روش غيرمخرب

قابل اعتمادي جهت بررسي آيفيت خط اتصال و بدنه پوشش ابداع نشده

است . روشهاي ، آماده سازي سطحي وقتي روي پوششها اعمال مي

گردد با ورود ذرات و آلودگي به درون پوشش و ايجاد تنش باعث آاهش

آيفيت پوشش مي شود . پوششهايي آه در حين آارآرد آسيب ديده اند

بايد جايگزين شوند . هنگامي آه پوشش جديد آسيب مي بيند جايگزين

آردن آن هزينه آمتري نسبت به ريسك تخريب پوشش در اثر ترميم دارد .

۵- بازرسي و آزمون :

قبل از اجرا ( JRS ) در هر فرآيند پاشش حرارتي بايد استاندارد مرجع آاري

تهيه گردد . جهت تهيه اين مرجع بايد تمامي شرايط مشابه شرايط آار

قطعي باشد . سپس اين نمونه آنترل آيفي مي گردد . در صورت تائيد

آيفيت پيمانكار نبايد پارامترهاي فرآيند را هنگام اجرا تغيير دهد .

بسته به شرايط و آاربرد پوشش ممكن است به اجراي آزمونهاي

مختلفي نياز باشد . عمده ترين آزمونهاي مورد استفاده در بازرسي

پوشش پاششي عبارتند از :

‐ سختي سنجي پوشش

‐ بررسي متالوگرافيكي

‐ آزمون استحكام پيوند

٦- استانداردها: