مقدمه:

انسان از آغاز آفرينش به منظور استمرار حيات، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه سختي هاي بسياري را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعيت و مصرف بيش از اندازه و بر پايي صنايع بزرگ، استفاده از انواع ماشين آلات، تجهيزات ، فرايندها و مواد شيميايي و … امري گريزناپذير شده است.

صنعتي شدن و توليد فزاينده مخاطراتي گوناگون را براي نيروي كار به ارمغان آورده و موجب شود نيروي كار در معرض عوامل زيان آور بسيار قرار گيرد، عواملي كه جزء جدايي ناپذير صنعت و توليد به شمار مي آيند و همواره تندرستي نيروي كار را تهديد مي كنند. از اين رو حفاظت از تندرستي نيروي كار و بهسازي محيط كار از اهميت شايان توجه برخوردار است.

اين گزارش جهت بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش طي يك دوره كارآموزي تهيه شده و سعي شده در آن پس از بررسي ها و ارزيابي ها و اندازه گيريهاي انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مختلف و عوامل زيان آور كار پيشنهادات مفيد و موثري جهت بهتر سازي محيط كار ارائه شود.

اميد روزيكه نيروي كار در تمام صنايع ايران از سلامت و ايمني كامل برخوردار شود.

بهداشت حرفه اي در صنايع داروسازي :

بهداشت حرفه اي در صنايع داروسازي از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا محصول نهايي توليد شده در كارخانه هاي داروسازي دارويي بوده و مصرف كنندگان آن بيماران مي باشند. بنابراين حفظ شرايط صد درصد بهداشتي مطابق استانداردهاي بين المللي در محيط كارخانه امري است ضروري كه كنترل آن بر عهده مسئولين متخصص واگذار شده و آنها موظيف به نظارت مستقيم بهداشت محيط كار مي باشند.

براي درك صحيح از مفهوم بهداشت حرفه اي در كارخانجات داروسازي بهتر است به تعريف بهداشت حرفه اي توجه كافي داشته باشيم در واقع بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و هنر پيشگيري از اثرات سوئي كه در طرز كار، محيط كار و خصلت كار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ايجاد بيماري هاي حرفه اي، مسموميت هاي شغلي و حوادث ناشي از كار مي شود ( براساس تعريف ALHA (انجمن متخصصين مهندسي بهداشت حرفه اي آمريكا) همانطور كه مي دانيم مواد اوليه مصرفي در كارخانجات دارويي بيشتر از مواد شيميايي تشكيل مي يابد. بنابراين در صورت عدم استفاده صحيح از موارد مزبور عوامل شيميايي مورد مصرف ممكن است در اثر تماس با اعضاي بدن كارگران و با ورود به دستگاه تنفسي و گوارشي و همينطور از طريق پوست موجبات ناراحتي آنان را فراهم بسازد و با مواد شيميايي ممكن است باعث تحريك و ساير عوارض ديگر گردد.

از جمله عوراض زيان آور فيزيكي كه در كارخانجات داروسازي ممكن است روي سلامتي كارگران اثر منفي داشته باشد مي توان سروصدا، روشنايي، حرارت و امثال آنها را ذكر كردكه در بخشهاي مختلف به نحوي موجبات ناراحتي كارگران را سبب مي شوند  و مي بايست راههاي كنترل صحيح آنها را شناسايي نمود و در صورتيكه راه كنترل به نحوي وجود داشته باشد با وسايل حفاظت فردي مناسب اقدام به جلوگيري از عوارض نامطلوب آنها نمود.

# سازمانها و تشكيلات بهداشت حرفه اي در ايران

اين سازمانها عبارتند از سازمانهاي دولتي مسئول در امر بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي وسازمانهاي اختصاصي كه از طرف صنايع ايجاد مي گردند.

سازمانهاي دولتي يا مستقيماً مجري برنامه هاي بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي بوده و يا موظف در نظارت بر انجام امور و يا اينكه مسئول آموزش كادر فني مورد لزوم مي باشند. وزارت كار و امور اجتماعي مسئوليت مستقيم در مقابل مسائل كار و كارگري داشته و فعاليت گسترده اي در اين زمينه دارد.

سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در سطح كشور فعاليت هاي جنبي در زمينه بهداشت حرفه اي دارند. اينك به ذكر قانون كار وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي و آيين نامه هاي كميته حفاظت و بهداشت حرفه اي مي پردازيم.

1) قوانين كار، وزارت كار مورد استناد فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي:

ماده هاي 2،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102،103،

104،105،106،156،179،193

2) آئين نامه هاي سازمان تامين اجتماعي :

ماده هاي 3،4،54،60،61،65،66،88،90

3) آئين نامه هاي كميته حفاظت فني :

ماده هاي 1،2،3،4،5،6،7

تاريخچه و مشخصات شركت كارخانجات داروپخش :

شركت داروپخش در تاريخ 23/10/1334 با سرمايه 000/000/250 ريال با عنوان بنگاه خيريه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارويي در زميني به مساحت 20 هكتار در كيلومتر 18 اتوبان كرج آغاز به كار نمود. محصولات بخش توليدي اين مجتمع در آغاز حدود 20 قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، كه تا پيروزي انقلاب اسلامي تنوع توليدات كارخانه به 80 قلم رسيد.

مجموعه بزرگ داروپخش در سال 1357 پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ملحق و با توجه به اجراي نظام نوين دارويي، همگام با ساير كارخانجات توليدي محصولات خود را با نام ژنريك توليد و به بازار عرضه نمود و از سال 1359 با دگرگوني كه در ساختار تشكيلاتي اين مجموعه رخ داد با نام شركت سهامي داروپخش به تلاش خود ادامه داد كه از اسفند سال 1371 مالكيت آن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سازمان تامين اجتماعي منتقل و با نام شركت داروپخش (سهامي خاص) به فعاليت خود ادامه مي دهد.

در سال 1372 شركت داروپخش از سهامي خاص به سهامي عام تغيير و در سال 1377 با تبديل واحدهاي خود گردان به شركتهايي با شخصيت حقوقي مستقل، كارخانه داروپخش نيز از شركت داروپخش سهامي عام منفك و از همان تاريخ تحت عنوان شركت كارخانجات داروپخش ( سهامي خاص) وظايف خود را دنبال مي كند.در حال  حاضر شركت با بهره گيري از خدمات بيش از 900 نفر در رده هاي مختلف تحصيلي و تجربي در زمينه توليد حدود 140 قلم اشكال مختلف دارويي فعاليت دارد و در حدود 12% از كل محصولات مختلف دارويي و بهداشتي را تأمين مي نمايد.

شركت داروپخش با توجه به توسعه كمي و كيفي و بهره برداري از بيش از 40 سال تجربه در حال حاضر از بخشهاي زير تشكيل شده است:

- بخش قرص و كپسول

- بخش استريل

- بخش شربت وقطره خوراكي

- بخش فرآورده هاي بهداشتي

- بخش پماد ، كرم وشياف

- بخش كارتريج

- بخش سرم

در همين راستا و به منظور بهبود بخشيدن به توليدات و پاسخگويي به نياز بازارهاي جهاني در بهمن ماه سال 1376 ، شركت موفق به اخذ گواهينامه ISO 9002 گرديد.

كارگاهها و صنايعي كه شركت را احاطه كرده اند عبارتند از:

در ضلع شمالي چاپخانه جمهوري اسلامي و كارخانه توليد مواد اوليه ، در ضلع جنوبي رنگ سازي و كارگاههاي توليد قطعات، در ضلع شرقي بهزيستي و انبارهاي نگهداري كالاهاي توليدي و در ضلع غربي كارگاه نيروي انتظامي واقع شده است.

# مقدمه

در عصر حاضر، پيشرفت فن آوري در تمام زمينه هاي صنعتي، گسترش و كاربرد وسيع وسايل، ماشين آلات و تجهيزات مختلف را به همراه داشته است. اين رشد سريع سبب گرديده تا انسان در زندگي روزمره و شغلي خود هر چه بيشتر تحت تاثير آشفتگي هاي ناخوشايند اكوستيكي يعني «صدا» با شدتهاي مختلف قرار گيرد. بطوريكه امروزه صدا جزئي از زندگي انسان را تشكيل مي دهد.

به همين ترتيب صدا يكي از عوامل زيان آور شغلي به شمار مي آيد و بسياري از كارگران در معرض اين عامل زيان آور قرار دارند. از اين رو به دليل اهميت موضوع سر و صدا و تاثيراتي كه روي افراد ايجاد مي كند سعي شده است به بررسي اين عامل در تعدادي از بخشهاي كارخانه داروپخش پرداخته شود. در ابتدا براي آشنايي بيشتر با عالم زيان آور سروصدا تعاريفي دراين رابطه ارائه مي گردد و تاثيرات زيان آور آن مطرح مي شود.

# صوت چيست؟

صوت شكلي از انرژي مي باشد كه توسط حس شنوايي قابل تشخيص است به بيان ساده صورت هر چيزي است كه شنيده مي شود.

امواج صوتي :

همچنان كه نواحي تراكم وانبساط در يك محيط حركت مي كند يك موج صوتي توليد مي شود پس يك موج صوتي نمونه اي از تغيير در فشار هوا است. مولكولهاي هوا در مسير موج صوتي حركت نمي كنند. بلكه آنها در يك محل پيرامون نقطه تعادل خود به نوسان در مي آيندو مانند يك منبع ارتعاش عمل مي كنند. اصوات از نوع موج طولي بوده و تقسيم بندي آنها عبارتست از:

1- امواج مادون صوت (Infra sound) : اصواتي با بسامد كمتر از 20 هرتز مي باشد كه گوش انسان حساسيت چنداني به شنيدن آن ندارد.

2- امواج رديف شنوايي (Audible spectram): اصواتي با بسامد 20 تا 20000 هرتز مي باشند كه بسامدهاي ياد شده حس شنوايي را در انسان تحريك مي كنند و بسامدهاي 500 تا 3000 هرتز ، بسامدهاي مطالعه مي باشند.

3- امواج ماوراء صوت (Ultra Sound) : اصواتي با بسامد بيش از 20000 هرتز مي باشند و حس شنوايي انسان را تحريك نمي كنند.

سروصدا : (Noise)

عبارتست از يك صوت نامطلوب ، ناخوشايند و ناخواسته كه به مجموع امواج صوتي با طول موجهاي مختلف و شدتهاي متفاوت كه تركيب مشخص و ثابتي نداشته باشند اطلاق مي گردد.

انواع سر وصدا :

صدا از نظر توزيع زماني به انواع زير تقسيم مي گردد:

1- صداي ضربه اي ( كوبه اي) : صدايي است كه تكرار صدا كمتر از يك بار در ثانيه و يا صدايي كه در زمان كوتاهي ايجاد مي شود وس پس ميرا مي گردد.

2- صداي متغير: صدايي است كه نوسانات صدا با گذشت زمان بين 15-10 دسي بل باشد.

3- صداي منقطع : در صداي منقطع تغييرات و دامنه نوسانات بيش از 15± دسي بل باشد.

4- صداي پيوسته: به صدايي گفته مي شود كه فاصله تكرار صدا كمتر از نيم ثانيه است.

اثرات زياد آور سروصدا:

سرو صدا داراي اثرات مختلفي بر روي سيستمهاي مختلف بدن مي باشد كه در نهايت به كمبود بهره وري و بازده كاري مي‌انجامد كه از تأثيرات شديد تا خفيف آن عبارتند از:

1) اثر بر سيستم شنوايي:

الف ) تغييرات دائمي كاهش قدرت شنوايي غيرقابل برگشت ، طري دائم

Permparery Thershold Shift (PTS)

ب ) تغييرات موقت كاهش قدرت شنوايي قابل برگشت، طري مونت

Temparery Thershold shift (TTS)

ج )‌احتمال پاره شدن پرده و گوش در اثر سروصداي بسيار بالا

د ) وزوز كردن گوش و احساس سوت كشيدن در گوش حتي بعد از ساعات كار

2) اثر بر روي سيستم قلب و عروق :

افزايش فشار خون، افزايش ضربان قلب ، افزايش ميزان تنفس ، افزايش ميزان آدرنالين، افزايش ترشح هورمونها

3) اثر بر روي سيستم گوارش و اعصاب:

تغييرات سيستم گوارش ، گونتگه به عضلات و خستگي عضلاني و كاهش ساعات خواب ، افسردگي روحي و رواني

روشهاي اندازه گيري سروصدا در محيط كار:

اندازه گيري سر وصدا در محيط كار شامل دو بخش است: 1- اندازه گيري ميزان سروصداي عمومي محيط كار 2- اندازه گيري ميزان سروصدا به روش موضعي

عمليات اندازه گيري سروصدا شامل 3 مرحله اساسي است.

الف ) بررسي مقدماتي : در اين مرحله به جمع آوري اطلاعات مربوط به محيط اندازه گيري نظير نام كارگاه، كروكي كارگاه ، جنس سقف و كف و ديوار كارگاه، تعداد ماشين آلات و روش اندازه گيري انتخابي، استاندارد انتخابي منابع مهم سروصدا و منابع ثانويه سروصدا مي‌پردازيم. در بررسي مقدماتي وسايل ودستگاههاي موجود در كارگاه به تناسب ابعادحقيقي رسم مي‌گردند.

ب ) اندازه گيري : بعد از كشيدن كروكي انتخاب ايستگاه هاي اندازه گيري بايد صورت بگيرد در بررسي وضعيت عمومي كارگاه از روش ايستگاه بندي استفاده مي شود و نقاطي كه بعلت وجود ماشين آلات امكان اندازه گيري ندارد حذف مي گردد تقسيم كارگاه به مربعهاي 2*2 يا 1*1 با توجه به كوچكي و بزرگي كارگاه صورت مي گيرد و در مركز هر مربع اندازه گيري انجام مي شود.

در روش موضعي نقاطي كه امكان حضور فيزيكي كارگر بيشتر است در نظر گرفته مي شود.

براي اندازه گيري صدا در هر نقطه دستگاه هواسنج را در فاصله 5/1 متري از سطح زمين و با زاويه 75 درجه در يك جهت نگهداشته بگونه اي كاميكروفون دستگاه تقريباً در محدوده شنوايي فرد قرار بگيرد.

ج ) مقايسه با استانداردها: پس از اندازه گيري نوبت به ارزيابي و مقايسه با استانداردها مي رسد.

در اين گزارش براي ارزيابي كارگاهها با استاندارد ACGIH (جدول 1-2) انتخاب شده است.

در نقشه توزيع قسمت صوت به صورت زير رنگ آميزي مي گردد.

- نقاط داراي شدت كمتر از dB70 (Safe Range) به رنگ سبز

- نقاط داراي شدت dB85-70 (Hygiene Range) به رنگ آبي

- نقاط داراي  شدت dB90-85 (Warning Range) به رنگ زرد

- نقاط داراي شدت بالاي dB90 (Danger Range) به رنگ قرمز

استانداردهاي سروصدا :

استاندارد سروصدا در تمام دنيا يكسان نيست حتي در داخل كشورها واحدهاي مختلفي در نظر گرفته مي شود. در ايران استاندارد مورد قبول مطابق با استاندارد ACGTH مي‌ باشد كه به صورت زير است:

استاندارد 2001 ACGIH (جدول1-2)

| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | ساعات كار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | تراز كلي شدت صوت |

بررسي سروصدا در كارخانه داروپخش:

براي اندازه گيري سروصدا در اين كارخانه از دستگاه ترازسنج صورت DAWE استفاده گرديد. اين دستگاه از يك نشانگر ديجيتالي و يك ميكروفون تشكيل شده است و تراز صوت را در دو شبكه A,C در وضعيت هاي Impulse , Slow, Fast نشان مي دهد رنج عملكرد دستگاه در وضعيت HI بين dB135-65  و در وضعيت LO بين dB 100-300 مي‌باشد.

براي اندازه گيري شبكه دستگاه را در AHI قرار داده و در وضعيت Fast گذاشته شد و اندازه گيري ها صورت گرفت.

1- اندازه گيري ميزان صدا در سالن بسته بندي كارپول هاي دنداني:

اندازه گيري در اين سال به روش ايستگاه بندي صورت گرفت در ابتدا ايستگاه بندي سالن طبق شكل (1-2) انجام شد سپس در مركز مربعهاي در نظر گرفته شد و اندازه گيري انجام شد. از منابع مهم توليد صدا دستگاه دسته بندي بليستر كاريول مي باشد و از صداهاي ثانويه موجود در سالن مي توان به صداي دستگاه منگنه كارتون ها و صداي افراد اشاره كرد.

در مواقعي كه دستگاه مگنه بكار رفته است صدا در سالن بيشتر از ساير مواقع نشان داده شده است. اطلاعات مربوط به اندازه گيري انجام شده و مشخصات ديگر سالن در جدول (2-2) ذكر شده است. اعداد بدست آمده از اندازه گيريها نيز در جدول (3-2) ارائه شده است.

2- اندازه گيري ميزان صدا در سالن بسته بندي آمپول (2 mlit):

اندازه گيري صدا در اين سالن به روش ايستگاه بندي صورت گرفت. ايستگاه بندي سالن طبق شكل (2-2) رسم گرديد و در مركز مربعهاي تعيين شده اندازه گيري انجام شد.

از منابع مهم توليد صدا سه دستگاه چاپ و بسته بندي موجود در سالن را مي توان نام برد كه هر سه مشغول فعاليت بودند از صداهاي ثانويه مي توان به صداي افراد موجود در سالن اشاره كرد.مشخصات مربوط به سالن و ساير اطلاعات مربوط به اندازه گيري هاي انجام شده در جدول (2-2) ذكر شده است. همچنين اعداد بدست آمده از اندازه گيريها در جدول (4-2) ارائه شده است.

3- اندازه گيري در اين صدا در سالن پركني ؟؟؟ :

اندازه گيري در اين سالن به روش ايستگاه بعدي صورت گرفت. نحوه ايستگاه بعدي سالن در شكل (3-2) مشخص شده است و اندازه گيريها در مركز مربعهاي تعيين شده صورت گرفت. از منابع مهم ايجاد صدا وجود دو دستگاه پركني (Filling) ؟؟؟ مي باشد كه عمل بر كردن شيشه هاي شربت و كيسه زني را انجام مي دهند. در حين اندازه گيري تنها يك خط پركني مشغول فعاليت بود. از صداهاي ثانويه مي توان به صداي برخورد شيشه ها به هم اشاره كرد. مشخصات مربوط به سالن و ساير اطلاعات مربوط به اندازه گيريها انجام شد و در جدول (2-2) و اعداد بدست آمده از اندازه گيريها در جدول (5-2) ذكر شده است.

4- اندازه گيري ميزان صدا در سالن بسته بندي قرص و كپسول :

اندازه گيري در اين سالن به روش ايستگاه بندي صورت مي گيرد نحوه ايستگاه بندي سالن درشكل (4-2) مشخص شده است. و اندازه گيريها در مركز مربعهاي تعيين شده صورت گرفت. از منابع مهم ايجاد صدا مي توان به چهار دستگاه بسته بندي قرص اولمن (Uhlmann) چهار دستگاه شمارش قرص كينگ (king)، يك دستگاه بسته بندي كپسول بوش (Bosch) ، پنج دستگاه شرينگ يك و يك دستگاه بسته بندي قرص زيبلر (Sibler) اشاره كرد كه در حين اندازه گيري 2 دستگاه شمارش قرص (King) و يك دستگاه بسته بندي شرينك پك فعاليت نداشتند. از صداهاي ثانويه مي توان به صداي افراد موجود در كارگاه اشاره كرد. مشخصات مربوط به سالن در جدول (2-2) واعداد حاصل از اندازه گيري در جدول (6-2) ذكر شده است.

5- اندازه گيري ميزان صدا در نيروگاه مركزي:

در اين قسمت اندازه گيري به روش موضعي مي باشد. در نيروگاه مركزي 6 عدد ديگ بخار قرار گرفته كه يكي از آنها هنگام اندازه گيري خاموش بود فاصله اين ريگها از هم 5/1 متر مي باشد و در 6 نقطه اطراف ريگ ها اندازه گيري صورت گرفت نتايج بدست آمده از اندازه گيري در جدول (7-2) آورده شده است.

6- اندازه گيري ميزان صدا در نيروگاه سرم سازي :

در اين بخش اندازه گيري به روش موضعي صورت گرفت و تعداد چهار ديگ بخار و دو ژنراتور و دو دستگاه خنك كننده در اين قسمت قرار گرفته است كه صداي توليد شده توسط ديگهاي بخار وژنراتور ها اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده در جدول (8-2) ارائه شده است.

در اندازه گيري موضعي نقاط انتخاب شده نقاطي است كه كارگر بيشتر حضور فيزيكي دارد واندازه گيري در ساعات مختلف انجام شد.

# نتايج بدست آمده:

| # نام محل اندازه گيري | # روش اندازه گيري | # وسيله اندازه گيري | # تعداد ايستگاه ها | # حداكثر صداي موجود | # حداقل صداي موجود | # ميانگين صداي موجود | # انحراف معيار صداي موجود | # تعداد دستگاه هاي فعال | # جنس ديوار | # جنس سقف | # جنس كف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # بسته بندي كارپول | # ايستگاه بندي | # صدا سنج ديجيتالي | # 94 | # dB2/92 | # dB1/80 | # dB 25/83 | # 88/1 | # 1 دستگاه | # گچ و آجر | # گچ كاذب | # آپوكسي |
| # بسته بندي آمپول 82 | # ايستگاه بندي | # صدا سنج ديجيتالي | # 87 | # dB3/81 | # dB 63/75 | # dB 63/75 | # 82/1 | # 3 دستگاه | # گچ و آجر | # گچ كاذب | # سنگ |
| # سالن پركني شربت | # ايستگاه بندي | # صدا سنج ديجيتالي | # 82 | # dB9/87 | # dB33/85 | # dB 33/85 | # 59/1 | # 2 دستگاه | # گچ و آجر | # گچ كاذب | # آپوكسي |
| # بسته بندي قرص و كپسول | # ايستگاه بندي | # صدا سنج ديجيتالي | # 203 | # dB8/86 | # dB3/76 | # dB15/81 | # 99/1 | # 15 دستگاه | # گچ و آجر | # گچ كاذب | # سنگ |

# (جدول 2-2)‌

# كنترل سروصدا

پس از اينكه اقدامات شناسايي و ارزيابي اوليه سروصدا صورت گرفت بايستي تدابير كنترلي را به منظور كاهش سرو صدا و آثار زيان آور آن بر روي كارگران به كار برد. به طور كلي اقدامات كنترلي بايستي بر روي سه شاخص منبع صوت ، مسير عبور صوت و دريافت كننده صوت صورت گيرد.

يكي از مهمترين پارامترهايي كه در طراحي اقدامات كنترلي بايد مدنظر داشت، مسئله اقتصادي و هزينه در برداشتن اقدامات كنترلي است كه در وهله اول به چشم مي خرود و در دراز مدت اثرات خود را نمايان مي سازد.

اولين اقدام كنترلي از منبع صدا (Noise Saurce) آغازمي گردد و در صورت امكان چنين وضعيتي نياز به كنترل محيطي صورت وجود ندارد و زمان كوتاهتري را نيز صرف مي نمايد.

اين اقدام شامل سرويس دهي و تعميرات به موقع دستگاههاي پرسروصدا و روغن كاري بخشهاي گردنده ولغزنده دستگاه ها به منظور كاهش اصطكاك واستفاده از پي ريزي (Fandation) مناسب براي زيردستگاها و كاهش ارتعاشات و تعويض دستگاههاي فرسوده و قديمي با دستگاه هاي جديد و كم سروصدا، استفاده از حفاظهاي جاذب صوت روي دستگاهها و جلوگيري از انتشار صوت و استفاده از وسايلي كه سروصداي كمتري ايجاد مي نمايند و عدم تجمع چند دستگاه بر سرو صدا در يك محيط مي باشد.

در غير اينصورت اقدام كنترلي بر روي مسير عبور صوت يعني فاصله بين منبع ايجاد صوت و دريافت كننده صورت مي گيرد تا صدا به حد كمتري به فرد برسد. البته محصور كردن منبع مشكلاتي دارد از قبيل مزاحمت براي توليد، وارد آمدن فشار به ماشين در اثر گرم شدن دستگاه و كاهش بازده كار.

از اقدامات كنترلي ديگر پوشاندن سقف و ديوارها با مواد جاذب صوت مي‌باشد كه اين راه امكان بيشتري دارد.

آخرين اقدام كنترلي بر روي دريافت كننده صورت مي گيرد زمانيكه هيچگونه اقدام كنترلي نتوانيم انجام دهيم براي حفاظت شنوايي كارگر و جلوگيري از اثرات زيان آور سروصدا از وسايل حفاظت فردي (گوشيهاي حفاظتي) استفاده مي گردد.

بررسي نتايج بدست آمده:

- در قسمت بسته بندي كار پول هاي دنداني زمانيكه دستگاه منگنه بكار بيفتد صداي محيط به حدي بالاتر از حد استاندارد مي‌رسد.

- در قسمت پركني شربت ميزان صداي ايجاد شده در اكثر نقاط بالاتر از حد استاندارد است و به طور كلي صداي عمومي محيط نيز بالاتر از حدود استاندارد مي باشد. با توجه به اينكه در هنگام اندازه گيري تنها يكي از خطوط پركني مشغول فعاليت بوده و نهايتاً نتيجه اندازه گيري بيشتر از اين معنا خواهد بود.

- در سالن بسته بندي فرض و كپسول صدا تقريباً در حد استاندارد مي باشد البته در هنگام اندازه گيري تعدادي از دستگاهها خاموش بودند.

- در سالن بسته بندي آمپول نيز صدا در حد استاندارد و مطلوب مي باشد.

- در نيروگاه مركزي صدا در نقاط اندازه گيري شده بيش از ميزان استاندارد است.

- در نيروگاه سرم سازي نيز در نقاط انتخابي ميانگين ميزان صدا بالاتر از حد استاندارد مي باشد خصوصاً در نقاطي كه اطراف ژنراتورها مي باشند صدا بسيار بالا است.

# پيشنهادات

- در سالن بسته بندي كارپول هاي دنداني طبق اندازه گيريهاي انجام شده مشاهده شد زمانيكه دستگاه منگنه كارتونها بكار مي رود صدا به بالاتر از حد استاندارد مي رسد بنابراين بهتر است در كنار سالن اتاقكي ، ديوارهاي جاذب صدا تشكيل شود و منگنه كارتونها توسط يك فرد در اين محل صورت بگيرد.

- با توجه به اينكه عمل بازرسي كاريول ها در سالن بسته بندي صورت مي گيرد براي اينكه تعداد افراد كمتري در معرض سروصداي ناشي از دستگاه قرار بگيرند بهتر است كه مسيرهاي بازرسي از محل قرار گيري دستگاه جدا شود.

- در قسمت پركني شربت با وجود روشن بودن يك خط توليد، صداي موجود در محدوده خطر مي باشد توصيه مي شود ديوارها و سقف كارگاه با مواد جاذب پوشانيده شوند و طبق چك ليست هايي دستگاه ؟؟ سرويس و بازرسي شوند و قطعات فرسوده تعويض گردند.

- در نيروگاههاي سرم سازي مركزي مي توان توسط مواد جاذب صدا و نصب خفه كننده صدا مانند پشم شيشه و با بازرسي مرتب و تعويض قطعات فرسوده ميزان صدا را كاهش داد.

- در نيروگاه ها اتاقكهاي استراحتي كه براي پرسنل اين بخش در نظر گرفته شده بايد داراي ديوارهاي جاذب صدا و شيشه هاي دو جداره باشد تا صداي دستگاهها به داخل نفوذ نكند.

- انجام اديومتري براي كارگراني كه در قسمتهاي زير سروصدا فعاليت دارند ضرورت دارد تا در صورت بروز هر گونه مشكل در افراد آنها را شناسايي كرده و اقدامات درماني و پيشگيرانه صورت گيرد ودر صورت وجود افت شنوايي انتقال آنها به قسمتهاي ديگر انجام گردد.

- استفاده نمودن كارگران از گوشيهاي حفاظت فردي و نظارت مداوم ودقيق بر استفاده كردن آنها توسط پرسنل ضرورت دارد.

مقدمه :

پيشرفت صنايع ، ازدياد واحدهاي صنعتي و توليدي ونياز روز افزون به بازده بيشتر صنايع براي تأمين نيازهاي مصرف كنندگان ايجاب مي كند كه كار بيشتر در محيط‌هاي بسته در مدت شب و روز ادامه داشته باشد.

بنابراين استفاده از نور مصنوعي به تدريج توسعه يافته است. امروزه مسئله روشنايي براي كارگاههاي بزرگ ضعف اهميت ويژه يافته است. زيرا كمبود روشنايي در محيط كار افزون بر ايجاد خستگي اعصاب آسيبهاي ديگري به سلامت و بينايي كارگر وارد مي آورد.

با استناد به مواد قانوني آئين نامه حفاظت و بهداشت كار ، روشنايي محيط كار بايد بصورت زير باشد:

11011 ماده 11: در هر كارگاه بايستي روشنايي كافي (طبيعي يا مصنوعي) متناسب با نوع كار و محل تأمين شود. در صورتيكه براي روشنايي از نور مصنوعي قوي استفاده  شود بايد براي ممانعت از ناراحتي چشم حبابهاي مخصوص نصب گردد.

16139 ماده 139: در نقاطي كه اشخاص بكار اشتغال دارند يا در آنها عبور مي نمايند بايد در ساعات كار روشنايي كافي طبيعي يا مصنوعي تامين شده باشد اين روشنايي بايد در هر حال متناسب با نوع كار بوده و حتي الامكان از روشنايي و نور طبيعي استفاده گردد.

ماده 141: در موارد ضروري براي جلوگيري از شدت تابش نور و پنجره هاي سقفي و پنجره هاي معمولي را بايد با وسائل مناسبي مانند كركره و پرده متحرك و نظائر آن مجهز نمود.

ماد 145: در محل هائيكه بطور موضعي احتياج به نور شديدي باشد علاوه بر نور كلي كارگاه نور اضافي در محل مورد نياز طبق مفاد آئين نامه تامين شود.

# نور :

نور از نقطه نظر فيزيكي عبارتست از امواج الكترومغناطيسي كه بين طول موجهاي 780-380 ميلي ميكرون قرار دارد واز منبع نوراني منتشر مي شود. اين طيف كوچك از امواج الكترومغناطيس كه داراي طول موج است مي تواند هر چيزي را كه بر روي آن تابيده و يا از روي آن منعكس شده باشد را قابل رويت كند به شرطي كه انرژي كافي براي تحريك گيرنده هاي چشم داشته باشد.

واحدهاي روشنايي:

1- لومن (Luman): مقدار نوري است كه از يك منبع نوراني نقطه اي شكل به اندازة يك شمع استاندارد و در زاوية فضايي به اندازه يك استرديان منتشر مي شود.

2- لوكس (Lux): روشنايي ايجاد شده بوسيله شار نوري يك لومن بر روي سطحي برابر يك مترمربع به نام لوكس ناميده مي شود.

3- فوت – كندل (Foot Candle): عبارتست از روشنايي سطحي معادل يك فوت مربع كه شار نوري مساوي يك لومن را به طور يكنواخت از فاصله يك فوتي منبع نور دريافت مي كند.

هدف از تامين روشنايي مناسب:

1)‌ بيشترين حفاظت از بينايي كارگران

2) كاهش عوامل ايجاد خستگي و فشار ناشي از روشنايي كافي

3) پيشگيري از حوادث ناشي از كار

4) افزايش بازده كار

5) بهبود كيفيت فراورده

بي گمان مهم ترين حس انسان بينايي است و به اين دليل مهندسي روشنايي اهميت حياتي دارد. روشنايي رضايت بخش داراي ويژگيهاي زير است:

1- نور كافي باشد.

2- نور از نظر توزيع مطلوب باشد.

3- درخشندگي سطوح سبب چشم زدگي نگردد.

4- سايه هاي مزاحم موجود نباشد.

روشنايي رضايت بخش به راحتي و آسايش انسان كمك مي كند و بازده كار را بالا مي برد و با كاهش حوادث ناشي از نور غيركافي ، به ايمني كمك بسياري مي كند.

به طور كلي بايد گفت رنگ و نور ارتباط بسيار تنگاتنگي با هم دارند و اين دو را فارغ از يكديگر نمي توان مورد نظر قرار داد. نخستين گام در بررسي وضع نور در يك محيط كار توجه به وضع رنگ در آن محيط است، ميزان نور در محيط فيزيكي كار اغلب از طريق افزايش يا كاهش انعكاس آن قابل تغيير است.

بنابراين انتخاب رنگ با مسئله انعكاس نور به مقدار مورد نظر مستقيماً مرتبط است. با انتخاب رنگهاي مناسب از ميزان درخشندگي نور كاسته و تناسب آن با محيط كار حفظ مي شود.

ضمناً رنگ مستقيماً با هزينه نورپردازي ارتباط دارد. از طرف ديگر عاملي كه در گزينش رنگ بايد در نظرگرفته شود نوع نور مصنوعي مورد استفاده است.

تاثيرات روشنايي :

به طور كلي تأثير روشنايي به دو صورت كلي نور و زيادي نور مي باشد.

- عوارض ناشي از كمبود نور : خستگي فكري، فشار در چشم، خستگي در چشم به علت فشار بر ماهيچه هاي چشم نيستا گموس (Nystagmus) ، علاوه بر اينها سردرد، سرگيجه و بي ميلي به كار نيز رخ مي دهد.

- عوارض ناشي از ازدياد نور: مهمترين عارضه خيرگي چشم است. اين حالت در اثر برخورد مستقيم نور با چشم و يا در اثر برخورد چشم با سطوح شفاف بوجود مي آيد. در اين حالت احساس ناراحتي وارد به علت انقباض عضلات حلقوي چشم، كم شدن حس بينايي ، ترس از نور و اشك ريزش ديده مي شود.

انواع روشنايي هاي محيط كار:

- روشنايي عمومي كارگاه: معمولاً براي روشنايي عمومي كارگاهها هنگاميكه لامپها در ارتفاع كمتري از سقف نصب گردند معمولاً از لامپهاي فلورسنت استفاده مي كنند.( ارتفاع كمتر از 6 متر) و در مواريكه بايستي لامپها در ارتفاع خيلي بالاتر نصب گردند بايد لامپهاي معمولي يا جيوه اي مورد استفاده قرار گيرند ولي از لامپهاي فلورسنت نيز مي توان استفاده نمود به شرطي كه خوب طراحي و نگهداري گردند.

معمولاً هر چه فاصله لامپها تا كف كارگاه بيشتر باشد بايد از لامپهايي كه نور بيشتري ايجاد مي نمايند استفاده نمود. نكته مهم اينكه ميزان درخشندگي بايد در حد مناسب باشد و درصرويتكه شدت درخشندگي زياد باشد بايد لامپ را در فاصله دورتري از كارگر نصب نمود تا ايجاد خيرگي در چشم ننمايد.

- روشنايي اختصاصي كارگاه: هنگاميكه روشنايي عمومي كافي نباشد و كارهاي دقيق در كارگاه انجام شود به منظور بالا بردن قدرت ديد كارگر همراه با روشنايي عمومي از روشنايي اختصاصي نيز استفاده مي گردد. براي تامين روشنايي اختصاصي معمولا از چراغهاي روميزي كه نور را بر روي سطح كار متمركز مي نمايد استفاده مي گردد. در استفاده از اين روشنايي كاربرد صحيح آن بسيار حائز اهميت مي باشد.

# منابع نور

الف ) نور طبيعي : مهمترين منبع طبيعي نور، خورشيد است و روشنايي روز يكي ازمنابع مهم تأمين انرژي نوراني مي‌باشد. روشنايي روز از نور پراكنده‌اي كه از آسمان صاف يا آسمان ابري و بازتاب پوششهاي واقع در زمين حاصل مي شود و مقداري از نور مستقيم خورشيد در ساعت هاي معين روز تشكيل شده است. كيفيت روشنايي روز مشروط بر اينكه به مقدار كافي باشد بر نور مصنوعي برتري دارد.

در بعضي ازصنايع اختصاصاً روشنايي روز به علت بازده كاري كه از آن حاصل مي گردد بر نور مصنوعي داده مي شود.

ب ) نور مصنوعي : در روشنايي مصنوعي از لامپهاي الكتريكي استفاده مي گردد كه بايد در طراحي روشنايي به نكاتي توجه نمود :

1- روشنايي به طور يكنواخت در سطح كار توزيع شود.

2- محل نصب روشنايي بايد در طرف چپ سطح كار باشد و ارتفاع آن از سطح كار از 60 سانتي متر تجاوز نكند.

3- مقدار روشنايي براي هر شغل به صورتي محاسبه گردد كه براي تشخيص اجزاي كار كافي باشد. چون در غير اين صورت كارگر به اجبار براي تشخيص بهتر جزئيات كار ، چشم را به كار نزديك نموده وبه اين ترتيب نه تنها دروضعيت بدني نامناسبي قرار مي گيرد بلكه به بينايي خود نيز آسيب وارد مي كند.

مشخصات اصلي منابع روشنايي مصنوعي :

1- نور حاصله از منابع روشنايي مصنوعي بايد تا حد امكان به روشنايي نزديك باشد.

2- كميت نور حاصله از منابع مصنوعي بايد ثابت و كافي بوده و در كليه سطوح كار به طور يكنواخت توزيع گردد.

3- منابع روشنايي مصنوعي بايد به گونه اي نصب شوند كه باعث ايجاد خيرگي يا بازتاب نور در سطح نگردند.

4- درخشندگي منابع روشنايي مصنوعي بايد مناسب باشد.

5- منابع روشنايي مصنوعي ايجاد حرارت زياد ننمايند.

منابع روشنايي مصنوعي:

به منظور اندازه گيري روشنايي محيط كار و روشهاي گوناگوني وجود دارد كه براساس هدف اندازه گيري مشخص مي شود.

روش عمومي : در اين روش هدف تعيين ميزان متوسط روشنايي محيط كار مي باشد كه در ابتدا بايد كارگاه را ايستگاه بندي نمود و سپس در مراكز مربعات نورسنجي را انجام داد. ارتفاع نگه داشتن نورسنج در 75 سانتي متري از كف كارگاه مي باشد.

روش موضعي : در اين روش روشنايي سطح كار و محلي كه ديد كارگر مي باشد اندازه گيري مي شود و سپس از نظر مناسب بودن و نامناسب بودن با مقادير استاندارد مقايسه مي گردد.

ميزان شدت روشنايي براي فعاليتهاي گوناگون ( مهندسي روشنايي كلهر1378)

| نوع فعاليت | شدت روشنايي (Lun) |
| --- | --- |
| حمل ونقل (جابه جا كردن) كارهاي غيردقيق كارهاي نيمه دقيق كارهاي دقيق كارهاي خيلي دقيق | 50 تا 100 125 تا 250 250 تا 500 500 تا 1000 1000 و بيشتر |

اندازه گيري ميزان نور در كارخانه داروپخش:

براي بررسي ميزان روشنايي در برخي از سالنهاي كارخانه از دستگاه فتومتر استفاده شد اين دستگاه از يك فتوسل و يك صفحه ديجيتالي تشكيل شده و ميزاننور را برحسب lam و ft/CD بيان مي كند. در ابتدا فتوسل يا سلول حساس به نور را در مكان مورد نظر نگه مي داريم و بعد از 30-20 ثانيه عددي را كه روي صفحة ديجتيال مشخص مي شود را مي خوانيم:

ftCd=10.75Lan

1- اندازه گيري ميزان روشنايي در سالن بسته بندي شربت:

روش اندازه گيري در اين سالن ايستگاه بندي مي باشد و نور عمومي سالن اندازه گيري شد. نقشه ايستگاه بندي انجام شود در شكل (5-2) و اعداد بدست آمده در جدول (11-2) ارائه شده است. ساير مشخصات مربوط به سالن واندازه گيري صورت گرفته در جدول (10-2) مشخص شده است. نمودار مربوطه در نمودار (1-2) ترسيم شده لازم به ذكر است كه سالن بسته بندي شربت داراي 2 پنجره مي‌باشد و اندازه گيري در ظهر در شرايطي انجام شد كه آسمان صاف و آفتابي بود همچنين در اين سالن 106 لامپ فلورسنت 20 وات و 25 لامپ فلورسنت 40 وات نصب شده است كه در هنگام اندازه گيري 8 تا از آنها سوخته بود.

2- اندازه گيري ميزان روشنايي در سالن چك وبسته بندي كارپول:

روش اندازه گيري در اين سالن ايستگاه بندي مي باشد و نور عمومي سالن اندازه گيري شده است.

نقشه ايستگاه بندي در شكل (6-2) و اعداد بدست آمده از اندازه گيري در جدول (12-2) ارائه شده است ساير مشخصات مربوط به سالن واندازه گيري صورت گرفته در جدول (10-2) مشخص شده است.

اين سالن فاقد پنجره مي باشد و تعداد لامپهاي موجود در سالن 30 لامپ فلورسنت 40 وات مي باشد.

3- اندازه گيري ميزان روشنايي درسالن ساخت بخش ؟؟؟ :

روش اندازه گيري در اين سالن عمومي و موضعي مي باشد . برخي از نقاط كار به صورت موضعي اندازه گيري شده كه اعداد حاصل در جدول (14-2) مشخص شده است ودر سالن ساخت به صورت ايستگاه بندي اندازه گيري ميزان نور صورت گرفته كه اعداد بدست آمده در جدول (13-2) و شكل ايستگاه بندي در شكل (7-2) ارائه شده است. ساير مشخصات مربوط به اندازه گيري در جدول (10-2) مشخص شده است.

اين سالن فاقد پنجره مي باشد و تعداد لامپهاي موجود 30 لامپ فلورسنت مي باشد.

نمودار ميزان روشنايي اين سالن با شماره (3-2) مشخص شده است.

4- اندازه گيري ميزان روشنايي در ميزهاي چك چشمي:

روش اندازه گيري در ايستگاههاي بازرسي به صورت موضعي مي باشد و اعداد حاصل از اندازه گيري انجام شود در جدول شماره (15-2) ارائه شده است نوع لامپي كه دربالاي اين ميزها نصب شده فلورسنت مي باشد.

- مناطقي كه ميزان نور در حد استاندارد (بين كمينه و پيشنهادي ) باشد با رنگ سبز

- مناطقي كه ميزان نور زير حد استاندارد باشد با رنگ قرمز

- مناطقي كه ميزان نور بالاي حد استاندارد باشد با رنگ قرمز مشخص شده اند.

# نتايج بدست آمده عبارتند از:

| # نام محل اندازه گيري | # روش اندازه گيري | # وسيله اندازه گيري | # تعداد ايستگاه ها | # حداكثر نور موجود در محيط (Lux) | # حداقل نور موجود در محيط (Lux) | # ميانگين روشنايي محيط كار(Lux) | # حد كمينه (Lux) | # حد پيشنهادي (Lux) | # تعداد ايستگاههاي كمتر از كمينه | # تعداد ايستگاههاي بيشتر از پيشنهادي | # تعداد لامپ | # نوع لامپ | # تعداد لامپهاي سوخته |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # بسته بندي شربت | # ايستگاه بندي | # 220 | # 366 | # 3/42 | # 11/180 | # 37/81 | # 125 | # 250 | # 70 | # 48 | # 131 | # فلورسنت | # 8 |
| # بسته بندي كارپول | # ايستگاه بندي | # 97 | # 261 | # 7/60 | # 9/149 | # 56/81 | # 125 | # 250 | # 13 | # - | # 3 | # فلورسنت | # - |
| # ساخت بخش ؟؟؟ | # ايستگاه بندي | # 14 | # 480 | # 5/101 | # 97/340 | # 33/116 | # 250 | # 500 | # 5 | # - | # 30 | # فلورسنت | # - |

# (جدول 10-2)‌

تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده:

- در سالن بسته بندي شربت براساس ايستگاه بندي هاي انجام شده تعداد زيادي از ايستگاه ها از نور مناسب برخوردار نيستند البته اين ايستگاهها معمولاً در اطراف و كناره هاي سالن مي باشند و محل چيدن و قرار گرفتن بسته هاي آماده شده محصول مي باشند و در نقاطي كه دستگاه بسته بندي مستقر است وجايگاه قرار گيري كارگران مي باشد ميزان نور در حد استاندارد است.

- در سالن بسته بندي كارپول ها دنداني ميزان نور در حد استاندارد و مطلوب ميباشد ولي در قسمتهاي چك چشمي كه اندازه گيري موضعي صورت گرفت نوردر اكثر ايستگاهها كمتر از حد استاندارد است و با توجه به اينكه عملكرد كارگر در اين ايستگاهها دقيق و حساس است بنابراين بايد از شرايط روشنايي مناسبي برخوردار باشد

- در سالن مساحت بخش ؟؟؟ روشنايي در حد مطلوب و استاندارد مي باشد.

- انحراف معيار بدست آمده حاصل از اندازه گيريهاي انجام شده در سالنهاي مختلف بيان كننده اين موضوع است كه نور در سالن ها يكنواخت نيست البته علت اين يكنواخت نبودن كاهش ميزان نور در كناره هاي سالن است و در قسمت مركزي سالن ها كه محل كار و استقرار كارگران است توزيع نور يكنواخت است.

پيشنهادات:

جهت بهبود و بهتر شدن وضعيت روشنايي درسالن هاي مختلف پيشنهاداتي به شرح زير ارائه يم شود :

- در سالن بسته بندي شربت تعدادي از لامپهاي موجود ( حدوداً 60% از لامپها) سوخته بودند كه تعويض به موقع اين لامپها مي تواند در ميزان روشنايي عمومي سالن و مطلوب ساختن شدت نور مؤثر باشد.

- در قسمت بسته بندي شربت به دليل قرار گرفتن دستگاه شرينگ درنزديكي پنجره، تابش نور خورشيد روي سطح آلومينيومي جلوي دستگاه وانعكاس آن به چشم كارگران باعث اذيت و خستگي چشم آنها مي شود و توصيه مي شود براي جلوگيري از اين مشكل سطح جلوي دستگاه را رنگ بزنند تا مانع ازانعكاس نور شود.

- استفاده از نور طبيعي در حد مناسب و مطلوب براي بالا بردن مقدار روشنايي تا رسيدن آن به مقادير استاندارد در سالنهاي مختلف توصيه مي شود.

- گردشي كردن كار در بين افرادي كه چك چشمي محصولات را انجام مي دهند براي افزايش بازدهي افراد وجلوگيري از خستگي چشم آنها مي تواند موثر واقع شود.

- نظافت كردن لامپها و پاك كردن حبابهاي آنها مي تواند باعث افزايش ميزان نور لامپها شود.

# مقدمه

يكي از عوامل فيزيكي موجود در محيط كار شرايط جوي  مي باشد كه بايد در بدو تاسيس صنايع مورد توجه قرار بگيرد زيرا هم در ميزان هزينه هاي كنترل موثر است و هم از ايجاد بيماريها و عوارض ناشي از شرايط نامطلوب جوي جلوگيري مي نمايد.

با استناد به ماده 16 آئين نامه حفاظت و بهداشت كار :

هر كارگاه بايد داراي وسائلي باشد كه در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلي آن بوضع تمايل تحملي نگهداري شود.

براي شرايط جوي محيط معمولاً استرسها ( گرمايي، سرمايي) بيان مي گردند. در محيط هاي كار بيشتر روي حرارت بررسي صورت مي گيرد. وجود استرس گرمايي در محيط كار باعث آزار دهندگي وعدم آسايش كارگران و به دنبال آن كاهش راندمان توليد و افزايش حوادث ناشي از كار مي شود بنابراين با توجه به اهميت موضوع شرايط جوي به بررسي وضعيت شرايط جوي در برخي از كارها پرداخته شده و شاخص WBGT براي ارزيابي استرس گرمايي محيط كار محاسبه شد.

جهت بررسي بهتر شرايط جوي بايد سه عامل شناخت، ارزيابي و كنترل را مدنظر داشت يعني در ابتدا بايد منابع توليد حرارت راشناخته و مورد ارزيابي قرار داده و سپس از آن راههاي كنترلي موثر را در پيش گرفت.

منابع عمده توليد گرما:

- فرايندهاي مختلف توليد 		- وسايل و ماشين آلات مختلف

- سيستم هاي روشنايي 		- شرايط جوي خارج از محيط كار

راههاي تبادل گرمايي بدن با محيط اطراف :

1- متابوليسم (Metabulysm):

مقدار انرژي متابوليسيمي كه در اثر فعاليت هاي مختلف در بدن توليد مي گردد و به انرژي گرمايي تبديل مي شود و مقدار گرمايي كه بدن براي سوخت و ساز در حالت استراحت مطلق نياز دارد متابوليسم پايه گفته مي شود كه مقدار KG/h70-60 يا Kcol/min 1 است و هر چند فعاليت عضلاني بيشتر شود ميزان متابوليسم افزايش 
مي يابد. ميزان متابوليسم به سن، جنس ، نوع تعذيه كارگر و شرايط اقليمي بستگي دارد.

2- تابش يا تشعشع (Radiation):

هنگاميكه دماي محيط اطراف بدن بالاتر يا پايين تر از دماي سطح پوست باشد بدن از طريق تشعشع از محيط گرما گرفته يا به محيط گرما پس مي دهد. 70-60 درصد انتقال گرما از طريق تشعشع صورت مي گيرد.

3- جابجايي (Convection):

يكي از فرايندهاي اصلي انتقال گرما جابجايي طبيعي است كه گرما ميان شاره و سطح پوست انتقال مي يابد.

4- تبخير (Evaporation):

يكي ديگراز راههاي انتقال گرما است كه از نظر فيزيولوژيكي حائز اهميت است و تنها راه انتقال حرارت است كه پوست از اين طريق با عرق كردن گرما از دست مي دهد.

رابطه تبادل گرمايي بين فرد و محيط پيرامون بصورت زير بيان مي گردد.

M±R±C−E=S

M: ميزان متابوليسم

R: ميزان گرماي تابشي

C:  ميزان گرماي جابجايي

E: ميزان گرماي از دست رفته از طريق تبخير

S: ميزان ذخيره گرمايي است اگر اين مقدار برابر صفر باشد بين گرماي دريافت شده و دفع شده تعادل برقرار است و دماي بدن در حد 37 درجه سانتي گراد نگهداشته مي شود ولي اگر مقدار S بالاتر از صفر باشد گرما در بدن جمع مي شود  استرس گرمايي ايجاد مي گردد و اگر S زير صفر باشد استرس سرمايي ايجاد مي گردد.

عوامل محيطي موثر در شرايط جوي:

1. دما: كميتي است نسبي كه تعادل گرمايي يك سيستم را با سيستم ديگر نشان مي دهد.

در واقع دما كميتي است كه ميزان گرمي و سردي يك جسم يا محيط را نسبت به مبداء واحد اندازه گيري نشان مي دهد در واقع دما عبارتست ازدرجه گرمي و سردي يك سجم. ؟؟ واحدهايي كه براي اندازه گيري دما وجود دارد عبارتست از : درجه سانتي گراد (∘C) ، درجه فارنهايت (∘F)، درجه كلوين (∘K) يا مطلق و درجه رنگين(∘C)

2- دما محيط : عبارتست از دماي هوا در يك محيط خاص كه با دماسنج معمولي اندازه گيري مي شود.

3- دماي تابشي : دمايي است كه متناسب با گرماي تابشي از سطوح داغ بوده و با استفاده از دماسنج ؟؟؟ اندازه گيري مي شود.

4- رطوبت: عبارتست از مقدارآب كه به اشكال گوناگون بصورت بخار آب، قطرات ريز ابر ، تگرگ و بلورهاي برف ويخ در هوايي كه اطراف ما را احاطه نموده است وجود دارد.

5- رطوبت نسبي: عبارتست از خارج قسمت بخار آب يا تراكم بخار آب موجود در هوا به فشار بخار آب اشباع شده يا تراكم بخار آب در همان درجه حرارت و از رابطه زير بدست مي آيد:

RH=PaPs×100

Pa : فشار بخار آب در هوا

Ps: فشار بخار آب اشباع در دماي محيط

RH: درصد رطوبت نسبي

6. فشار بخار آب :

عبارتست از فشار ناشي از وجود بخار آب در هواي اطراف، در صورتيكه بخار آب موجود در هوا به حالت اشباع درآيد فشار بخار آب در آن درجه نيز به حداكثر فشار بخار آب تبديل خواهد شد كه فشار بخار آب اشباع شده ناميده مي شود و مقدار آن را مي توان از روي جداول مربوطه بدست آورد و برحسب ميلي بار، ميلي متر جيوه ويا اينچ جيوه سنجيده مي شود.

7. سرعت جريان هوا :

عبارتست از حركت مولكولهاي هوا ارتباط پرفشار به نقاط كم فشار محيط. اختلاف فشار نيز ممكن است بدليل تغييرات دما در دو نقطه بوجود آمده باشد و توسط دماسنج كاتا اندازه گيري مي شود. در استاندارد سرعت جريان هوا در محيط كار بين 5/0 تا 1 متر بر ثانيه مي باشد.

شاخص WBGT ( دماي ترگوي سان)

يكي از شاخصهاي گرمايي ، شاخص WBGT (دماي تر گوسان) ميباشد. اين شاخص براي ارزيابي استرس گرمايي محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد. و موسسه آن مجموع اثرات دماي محيط، رطوبت نسبي، دماي تشعشي و سرعت جريان هوا به صورت يك شاخص تعيين مي گردد.

- براي محيط داخل كارگاه WBGT=07Tnwb+0.3Tg

- براي فضاي باز خارج كارگاه WBGT=0.7Tnwb+0.2Tg+0.1Td

Tnub = دماي ترمحيط 		Tg= دماي تشعشعي 		Td= دماي خشك محيط

براي اينكه WBGT بعنوان يك معيار قبول شود بايد دو عامل را در نظر گرفته و اصطلاحاتي به شرح زير انجام پذيرد:

1) نوع لباس

با توجه به ميزان Clo لباس، اصطلاحات WBGT عبارتست از:

ACGIH  (2001)

| نوع لباس | Clo | عدد تصحيح WBGT |
| --- | --- | --- |
| ## لباس كار نخي تابستاني | 6/0 | 0 |
| لباس كار يك لايه | 0/1 | 5/3+ |
| لباس كار دو لايه | 4/1 | 5+ |

2) رطوبت نسبي

- اگر ميزان رطوبت نسبي تا 25% باشد يك درجه سانتيگراد به دماي دماسنج تر طبيعي اضافه مي كنيم سپس WBGT را محاسبه مي كنيم.

- اگر رطوبت نسبي بين 50%-25% باشد 5/0 درجه سانتيگراد به دماي دماسنج تر طبيعي اضافه مي كنيم سپس WBGT را محاسبه مي كنيم.

- اگر رطوبت نسبي بالاي 50% باشد همان عدد دماسنج تر طبيعي را مورد استفاده قرار مي دهيم.

ميزان WBGT در سه ناحيه سر، تنه و پا اندازه گيري مي شود و سپس ميانگين آن از طريق فرمول زير محاسبه مي شود.

4/ ((پا) WBGT + (شكم) 2 WBGT +(سر) WBGT) = WBGTAVe

اگر كارگري در طول يك شيفت كاري در محيطهاي مختلف كار كند، براي تعيين WBGT او از فرمول زير استفاده مي شود.

WBGTTWA=WBGT×t1+WBGT×t2+...+WBGT×tnT

t : مدت زمانيكه فرد در محيط قرار دارد.

T: زمان كل شيفت كاري

بعد از محاسبه WBGT كارگر براي ارزيابي استرس گرمايي و مقايسه آن با شرايط استاندارد ابتدا بايد ميزان متابوليسم مصرفي فرد را بدست آوريم براي تعيين متابوليسم مصرفي از جدول (16-2) استفاده مي كنيم در استفاده از اين جدول براي تعيين ميزان متابوليسم ابتدا نوع كار فرد را مشخص كرده و انرژي مصرفي آن را تعيين مي كنيم. سپس به انرژي مصرفي براي انجام كار kCal/min1 كه ميزان متابوليسم پايه است اضافه مي كنيم. اگر فرد در يك شيفت كاري فعاليتهاي مختلفي انجام دهد براي تعيين ميزان متابوليسم از رابطه زير استفاده مي كنيم.

MAV=M1×t1+M2×t2+..+Mn×tnT

t : مدت زمان انجام فعاليت

M : مقدار متابوليسم براي هر فعاليت

### ارزيابي باركاري

| متوسط ميزان متابوليسم حين فعاليتهاي مختلف |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الف : وضع بدن وحركت حالت نشسته حالت ايستاده در حالت راه رفتن حركت در سربالائي |  | Kcal/min 3/0 6/0 0/3-0/2 به مقدار تعيين شده در حالت راه رفتن به ازاء هر متر 8/0 اضافه شود. |  |
| ب : نوع كار |  | ميانگين kcal/min | گستره تغييرات kcal/min |
| كار دستي | ## سبك سنگين | 4/0 9/0 | 2/1-3/0 |
| كار با يك بازو | سبك سنگين | 0/1 7/1 | 5/2-7/0 |
| كار با هر دو بازو | سبك سنگين | 5/1 5/2 | 5/3-0/1 |
| كار با تمام بدن | سبك متوسط سنگين فوق سنگين | 5/3 0/5 0/7 0/9 | 0/15-5/2 |

انواع كار:

اگر ميزان انرژي مصرفي Kcal/h200< باشد در نتيجه كار سبك مي باشد.

اگر ميزان انرژي مصرفي kcal/h 350-200 باشد در نتيجه كار متوسط مي باشد.

اگر ميزان انرژي مصرفي kcal/ h500-350 باشد در نتيجه كار سنگين مي باشد.

اگر ميزان انرژي مصرفي kcal/h500 بيشتر باشد كار خيلي سنگين مي باشد.

روشهاي اندازه گيري شرايط جوي:

براي اندازه گيري شاخص گرمايي WBGT بايد از وسايل ذكر شده استفاده نمود. ابتدا قبل از شروع اندازه گيري بايد به بررسي محيط پرداخت و با در نظر گرفتن مشاهدات عيني نوع كار را تعيين كرد. نقاط مورد اندازه گيري بايد با توجه به نوع كار و موقعيت محل كار انتخاب گردند. قسمتهايي كه در بررسي هاي مقدماتي با توجه به نوع كار (سبك ، سنگين ومتوسط) مي توانند استرسهاي گرمايي ايجاد نمايند اولويت اندازه گيري را به خود اختصاص داده اند. شاخص WBGT مناسبترين نمايانگر براي ارزيابي استرس گرمايي كارگران در نظر گرفته شده است.

براي تعيين WBGT وسايلي كه در اختيارمان قرار گرفت : شامل دماسنج معمولي ، دماسنج تر، رطوبت سنج ،چرخان،دماسنگ گوي سان و دماسنج كاتا مي باشد كه عموماً استفاده از هر كدام به اختصارتوضيح داده مي شود.

دماسنج خشك (معمولي) براي اندازه گيري دماي خشك مورد استفاده قرار مي گيرد براي ارزيابيدماي محيط دماسنج را در سه ارتفاع پا، تنه و سرقرار مي دهيم و بعداز مدت 3 دقيقه دمايي را كه در هر ارتفاع نشان مي دهد را مي خوانيم.

دماسنج تر: براي اندازه گيري دماي تر محيط بكار مي‌رود و براي اندازه گيري بايد مخزن دماسنج معمولي را با پارچه مرطوب بپوشانيم و همانند دماي خشك در سه ارتفاع اندازه گيري را انجام مي دهيم.

دماسنج گلوي سان: براي اندازه گيري دماي تشعشعي بكار مي رود، دماسنج را ارتفاع تنه قرار مي دهيم بعد از مدت زمان 25-15 دقيقه عددي را كه دماسنج نشان مي دهد مي خوانيم دماسنج گوي سان از يك كره مسي با روكش اندود شده مشكي رنگ تشكيل شده كه در مخزن اين كره يك دماسنج معمولي قرار گرفته است.

دماسنج كاتا : براي اندازه گيري سرعت جريان هوا به كار مي رود. داراي يك مخزن بزرگ در پايين و يك مخزن كوچك در راس مي باشد. مخزن پاييني دماسنج را در آب جوش مي گذاريم. زمانيكه مايع رنگي دماسنج يك دوم تا يك سوم مخزن بالاي دماسنج را پر كرد آن را از آب خارج كرده و خشك مي كنيم و اجازه مي دهيم مايع رنگي پايين بيايد زمان حركت مايع رنگي بين دو خط بالا و پايين دماسنج را زمان سرد شوندگي مي گويند. با استفاده از جدول ( 17-2) رطوبت نسبي محيط را تعيين مي كنيم.

بررسي شرايط جوي در كارخانه داروپخش :

با توجه به محصولات توليدي اين كارخانه نقاطي كه جهت اندازه گيري شرايط جوي انتخاب گرديده ونقاطي بوده است كه دماي حرارتي آن بالاتر از حد استاندارد به نظر مي رسد.

اندازه گيريها در فصل پاييز و در شرايطي صورت گرفته است كه دماي محيط حدود 20 تا 23 درجه سانتيگراد مي باشد.

1- سالن ساخت پماد :

در ارزيابي WBGT نقاطي كه كارگران بيشتر در آن فعاليت مي كند براي اندازه گيري انتخاب شد و ؟؟ WBGT در اين نقاط و در سه ارتفاع سر، تنه و پا قرار گرفت سالن ساخت پماد داراي يك اتاق گرمخانه است كه درآن عمل ذوب پارافين صورت مي گرد و دما در اين محيط بسيار بالا مي باشد اكارگران فعال در اين بخش در هر شيف كاري 3 تا 4 مرتبه و هر مرتبه به مدت 20-15 دقيقه در اين اتاق كار مي كند اندازه گيري در 8 نقطه صورت گرفت. بعداز محاسبه WBGT در هر نقطه ميانگين WBGT را بدست مي آوريم. با توجه به نوع كار و نوع لباس و رطوبت نسبي محيط به اصلاح آن مي پردازيم.

كاري كه در اين تحقيق انجام مي  گيرد در حالت راه رفتن مي باشد و نوع كار هر دو بازو و سبك است و كار بصورت 75% كار و 25% استراحت مي باشد.

2- سالن اتوكلاو S.V.Ps:

در اتاق اتوكلاو S.V.Ps نقاطي كه كارگر بيشتر در آن استقرار دارد براي اندازه گيري WBGT انتخاب شد و ليست WBGT در اين نقاط در سه ارتفاع ( سر، تنه و پا) قرار گرفت اندازه گيريها در 6 نقطه و دردو زمان صورت گرفت. ( قبل از باز شدن درب اتوكلاو كاري كه كارگر در اين بخش انجام مي دهد در حالت راه رفتن و نشسته مي باشد و كار با تمام بدن واز نوع متوسط است و بصورت 75% كار و25% استراحت مي باشد.

3- سالن اتوكلاو و بسته بندي سرم:

در اين بخش نيز براي اندازه گيري WBGT نقاطي در اطراف اتوكلاو انتخاب شد و در 6 نقطه اندازه گيري در سه ارتفاع ( سر، تنه و پا) صورت گرفت ، نوع كار در اين محيط راه رفتن مي باشد و كارگران بسته بند هم بصورت نشسته كار انجام مي دهند و كار با تمام بدن و بصورت 25% استراحت و 75% كار مي باشد.

4- سالن بسته بندي قرص و كپسول :

در اين بخش نقاطي كه محل استقرار كارگران بود انتخاب شده و اندازه گيري در 5 نقطه انتخابي در سه ارتفاع ( سر، تنه و پا صورت گرفت نوع كار بصورت نشسته و ايستاده و سبك مي باشد و كار با دو بازو انجام مي گيرد و نسبت كار و استراحت در اين بخش نيز بصورت 75/0 كار و25%‌استراحت مي باشد.

بعد از انجام محاسبات WBGT با توجه به نوع لباس و نوع كار به اصلاح آن مي‌پردازيم. براي ارزيابي شرايط جوي محيط هاي اندازه گيري شده از استاندرد ارائه شده در جدول (18-2) استفاده مي شود و مقايسه هايل ازم با شرايط استاندارد صورت مي گيرد.

نتايج بدست آمده عبارتند از :

| محل اندازه گيري |  | ميانگين دماي خشك | ميانگين دماي تر طبيعي | ميانگين دماي تشعشعي | مقدار متابوليسم مصرفي | نوع كار |  | رطوبت نسبي محيط % (RH) |  | WBGT |  | WBGT استاندارد | سرعت جريان هوا (m/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ساخت پماد | اتاق گرمخانه | 5/37 | 23 | 37 | 300 | متوسط |  | 5/34 | 5/37 | 4/32 | 8/27 | 28 | 2/1 | 81/0 |
|  | اتاق ساخت | 5/26 | 5/17 | 8/26 |  |  |  | 2/39 |  | 3/23 |  |  | 0/43 |  |
| اتوكلاو S.V.Ps | قبل از بازشدن درب اتوكلاو | 5/32 | 5/19 | 31 | 468 | سنگين |  | 33 | 5/45 | 17/28 | 8/28 | 9/25 | 5/0 | 58/0 |
|  | بعد از باز شدن درب اتوكلاو | 36 | 24 | 34 |  |  |  | 58 |  | 15/31 |  |  | 61/0 |  |
| بسته بندي و اتوكلاو سرم |  | 6/29 | 5/16 | 8/29 | 480 | سنگين | 35 |  |  | 4/25 |  | 9/25 | 94/0 |  |
| بسته بندي قرص |  | 8/24 | 5/14 | 5/25 | 177 | سبك | 6/22 |  |  | 2/22 |  | 6/30 | 52/0 |  |

(2001)  ACGIH

| ### ميزان كار و استراحت | ## ميزان سنگين كار |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | سبك | متوسط | سنگين |
| # كار پيوسته | 30 (86) | 7/26 (80) | 0/25 (77) |
| 75% كار 25% استراحت | 6/30 (87) | 0/28 (82) | 9/25 (78) |
| 50% كار 50% استراحت | 4/31 (89) | 4/29 (85) | 9/27 (82) |
| 25% كار 75% استراحت | 2/32 (90) | 1/31 (88) | 30 (86) |

بررسي نتايج بدست آمده :

- در سالن ساخت پماد 8 نقطه انتخاب شد كه از اين نقاط 3 نقطه داخل اتاق گرمخانه قرار داشت. با توجه به اينكه در 8 ساعت شيفت كاري كارگر حدوداً 1 ساعت در اين مكان كار مي كند و 7 ساعت كاري ديگر را ، در كنار دستگاهها مي گذراند بنابراين WBGT كل با در نظر گرفتن اين موضوع و از رابطه زير محاسبه مي شود.

WBGT=WBGT1×t1+WBGT2×t2T

WBGT: شاخص WBGT بدست آمده در اتاق گرمخانه

t1 : مدت زمان حضور در گرمخانه در طول يك شيفت كاري

WBGT2: شاخص WBGT بدست آمده در سالن ساخت پماد

t2:  مدت زمان حضور در سالن ساخت در طول يك شيفت كاري

طبق اندازه گيريهاي انجام شده ميزان WBGT و همچنين ميزان سرعت جريان هوا در اين سالن در حد استاندارد مي باشد.

- دربخش اتوكلاو S.V.Ps نيز در هنگاميكه درب اتوكلاو باز مي شود دماي محيط به شدت افزايش مي يابد. در طول يك شيفت كاري درب اتوكلاو 2 تا 3 بار و هر بار به مدت حدوداً 20 دقيقه باز مي ماند بنابراين باتوجه به اين موضوع وبا استفاده از رابطه اي كه در بالا ارائه شده است ميزان WBGT كل محاسبه شده است كه مشاهده مي شود كه در اين بخش ميزان WBGT بالاتر از حد استاندارد مي باشد. قابل ذكر است كه اين بخش به دليل شرايط ويژه اي كه دارد فاقد هر گونه دريچه و پنجره اي به سمت بيرون مي باشد و تنها دو سيستم هواكش در اتاق نصب شده است كه چندان موثر نمي باشد. ميزان سرعت جريان هوا در اين بخش در حد استاندارد مي باشد.

- در بخش بسته بندي و اتوكلاو سرم نيز به دليل وجود اتوكلاوها  گرما در اين سالن زياد مي باشد يعني مواد (سرم ساخته شده) از درب خروجي اتوكلاو كه در قسمت بسته بندي و ارشاد دارد در بر مي گردد. و خود 3 عدد اتوكلاو ؟؟؟ درب خروجي آنها در اين سالن و خارج شدن بطريهاي سرم كه فوق العاده گرم مي باشند باعث شده كه در اين سالن گرماي زيادي ايجاد شود. 6 نقطه جهت اندازه گيري انتخاب گرديد و با توجه به اندازه گيريهاي انجام شده مشخص مي شود كه ميزان WBGT و سرعت جريان هوا در حد استاندارد مي باشد.

- در سالن بندي قرص نيز 5 نقطه انتخاب شده و اندازه گيريهاي لازم صورت گرفت طبق اندازه گيريهاي انجام شده مشخص مي شود كه ميزان WBGT و سرعت جريان هوا در اين سالن درحد استاندارد مي باشد.

# پيشنهادات

- اولين اقدام براي جلوگيري از اثرات گرما انتخاب درست كارگرها مي باشد  افرادي كه بيماريهايي از قبيل قلبي – عروقي ، ديابت و .. دارند را نبايد در محيطهاي گرم بكار گرفت.

- كاهش درجه حرارت محيط از طريق سيستم هاي تهويه و خنك كننده ها

- ايجاد اتاقكهاي استراحت در محل كارهاي گرم

- كاهش زمان كار و يا چرخشي كردن كارهاي گرم

- تهيه لباسهاي مناسب براي كارگران با توجه به نوع پروسه و فصل كار

مقدمه

عوامل شيميايي در محيط كار دربر گيرنده تمام مواد اوليه، مواد خام، مواد واسط و فراورده هاي اصلي كه در صنعت بكار مي روند يا توليد مي شوند ، مي باشد. اين مواد كه به شكل گاز، مايع و يا جامد هستند ممكن است طبيعي و يا مصنوعي بوده و داراي منشاء گياهي، حيواني و يا سنتتيك ( معدني يا آلي) باشند.

هر يك از اين مواد داراي خطرات و زيانهاي مختص به خود است كه در صورت تماس فرد با آن رخ مي نمايد. زيان حاصل از تماس با راه ورود ، مقدار و طول زمان تماس و محل تجمع آنها در بدن بستگي دارد.

برطبق ماده 13 آئين نامه حفاظت و بهداشت كار:

محل كار در هر كارگاه بايد طوري تهويه شود كه كارگران هميشه هواي سالم تنفس نمايند. در مورد محلهاي كار پوشيده حداقل هواي لازم را براي هر كارگر برحسب نوع كار در هر ساعت 30 الي 50 متر مكعب مي باشد. همچنين طبق ماده 14 همين آئين نامه:

دركارگاههايي كه دود و يا گاز و گرد وغبار و يا بخارهاي مضر ايجاد مي شود بايد مواد مزبور با وسائل فني موثر طوري از محل توليد به خارج كارگاه هدايت شود كه مزاحمت وخطري براي كارگران ايجاد ننمايد.

با توجه به اهميت اين موضوع در اين فصل به بررسي وضعيت عوامل شيميايي در كارخانه داروپخش پرداخته مي شود. در كارخانجات داروسازي بيشترين عامل كه مي تواند براي كارگران خطرساز باشد عوامل شيميايي مي باشد كه از آنجائيكه اين عوامل جنبه دارويي و شيميايي دارد تاثيرات آنها بصورت دراز مدت روي افراد بروز مي كند. بنابراين تعريف كلي عوامل شيميايي ، انواع آن و راههاي ورود اين عوامل به بدن انسان ارائه شود و سعي شود كه استاندارد در تماس برخي از اين عوامل برسي شود.

آلاينده هاي شيميايي و تقسيم بندي آنها:

كره زمين بوسيله اتمسفر گازري شكل كه داراي تركيب معيني است احاطه شده است دراين اتمسفر حدود 09/78 درصد نيتروژن 95/20 درصد اكسيژن، 93/0 درصد آرگون و 03/0 درصد دي اكسيد كربن و مقادير ناچيزي نئون ، هليوم و .. وجود دارد كه ممكن است در هر محل با چند درصدي بخار آب مخلوط شود.

مقدار هر يك از اين گازها كه از حد معمول بيشتر شود و يا هر ماده ديگري غير از آنها كه در اتمسفر وجود داشته باشد ماده آلوده كننده يا آلاينده دانسته مي شود.

تقسيم بندي آلاينده ها براساس حالت فيزيكي :

براين اساس آلاينده ها را به دودسته ازها و مواد معلق تقسيم كرده اند :

1- گازها و بخارات :به طور كلي، گاز به ماده اي گفته مي شود كه در بالاي درجه حرارت بحراني (بالاترين درجه حرارتي كه در آن درجه، يك بخار مي تواند به مايع تبديل شود) خود قرار دارد و بخار به ماده اي گفته مي شود كه در حالت گازي و در درجه حرارتي قرار دارد كه آن درجه حرارت پايين تر از درجه حرارت بحراني است به همين دليل با افزايش فشار مي توان آن را به مايع تبديل كرد.

2- مواد معلق :انتشار و پراكندگي ذرات ذره بيني جامد و يا مايع در يك فاز گازي خاص و يا در هوا آئروسل ناميده مي شود به اين ترتيب مواد معلق شامل تمام ذرات گوناگوني است كه در فضاي محيط زيست يا محيط كار به صورت آئروسل موجود مي باشند. اين مواد عبارتند از:

گرد و غبار (Dust): گرد وغبار در اثر جدا شدن و شكستن مواد جامد و تبديل آنها به ذرات كوچك تشكيل مي شود و معمولاً در هوا براي مدتي شناور و معلق مي ماند.

مه (Mist )(Fog): مه عبارتست از آئروسلهاي قابل ديدن كه بصورت ذرات و قطرات ريز مايع در هوا توليد مي شود. مه در اثر تراكم بخار آب در شرايط خاص از نظر دما و فشارايجاد مي گردد.

دود (Smoke): دود در اثر سوختن مواد آلي مانند چوب، روغن، چربي، بافتهاي حيواني، لاستيك و … توليد مي شود و عبارتست ازذراتي كه در اثر سوختن ناقص داراي مقدار زيادي كربن هستند.

دمه (Fume): دمه يا دود فلزي عبارتست از ذرات فلزي جامد كه از سطح فلز مذاب خارج شده و در هوا منتشر مي شوند. تشكيل دود فلزي معمولاً با انجام يك واكنش شيميايي مانند اكسيداسيون همراه است. ذرات دود فلزي بسيار كوچكند و اندازه آنها معمولا كمتر از يك ميكرون مي باشد.

مه دود (Smoge): مه دود يا اسماگ اصطلاحي است كه ازدو واژه مه ودود برگرفته شده و به آلودگيهاي وسيع اتمسفري ناشي از آلاينده هاي صنعتي و منابع طبيعي اطلاق مي شود و. آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ اغلب از نوع مه دود مي باشد.

افشانه : بكار بردن آئروسول ،سوسپانسيونها و با امولوسيونها تحت فشار و به صورت پاشيدني افشانه ناميده مي شود.

تقسيم بندي آلاينده ها بر پايه اثرهاي فيزيولوژيك:

1- مواد التهاب آور :موادي محرك داراي اثر سوزاننده و تاول آور بوده و سطح مخاط مرطوب را متورم مي كند. در مورد اثرات سوء ناشي از اين مواد عامل غلظت داراي اهميت بيشتري نسبت به عامل زمان وطول مدت تماس مي باشد.

2- مواد خفگي آور: مواد خفگي آور اثرات خود را به علت اختلالي كه در اكسيداسيون بافتها ايجاد مي كند ظاهر مي سازند. اين دسته از مواد به دو گروه خفگي آوران ساده و خفگي آوران شيميايي تقسيم مي شوند . مانند دي اكسيد كربن ، هيدروژن

3- مواد بيهوشي آور:اين دسته از مواد اثر خود را به عنوان اثر بيهوشي آور ساده بدون ايجاد عوارض شديد سيستميك ظاهر مي كنند و تعدادي از آنها داراي اثر رخوت آور بر روي سلسله اعصاب مركزي مي باشند.

4- سموم سيستميك : عبارتند از موادي كه باعث آسيب برخي از اندامهاي داخلي مي شوند مانند بيشتر هيدروكربنهاي هالوژنه؛ موادي كه باعث آسيب دستگاه خونسازي مي شوند مانند بنزن، منزل؛ موادي كه باعث آسيب عصبي مي شوند مانند متانول، سولفور و دوكربن: فلزات سمي مانند سرب، جيوه، كادميوم؛ مواد معدني غيرفلزي سمي مانند آرسنيك، فسفر

5- ساير مواد معلق غير از سموم سيستميك: اين مواد عبارتند از گرد و غبار بي اثر، گرد وغبارهاي مولد فيبروز گردوغبارهاي ايجاد كننده حالتهاي آلرژي و نيز موادي مثل اسيدها، باكتريها وساير ميكروارگانيسم ها.

راه‌هاي ورود مواد شيميايي به بدن:

الف )تنفس:  يكي از راههاي ورود آلاينده هاي شيميايي به بدن عمل تنفس و مجاري تنفسي مي باشد.

ورود گرد وغبار، دود و مه بدرون دستگاه تنفس به اندازه ذرات آنها بستگي دارد. ذرات بزرگتر معمولاً در بخشهاي بالايي و ذرات كوچكتر دربخشهاي پاييني دستگاه تنفس جايگزين و جذب مي شوند. هر چه اندازه ذرات كوچكتر باشد مقداري از آن كه به حبابچه ها مي رسد بيشتر و اثرات آن نيز بسته به نوع گردوغبار: شديدتر و زودتر ظاهر مي گردد. ذراتي كه از پنج ميكرون كوچكترند مي توانند وارد حبابچه اي ششي شوند و از اين رو آنها را ذرات قابل استنشاق مي نامند. ذرات بزرگتر از پنج ميكرون در قسمتهاي مختلف دستگاه تنفسي پيش از رسيدن به حبابچه ها به دام مي افتند واز اين رو به آنها ذرات غيرقابل استنشاق مي گويند.

ب )پوست: پوست سالم در برابر مواد خارجي و مسموم ، بافتي مقاوم است و به طور كلي حفاظ خوبي انگاشته مي شود هر گاه پوست سالم به علت خراش، زخم و يا سوختگي آسيب ديده باشد مواد سمي مي توانند با سرعتي بيشتر وارد بدن شوند و در واقع ماده خارجي با تعداد بسياري از سلولهاي تماس مستقيم خواهد داشت در برخي موارد مواد سمي چربيهاي پوست را در خود حل كرده و وارد بدن مي شوند همچنين تعدادي از گازها و مايعات به مقدار جزئي از پوست سالم و از راه فضاي هوايي رشته هاي مو به غده هاي چربي و سلولهاي آنها رسيده و جذب مي شوند.

ج ) دستگاه گوارش : ورود مواد خارجي و جذب سموم از راه دستگاه گوارش كه به آن راه خوراكي نيز گفته مي شود در مسموميتهاي اتفاقي و عصري اهميت دارد. اين دستگاه مجرايي است كه از دهان آغاز و به مقعد ختم مي شود در قسمتهاي گوناگون آن جذب مواد سمي امكان پذير است. در مسموميت هاي شغلي بندرت مواد سمي از راه خوراكي وارد بدن مي شوند به طور كلي كارگران در هنگام كار بايد از خوردن و آشاميدن و استعمال دخانيات بپرهيزند. در محيط كار اگر مسموميتي از راه خوراكي رخ دهد آن مسموميت را بايد اتفاقي انگاشت.

راههاي دفع مواد شيميايي:

كليه ها، ريه ها ، روده ، بزاق ، شير مو،ناخن راههاي رفع عوامل شيميايي هستند كه مهمترين آنها كليه ها و ريه ها هستند كه از طريق ادرار و عمل بازدم رفع صورت مي گيرد.

بررسي عوامل شيميايي زيان آور در كارخانه داروپخش:

در اين كارخانه به دليل تنوع در محصولات توليدي مواد اوليه مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين بخش به بررسي خواص سم شناسي برخي از آنها پرداخته مي شود از آنجائيكه مواد مورد استفاده اغلب جنبه دارويي دارد مواد موثره برخي از داروها و تاثيرات آنها نيز مطرح مي شود.

فنول (Phenol):

بعنوان نگهدارنده بصورت مواد جانبي در برخي آمپولها مورد استفاده قرار مي گيرد در بخش استريل و ارگرافين كه به توليد آمپول مي پردازند بكار مي رود.

اين ماده از طريق استنشاق قطرات (Mist) يا بخارات آن، جذب پوستي قطرات، بخارات يا مايع آن، گوارش(بلع) ، تماس با پوست و چشم وارد بدن مي شود. باعث صدمه به كبد، كليه و پوست مي شود. از اثرات موضعي فنول مي توان اثرخورندگي قابل توجهي كه بر روي بافتها دارد را ذكر كرد. در تماس با پوست درد ايجاد نمي شود اما باعث سفيد شدن محل تماس مي شود. اگر اين ماده شيميايي فوراً از محل تماس پاك نشود ممكن است باعث سوختگي شديد يا مسموميت سيستميك شود.

اثرات سيستميك از طريق هر نوع تماس اتفاق مي افتد از علائم آن مي توان رنگ پريدگي، ضعف ، عرق كردن ، سردرد ،  احساس صدا در گوش، كف كردن دهان و بيني ،  تيرگي رنگ ادرار و نهاتيا مرگ را ذكر كرد.

اگر مرگ اتفاق نيافتد به كليه ها آسيب مي رسد. فنول به راحتي از طريق پوست واز طريق مجراهاي معدي، روده اي جذب مي گردد. در حاليكه بخارات فنول به راحتي از طريق جريان خون ريوي جذب مي شود پس از جذب نيمه كشنده اي از فنون اكسيد مي شود و با اسيد سولفوريك ،اسيد گلوكورونيك واسيدهاي ديگر مزدوج مي شود و از ادرار به شكل فنون مزدوج رفع مي شود تماس مكرر و طولاني مدت با فنول باعث مسموميت مزمن ناشي از فنول مي گردد كه از علائم مسموميت مزمن آن شامل استفراغ، اسهال، اشكال در بلع، بي اشتهايي، سردرد ، غش، سرگيجه ، تيرگي رنگ ادرار ،اختلالات هوشياري، بثورات پوستي ، صدمه به كبد ، كليه وي رنگ شدن پوست مي باشد. از تماس اين ماده براساس استاندارد (2000) ACGIH در جدول زير ارائه شده است.

| # نام ماده | فرمول شيميايي | حالت فيزيكي | TWA ppm/mgcm-3 | STEL/C ppm/mgcm-3 | نقطه جوش | نقطه ذوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فنون | C6H6O | مايع | 5 | - | ∘C180 | ∘C40 |

- فرمالدئيد (Formaldehyde):

اين ماده براي ضدعفوني كردن اتاقهاي اسپتيك به همراه پرمنگنات پتاسيم مورد استفاده قرار مي گيرد. در بخشهاي سرم سازي، استريل، ليوفريزه و بخشهايي كه اتاقهايي با شرايط اسپتيك دارد بكار مي رود. استنشاق فرمالئيد در حيوانات باعث التهاب شديد و نوري چشم ودستگاه تنفسي مي شود.

در موش تورم و خونريزي ريه و تورم كبد و كليه ها نيز مشاهده شده است.

غلظت كننده (LCSO) آن براي مدت 30 دقيقه تماس نزد موش تقريبا ppm800 تعيين شده است. نسبتاً مقاير زيادي از آن از راه خوراكي در انسان و حيوانات قابل تحملاست. خورده شدن آن در حدود 22 تا 200 ميلي گرم، در روز به مدت سيزده هفته در انسان اثرات سمي مهمي نشان نداده است و مقدار بيش ازآن ايجاد التهاب هاي متوسطي در قسمت فوقاني دستگاه تنفسي نمايد.

اثرات مشخصه آن در انسان از راه استنشاق بصورت گازي به شرح زير است:

اين ماده از طريق بو در غلظت زير pppm1 به خوبي توسط همه افراد قابل تشخيص است و تا مقدار 2 الي 3 ppm توليد ناراحتي نمي كند و در اين حد احساس تحريك و سوزش جزئي و سبك در چشم وبيني ودر قسمت خلفي حنجره ديده مي شود. در اين مقدار به علت ايجاد مقاومت تماسهاي مكرر به مدت 8 ساعت امكان دارد.

در 4 تا 5 ppm ناراحتي حاصل به سرعت زياد واشكريزي شروع مي شود. اين مقدار را نيز مي توان به خوبي براي مدتي تحمل كرد. غلظت هايي در حدود ppm10 باز صحت واشكال فقط براي چند دقيقه قابل تحمل است. اشكريزي شديد و فراوان در همه افراد حاصل مي شود هر چند كه اين افراد به مقادير جزئي از آن نيز عادت كرده باشند. بين 10 تا 20 ppm تنفس طبيعي با اشكال مواجه مي شود و احساس سوختگي در بيني و گلو شدت يافته و تا حد ناي ونايچه توسعه مي يابد و سرفه حاصل مي شود تماس با 50 تا 100 ppm باعثصدمات بسيار جدي خواهد شد.

از تماس با اين ماده براساس استاندارد (2000) ACGIH در جدول زير بيان شده است.

| # نام ماده | فرمول شيميايي | حالت فيزيكي | TWA ppm/mgcm-3 | STEL/C ppm/mgcm-3 | نقطه جوش | نقطه ذوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرمالدئيد | HCHO | گاز | - | 3/0 | 5/19- | 92- |

- متانول (Methonal):

متانول يا متيل الكل در صنعت به مقدار زيادي به عنوان حلال صنعتي بكار مي رود و در آزمايشگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد. در شيمي آلي و سنتز مواد بعنوان ماده بينابيني وارد عمل مي شود.

تماس حيوانات با غلظتهاي مختلف از متانول در هوا ممكن است عوارض و علائم مسموميت را به شرح زير ظاهر سازد. ازدياد تفنس، عصبانيت ،  افسردگي و التهابات مخاط و بيقراري ، فلج جزئي، ضعف و سستي ، تشنجات، كم شدن وزن و مرگ به علت بي كفايتي تنفس

اثرات در انسان: از اوايل سالهاي 1900 تاكنون موارد بسياري زيادي از كوري و مرگ به علت نوشيدن چندين ده گرم متانول رخ داده است تعدادي از اين افراد مبتلا به عوارض گوناگون از قبيل تهوع ، درد معده ، استفراغ، سردرد، گيجي ، هذيان ، آسيدوز و اختلال ريه و طوري كه در برخي موارد برگشت پذير بوده شده اند.

در مسموميت هاي شديد، تزريق داخل وريدي بيكربنات سديم يا لاكتات سديم و گلوكز درسرم فيزيولوژي توسط عده اي از محققين توصيه شده است همچنين دستور استفاده از مواد استفراغ آور، نوشيدن زياد مايعات ، داروهاي محرك تنفس و قلب و همچنين استفاده از اكسيژن و تنفس مصنوعي مفيد شناخته شده است. متانول داراي بوي مخصوصي كه حالت خبردهندگي داشته باشد نيست و جزء در غلظتهاي خيلي بالا خيلي محرك و التهاب آور نمي باشد. در تماس با اين ماده براساس استاندارد (2000) ACGIH ارائه شده است.

| # نام ماده | فرمول شيميايي | حالت فيزيكي | TWA ppm/mgcm-3 | STEL/C ppm/mgcm-3 | نقطه جوش | نقطه ذوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متانول | CH3OH | مايع | 200 | 250 | 65 | 98- |

- ايزوپروپيل الكل (Iso prophy lakohel):

يك حلال صنعتي مهم و يك ضدعفوني كننده است اما در لوسيون هاي پوستي وتقويت كننده هاي مو و غيره نيز استفاده مي شود. اين ماده از طريق استنشاق بخارات مايع ، تماس با پوست وچشم وارد بدن مي شود. در غلظت هاي كم باعث تحريكات خفيفي بر روي پوست و چشم نيز مي گردد. همچنين سرطان سينوس نزديك يعني در بين كارگرافي كه در مراحل توليد با اين ماده سروكار دارند مشاهده شده است.

اين ماده بيشترين آسيب را به چشم ، پوست و سيستم تنفسي وارد مي كند. حداكثر تماس مجاز ايزوپروپيل براساس استاندارد (2000) ACGIH در جدول زير ارائه شده است.

| # نام ماده | فرمول شيميايي | حالت فيزيكي | TWA ppm/mgcm-3 | STEL/C ppm/mgcm-3 | نقطه جوش | نقطه ذوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ايزوپروپيل الكل | C3H8O | مايع | 400 | 500 | 82 | 86- |

- تالك (Talc):

اين ماده در قرص سازي به عنوان مواد جانبي مورد استفاده قرار مي گيرد و در بخش ساخت قرص بكار مي رود. تالك يا سيليكات منيزيم آبدار بوده و فرمول آن به شرح زير است:

Mg6(Si8O20)(OH)4

TLVtwA آن براساس (2000) ACGIH برابر 2mgcm3 مي باشد.

اين ماده از طريق استنشاق گرد و غبار آن و تماس اين ماده با چشم و پوست وارد بدن مي شود وباعث صدمه به ريه ها و دستگاه قلبي – عروقي مي گردد. تالك صنعتي فيبري شكل در كسانيكه براي مدت طولاني در تماس با اين ماده هستند بيماري نپوموكونيوزيس بوجود مي آورد. علائم كلينيكي آن تنگي نفس ،سرفه، درد قفسه سينه و ضعف مي باشد. اكثر گزارشها حاكي ازآن است كه پنوموكوميوزيس از تالك و بيماري آزيستوزيس مشابه يكديگر هستند.

- پارافين:

اين ماده به عنوان پايه در ساخت كرم و پماد مورد استفاده قرار مي گيرد و در بخش پماد سازي كاربرد بسياري دارد. اين ماده از طريق استنشاق فيومها وارد بدن مي گردد ودر اثر تماس با بدن واكنشهاي حساسيت زا از خود نشان مي دهد. تماس مزمن با آن منجر به توليد درماتيت مزمن ، و جوشهاي خميري، التهاب ريشه مو، تيرگي پوست ( پاپول) ، هيپوكراتوفي پوست كه افزايش ؟؟ شدن پوست است را ايجاد مي كند. سرطان پوست دستگاه تناسلي در اثر تماس با اين ماده ايجاد شده كه اين سرطان در كارگرافي كه بيش از 10 سال با اين ماده در تماس هستند ديده مي شود. شروع آن با ضايعه اي شبيه حال و افزايش فلسي شدن پوست همراه مي باشد. اين ضايعات مي تواند گسترش يافته و تا ناحيه كشاله ران ادامه يابد.

- گليسرين (Glycern):

اين ماده باعث تحريك چشم و ناحيه تنفسي مي گردد. در پماد سازي و ساخت كرم كاربرد بسياري دارد. اگر بطور اتفاقي بلعيده شود باعث بدخوابي، تهوع، استفراغ، اسهال، تب، هموگلوبين ادراري، تشنج و فلج مي گردد و اگر اين ماده در دز بالا مصرف شود عوارض جانبي زير بروز مي كند كه شامل : سردرد، تهوع، استفراغ  گاهگاهي اسهال، منگي، عدم تمركز، آرتيسمي قلبي و ؟؟؟ مي باشد كه ممكن است منجر به مرگ شود.

- مورفين سولفات (Morphine Sulfate):

به عنوان ماده موثره در ساخت داروها بكار مي رود. اگر اين ماده در دز بالا مصرف شود باعث عوارض جانبي زير مي گردد كه شامل ضعف تنفسي، ضعف گردش خون، و قفسه تنفس، شوك و وقفه قلبي مي باشد.

عوارض شايع : رخوت ، تهوع ، استفراغ، تعريق، گيجي،منگي مي باشد.

عوارض سيستم عصبي مركزي : سرخوشي، درماندگي، ضعف، سردرد، بي خوابي، آشفتگي، حركات ناهماهنگ ، عضلاني، توهم گذرا، عدم جهت يابي، اختلالات ديد

عوارض گوارشي: خشكي دهان، بي اشتهايي ، يبوست ، اسپاسم مجاري صفراوي

عوارض قلبي – عروقي : برافروختگي ، تاكي كارديا ، براوي كارديا، سنكوپ ، ضعف كردن ، پايين آمدن فشار خون در حال ايستاده ، تعريق. عوارض ادراري تناسلي : احساس ادارار با كم ادراري، الگيوري ، كم شدن ميل جنسي و ناتواني جنسي عوارض آلرژي :خارش ، كهير، بثورات جلدي، ادم

- كدئين (Codeine):

بعنوان ماده موثره در ساخت داروها مورد استفاده قرار مي گيرددر اثر تماس با اين ماده علائم زير بروز مي كند كه شامل :

تحريك چشم و بيني ، پوست ، سيستم تنفسي مي باشد .در اثر استنشاق اين ماده ادم ريوي ايجاد مي گردد.اين ماده از طريق پوست ، سيستم تنفسي، لوله معدي روده اي جذب مي شود و اگر مقدار جذب زياد باشد منجر به مسموميت سيستميك مي شود در مورد كارگرافي كه در معرض تماس با غلظت 10 تا 100 ppm از اين ماده 
مي باشند علائم زير بروز مي كند كه شامل :

تهوع، استفراغ ، گشاد شدن مردمك چشم مي باشد. كارگرافي كه در معرض تماس در حد ميلي گرم از اين ماده مي باشند علائم زير بروز مي كند كه شامل:

تهوع ، استفراغ، گشاد شدن مردمك چشم مي باشد. كارگرافي كه در معرض تماس در حد ميلي گرم از اين ماده مي باشند علائمي از قبيل صدمه به سيستم عصبي، لرزش طولاني، حركات ناهماهنگ، تلوتلو خوردن، رفلكس هاي تعادلي و تشنج بروز مي كند.

بررسي سيستم تهويه موجود در بخشهاي مختلف كارخانه:

با توجه به مشاهدات انجام شده از قسمتهاي توليدي موجود قسمت ساخت قرص و كپسول داراي گرد وغبار فراواني مي باشد. از جمله عمليات هايي كه در اين قسمتها صورت مي گيرد ، آسياب كردن، الك كردن ،مخلوط كردن و خشك كردن مي باشد. در بخش قرص سازي اتاقهاي متعددي وجود دارد كه داخل آنها دستگاههاي مختلفي براي عمليات قرار دارد. هر كدام از اين اتاقها مجهز به سيستم مكشي و دمشي مي باشد. سيستم هاي دمشي داخل سقف تعبيه شده كه در اطراف ورودي شبكه آنها لايه اي از گرد و غبار ديده مي شود اين امر نشان دهنده ضعيف بودن اين سيستم است.

سيستم مكشي يعني دهانه هود توسط كانالهاي باريكي تا نزديك لك كشيده و اين دهانه در قسمت پايين قرار دارد.باتوجه به بزرگ بودن اتاق ها و باتوجه به عمليات انجام شده كه در گرد وغبار زيادي توليد مي شود اين دهانه ها كوچك بوده و قدرت مكشي آن كم مي باشد زيرا لايه اي از موارد روي سطوح ديده مي شود.

هنگام تخليه گرانول به داخل قيف دستگاه هاي بر سن قرص كه توسط كارگر انجام مي شود مواد رد محدوده وسيعي پراكنده مي شود و مستقيماً وارد سيستم تنفسي كارگر مي شود.

در قسمت ساخت شربت بخارات حاصل از ساخت در ديگهاي بخار توسط كارگران استنشاق و به مرور باعث عوارضي مي گردد توصيه مي شود علاوه بر تهويه عمومي از هودهاي موضعي در بالاي ديگها استفاده مي شود.

در قسمت پماد نيز علاوه بر تهويه عمومي بايد تهويه موضعي بالاي ميكسرها موجود باشد.

درانبار مواد اوليه در قسمت توزين مواد در كنار دستگاههاي توزين پراكنده مي شود و براي جلوگيري از ورود مواد به دستگاه تنفسي مي توان از تهويه جانبي استفاده كرد.

پيشنهادات:

- جمع آوري و خروج گرد و غبار از محل توليد به خروج از محيط توسط سيستم مكش وجمع كردن آن توسط Collector و استفاده مجدد آن در خط توليد براي جلوگيري از هدر رفتن مواد اين عمل با نصب وسايل تهويه موضعي مكش امكان پذير مي باشد. نصب هواكشهاي موضعي مكشي بر روي دستگاه با تنظيم ارتفاع مناسب در جهت بر گرد وغبار باعث جلوگيري از ورود اين مواد به سيستم تنفسي فرد مي شود.

- انتخاب مناسب محل نصب هود بطوريكه كارگري كه به دستگاه كار مي كند بين محل توليد ذرات و هود قرار مي گيرد.

- استفاده از سيستم هاي پيشرفته تخليه و بهم زن به نحوي كه بالابرها ، بشكه ها و ظروف مواد اوليه را به درستي درداخل دستگاه هاي اختلاط تخليه كنند تا حد امكان از پراكندگي مواد در محيط جلوگيري نمايند.

- علي رغم تمام پيشگيريهايي كه انجام مي شود هميشه مقداري گرد وغبار از مكان عمليات به خارج نفوذ كرده و در محيط هاي كاري مي نشيند. در نتيجه لازم است كه هميشه محيط هاي كاري را پاكيزه نگه داشت و استفاده از جاروبرقي كه با مكانيسم مكش كار مي كند براي تميز كردن گرد وغبار توصيه مي شود ولي بايد دقت نمود كه دستگاههاي برقي كه براي نظافت گرد و غبار بكار مي رود ازنظر الكتريكي داراي استانداردهاي ايمني لازم باشد.

- كليه افرادي كه در محيط هاي پرگرد وغبار كار مي كنند بايد از ماسكهاي مخصوص استفاده كنند و اين ماسكها بايدمطابق با استاندارد باشد و از ورود گرد وغبار به ريه فرد جلوگيري بعمل آورد.

- كليه كارگرانيكه در قسمت ساخت شربت و ساخت محلولهاي دارويي كار مي كنند بايد از ماسكهاي ضد بخارات مضر استفاده كنند.

- از آنجائيكه همه كارگران از ماسك استفاده نمي كنند بايد فوائد استفاده از ماسك و روش استفاده از آن را به كارگران آموزش داد.

مقدمه:

در جهان صنعتي امروز بسياري از كارگران و كاركنان ناچارند خود را با شرايط نامناسبي كه محيط و ابزار مورد استفاده برآنها تحميل مي كنند، منطبق و متناسب سازند و با محدوديتهاي ايجاد شده به گونه اي كنار آيند. پي آمد چنين مصالحه اي مي تواند بسيار وخيم بوده و برزندگي فرد، تندرستي ، ايمني و فراوري وي اثري نامطلوب داشته باشد. در چنين وضعيتي انسان از نظر جسماني يا رواني با نوع كار يا تجهيزاتي كه مورد استفاده قرار دهد و يا در محيطي كه در آن زندگي كرده يا به كار مي پردازد تناسبي ندارد.

نمود تناسب جمعي، ناراحتي هاي جسماني را سبب مي شود كه از آن جمله مي توان به ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني كه از دسته شايعترين عوارض ناشي از كار در جوامع امروزي هستند اشاره كرد.

براي پيشگيري از بروز اين گونه مسائل و تامين تندرستي نيروي كار ( ارگونومي) بعنوان رهيافتي كارآمد به انسان ياري مي دهد.

در اين فصل در ابتدا به ارائه تعاريفي در زمينه علم ارگونومي پرداخته مي شود سپس وضعيت كارخانه داروپخش در زمينه ارگونومي بررسي و ارزيابي شده پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

ارگونومي:

واژه ارگونومي تلفيقي از دو واژه ارگو به معناي قانون است ارگونومي در اروپا ريشه در فيزيولوژي كار ، بيومكانيك وطراحي پست كار دارد در حاليكه در امريكا عوامل انساني كه از فيزيولوژي تجربي منشاء گرفته بر عملكرد انساني وطراحي سيستم ها متمركز است.

در بسياري از صنايع ارگونومي عمدتاً وسيله اي براي كاهش شيوع بسيار زياد آسيبهاي شغلي و كاهش ميزان حق بيمه گزاف دانسته شود و بكار گرفته مي شود. در اثر وضعيت نامطلوب بدن آسيبهاي مختلفي مي تواند به بدن وارد شود و سلامتي فرد را به خطر بياندازد كه مي توان با كاربرد اصول ارگونومي در طراحي ها، آسيبهاي شغلي و بهداشت كارگران را بهبود بخشيد.

ارگونومي در واقع عبارتست از كاربرد اطلاعات علمي موجود درباره حل مشكلات طراحي.

تقسيم كارهاي جسمي از نظر ارگونومي:

1- كارهاي ديناميكي سخت:

عبارتست از كارايي كه در آن گروه بزرگي از عضلات درگير كار بوده و نياز به مصرف انرژي زياد داشته باشد مثل بيل زدن

2. كارهاي ديناميكي موضعي:

عبارتست از كارايي كه از نظر فيزيولوژيك مقداري زيادي انرژي صرف انجام آن نمي شود و ايجاد خستگي عضلاني فقط براي عضلات درگير كار مي كند مثل ماشين نويس

3. كارهاي استاتيك:

در اين كارها گروه كوچكي يا بزرگي از عضلات به حالت ساكن و ثابت قرار گرفته ويا معمولاً‌بر جسمي فشار مي آورند مثل جوشكاري سربالا يا بالاي سر، مونتاژ كاري‌در اين نوع كار خستگي موضعي به سرعت ايجاد مي شود چون انرژي صرف انقباض عضلات مي شود ، البته هر كار استاتيكي باعث كاهش توانايي عضلاني يا خستگي نمي شود بلكه شدت يا سختي كار عامل تعيين كننده كاهش نيرو در كارهاي استاتيكي است.

اثرات كار استاتيك:

| وضعيت فرد | اثراتي كه مي تواند به دنبال داشته باشد |
| --- | --- |
| ايستادن در يك محل نشستن مستقيم بدون تكيه گاه يا پشتي نشستن در ارتفاع بلند ( صندلي با پايه بلند) نشستن در ارتفاع كم خم شدن به جلو به هنگام نشسته يا ايستاده شانه هاي كشيده يا آويزان شده سريا گردن خم به جلو گرفتن غيرطبيعي دسته ابزار ( به علت طراحي غلط) | # ورم پا، واريس كشيدگي ماهيچه هاي پشت پا درد زانو، ماهيچه ساق پا، پاشنه پا درد گردن وزانو درد ناحيه كمري- ستون مهره ها درد شانه ناراحتي و ديسكهاي گردني تونل كاربال ، التهاب و آماس ناحيه مچ |

با توجه به اينكه در كارخانه دارو پخش كار در انواع مختلف ايستاده ، ننشسته ، حمل بار وغيره صورت مي گيرد.

لذا ابتدا به بررسي تعدادي از آنها پرداخته مي شود.

كار ايستاده و تاثيرات آن:

به منظور انجام تمامي كارهايي كه نيازمند حركات بدني و بازوان و نيز صرف نيروي زيادي باشند كار تنها به صورت ايستاده انجام مي گيرد چرا به به كمك حركات و استقرار مناسب انجام كار ساده تر مي گردد.

البته لازم به تذكر است كه تطابق ميدان كار با كسي كه به طور ايستاده كار مي كند سخت تر از تطابق آن با كار به صورت نشسته است بنابراين با توجه به هدف و نتيجه اي كه براي انجام كار پيش بيني مي گردد ابتدا بايستي بهترين حالت قرار گرفتن بدن را در هنگام كار معين نمود كه از نظر فيزيولوژيكي معمولاً بصورت نشسته ترجيح داده مي شود زيرا در اين حالت فشار كمتري بر بدن وارد مي شود. ولي در حالت ايستاده خون در پاها جمع شده و گردش خون دچار اختلال مي گردد كه پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت.

چنانچه كار به صورت ايستاده صورت مي گيرد عامل ماهيچه اي راست كننده ستون فقرات به طريقي خواهد بود كه به موجب خارج شدن آب از درون ريسك بين مهره اي مي گردد و ميز ستون فقرات در ناحيه كمر حالت تقعر بخود مي گيرد و در هنگام متمايل شدن به جلو قسمتي از خمش در مفصل لگن رخ مي دهد و قسمت ديگر آن بوسيله خميدگي ستون مهره ها صورت مي گيرد.

ارتفاع سطح كار:

عمده ترين عامل مشخص كننده وضعيت بدن در كارهاي دستي كه بوسيله افراد ايستاده انجام مي گيرد ارتفاع سطح كار است. اگر سطح كار بسيار بلند باشد شانه ها ودستها بالا نگه داشته مي شوند و لذا تنش و خستگي كه عضلات ناحيه شانه بوجود مي آيد.

در اين حالت موقعيت دستها براي اعمال نيروهاي رو به پايين بسيار نامناسب خواهد بود كه با پايين آوردن سطح كار مي توان از مشكلات فوق جلوگيري كرد. برخي افراد اعتقاد دارند كه در هنگام انجام كار بايد وزن خود استفاده كنند حال آنكه اين برداشت نادرست است در واقع منظور اين است كه نيروهاي عمودي از طريق وارد آوردن كمترين فشار بر عضله هاي راست كننده آرنج وشانه اعمال شود.

نيرويي كه به سمت پايين وارد مي شود هرگز نمي تواند از وزن بدون تجاوز كند. اگر سطح كار كوتاه باشد تنه ، سروگردن به طرف جلو خم مي گردند كه اين امر باعث بروز فشارهاي وضعيتي در ستون مهره ها و عضلات آن مي شود. بنابراين براي انجام كار بايستي موقعيتي را در نظر گرفت كه نه بسيار بلند باشد ونه بسيار كوتاه تا بدين ترتيب شانه ها و پشت در معرض فشارهاي وضعيتي شديد قرار نگيرند.

گراند جان در سال (1981) در مورد ارتفاع سطح كار توصيه هايي نموده است:

- 100-50 ميلي متر بالاتر از آرنج براي كارهاي حساس و دقيق

- 100-50 ميلي متر پايين تر از آرنج براي كارهاي دستي سبك

- 150 تا 400 ميلي متر پايين تر از آرنج براي كارهاي سنگين به ويژه كارايي كه احتياج به نيروهاي رو به پايين دارند.

كار بصورت نشسته و تاثيرات آن:

مهمترين علت كمردرد وارد شدن فشار بيش از حد به ستون فقرات و مهره هاي كمر، در نتيجه ايجاد ضايعات ريسك بين مهره اي مي باشد. بين هر جفت از مهره هاي كه صفحه اي بين مهره اي قرار دارد كه درون آن مايعي قرار گرفته و كار آن جذب ضدمات مي باشد. با افزايش سن و افزايش فشار روي آن خطر پارگي اين صفحه و خروج مايع و اثر آن بر اعصاب محور ستون مهره ها فرد را تهديد مي كند.

پرفسور يا ماگوش ژاپني و پرفسور اندرسون سوئدي در تحقيقات ارتوپدي خويش ( در سال 1991) توانستند با متدهاي بسيار ظريف فشار وارد به ستون فقرات و مهره هاي آن و همچنين فشاري را كه صفحات يبن مهره اي تحمل مي كنند اندازه گيي كنند. همه اين محققين در يك مسئله اتفاق نظرداشتند و آن مسئله طرز قرار گرفتن ستون فقرات در حالتهاي مختلف بدن و فشار بين مهره اي در اين حالتها است كه عبارتند از:

- در حالت خوابيده 24%

- در حالت ايستاده 100%

- در حالت نشسته با زاويه 90 درجه 140%

- در حالت نشسته با زاويه 30 درجه 190%

بنابراين فشار ناشي از حالت نشسته بر روي مهره ها بيشتر از حالت ايستاده است ( شكل 1-4)

هنگام ايستادن مركز ثقل دقيقاً در مركز بدن قرار مي گيرد و بدن حالت تعادل مي يابد ولي در حالت نشسته مركز ثقل بدن از قسمت مركزي به بالاتنه انتقال مي يابد و در حالت نشسته نيروهاي ماهيچه اي بيشتري صرف مي شود ولي ماهيت بسياري از كارها ايجاب مي كند كه فرد به صورت نشسته به انجام آن بپردازد.

اينجا است كه طرز صحيح نشستن و مهمتر از آن استفاده از صندلي هاي مناسب مطرح مي گردد بهترين حالت نشستن پشت يك ميز، نزديك نشستن به ميز است.

در هنگام نشستن بايد سركاملاً راست و كمي رو به جلو نگاه داشته شود و شانه بايد افتاده باشند و نبايد قوز كرد. شكم بايد به صورتي به ميز بچسبد كار كمر خم نشده باشد و امكان كافي براي دراز كردن پا در زير ميز وجود داشته باشد از طري فراهم ساختن صندلي هاي قابل تنظيم بازدهي كار را افزايش داد و درد پشت وشانه را كاهش مي دهد.

ارتفاع ميزكار:

براي مشاغل نشسته ارتفاع ميز بايد چند سانتي متر در پايين آرنج دست قرار بگيرد در كارهاي خيلي دقيق يا دقيق مثل جواهرسازي محاسبه فاصله ديد حائز اهميت است.

با توجه به اينكه ارتفاع ميزكار در كارهاي نشسته بايد در حدود زانو باشد كه بطور متوسط در نزد مردها 02/52 سانتي متر و در نزد خانمها 1/47 سانتي متر مي باشد كه اين ارقام را با تفاوت 20% مي توان بكار برد.

در مورد خانمها بايد 2 تا 4 سانتي متر براي بلندي پاشنه كفش در نظر گرفت. لذا از اين محاسبات چنين بر مي آيد كه ارتفاع ميز براي خانمها در حدود 61 سانتي متر و براي مردها در حدود 64 سانتي متر مي باشد.

اگر قطرصفحه روي ميز كار را در نظر بگيريم با توجه به آنكه متوسط قطر مزبور 4 سانتي متر است ارتفاع ميز براي خانمها 65 سانتي متر و براي مردها 68 سانتي متر مي باشد. اين اندازه ها براي ميز كار مشاغلي مانند ماشين نويسي ، كارهاي دفتري و… پيشنهاد مي شود. در صورتيكه ارتفاع صندلي قابل تنظيم و تغيير باشد ارتفاع ميز بايد در حدود 78-74 سانتي متر براي مردها و 74-70 سانتي متر براي خانمها باشد.

آنتروپومتري:

كلمه اي يوناني است كه Antropo به معناي گونه انسان و metery به معناي سنجش مي باشد.

اندازه گيري بدون انسان در دو وضعيت ثابت و متحرك صورت مي گيرد.

در وضعيت ثابت اندازه گيري ابعاد بدن در وضعيتي كاملاً ساكن و بدون حركت صورت مي پذيرد كه اصطلاحاً آنتروپومتري استاتيك نام دارد.

آنتروپومتري غير استاتيك يا دينميك در وضعيتي صورت مي گيرد كه بدن در حال حركت است. در آنتروپومتري اندازه هاي مختلف مثل طول بدن، وزن، حجم اندامها ، فضاي حركتي و زواياي حركتي اندازه گيري شود ودر نهايت آمار و اطلاعات حاصله در تعيين شكل وا ندازه ابزار وسايلي كه در محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرند كاربرد دارد يعني بطور كامل آنتروپومتري در دو زمينه كاربرد دارد:

- تطبيق ماشين با انسان و ايجاد تناسب در جهت راحتي كارگر و افزايش راندمان

- جهت استاندارد سازي وسايل و تجهيزات مورد استفاده براي يك فرد يا كل جامعه

پارامترهاي اندازه گيري شده در كارخانه داروپخش:

1- طول قد: فاصله عمودي از سطح زمين تا نوك سركه تعيين كننده فضاي عمودي مورد نياز در پستهاي كاري ايستاده و حداقل ارتفاع قابل قبول براي موانع بالاي سرنظير تيه سردر، آويز چراغ و ..

تصحيحات: هنگام كاربرد اين پارامتر 25 ميلي متر براي كلاه،35 ميلي متر براي كلاه ايمني و 25 ميلي متر براي كفش در محل مورد نظر ، مدنظر قرار مي گيرد و به ارتفاع اضافه مي شود.

2- ارتفاع چشم: عبارتست از سطح زمين تا گوشه داخلي چشم براي تعيين را كز ميدان ديد محل قرار گرفتن نشانگر هاي تصويري و حداكثر ارتفاع قابل قبول موانع بصري به كار مي رود.

تصحيحات: براي كفشها 25 ميلي متر در نظر گرفته شود.

3- ارتفاع شانه : فاصله عمودي از سطح زمين تا زائده اخرمي استخوان كتف يعني نوك استخواني شانه كه تعيين كننده مركز تقريبي چرخش اندام فوقاني و از اين رو تعيين منطقه حد دسترسي راحت بكار مي رود.

4- ارتفاع آرنج: فاصله عمودي از سطح زمين تا زائده اعلايي مربوط به زند زيرين بعنوان مرجع اطلاعاتي بر اهميت براي تعيين ارتفاع سطح ميزكار و.است.

5- ارتفاع كفل: فاصله عمودي از سطح زمين تا برجستگي بزرگ انتهاي استخوان ران.

6- ارتفاع نشسته : فاصله عمودي از سطح زمين تا برجستگي انگشتان مشت شده براي تعيين ارتفاع سطح كار در كارهاي ايستاده

7- ارتفاع زانو: فاصله عمودي از سطح زمين تا سطح فوقاني زانو براي تعيين فضاي مورد نياز زير سطح ميز

8- ارتفاع نشسته: فاصله عمودي از سطح نشستگاه تا نوك سر براي تعيين فضاي مورد نياز بين سطح نشستگاه و موانع بالاي سر

9- طول شانه – چنگش (حد دسترسي) : فاصله زائده اخرمي استخوان كتف تا مركز شيئ كه بوسيله دست گرفته مي شود. هنگاميكه آرنج و مچ كاملاً مستقيم هستند براي تعيين راحت حد دسترسي

10- ارتفاع چشم، نشسته: فاصله عمودي از سطح نشستگاه تا گوشه داخلي چشم

11- ارتفاع آرنج، نشسته: فاصله عمودي از سطح نشستگاه تا سطح داخلي آرنج براي تعيين تكيه گاه آرنج و براي تعيين ارتفاع سطح ميزهاي تحرير، صفحه كليد كامپيوترو …

12- ارتفاع ركبي: فاصله عمودي از سطح زمين تا زاويه ركبي در سطح داخلي زانو جائيكه تاندون ماهيچه روسرمدرن وارد ساق پا مي شود.

13- ضخامت ران: فاصله عمودي از سطح نشستگاه تا سطح فوقاني بافت نرم ران در ضخيم ترين نقطه آن. براي تعيين فضاي مورد نياز بين سطح نشستگاه و سطح زيرين ميز يا ساير موانع

14- طول كفي – ركبي (طول ران): فاصله افقي از پشت كفل تا زاويه ركبي در پشت زانو براي تعيين حد دسترسي، حداكثر عمق قابل قبول براي سطح نشستگاه.

15- عرض شانه : حداكثر پهناي افقي شانه ها كه در محل پيش آمدگي عضله هاي دامي شكل اندازه گيري مي شود براي تعيين فضاي لازم در سطوح شانه ها.

# نحوه انجام كار

پارامترهايي كه به آنها اشاره شد در ده نفر از كارگران زن كه بطور تصادفي انتخاب شدند اندازه گيري شد شكل (2-4) نحوه اندازه گيري برخي از پارامترهاي عنوان شده را نشان مي دهد.

اندازه گيري با استفاده از مترمعمولي (فلزي) صورت گرفت و به دوصورت انجام شد:

- زمانيكه كارگر به ديوار تكيه داده بود براي وضعيت ايستاده

- زمانيكه كارگر بر روي يك صندلي قابل تنظيم نشسته بود براي وضعيت نشسته

از آنجا كه ابعاد آنترويومتري اغلب به صورت صدك بيان مي گردد لذا ابتدا به معرفي صدكها مي پردازيم.

صدك عبارتست از موقعيت يك فرد در ميان گروه 100 نفري مثلاً اگر 100 نفر را براساس طول قد مرتب كنيم صدك پنجم مساوي اندازه طول قد پنجمين نفر و صدك پنجاهم يعني طول قد پنجاهمين نفر كه فرد ميانه مي باشد رايج ترين صدكهاي مورد استفاده عبارتند از :

صدك پنجم: درصدي از جمعيت مورد بررسي كه تنها 5 درصد ازجمعيت كوچكتر از آن هستند.

صدك پنجاهم : درصدي از جمعيت كه نصف جمعيت كوچكتر از آن هستند و در واقع برابر ميانگين است.

صدك نود وپنجم: درصدي از گروه مورد بررسي كه 95 درصد از جمعيت كوچكتر از آن هستند.

چون اغلب داده هاي آنتروپومتريكي از توزيع نرمال برخوردارند با استفاده از ميانگين و انحراف معيار تعيين صدكها مقدور مي باشد بطوريكه :

(انحراف معيار) SD 65/1+(ميانگين) x= صدك نود وپنجم

(انحراف معيار) SD65/1-(ميانگين)x= صدك پنجم

روند متعادل در طراحي تجهيزات ووسايل، طراحي براي گستره اي از جمعيت است كه بين صدك پنجم(‌افراد ريزنقش ) تا صدك نود و پنجم افراد درشت نقش قرار گيرند.البته كاملاً‌اختياري است و براي گستره اي وسيعتر از افراد نيز مي توان اين كار را انجام داد.لكن هر اندازه گستره طراحي بزرگتر در نظر گرفته شود هزينه طراحي نيز فزونتر خواهد شد.

اعداد بدست آمده از آنترويومتري كارگران زن انتخاب شده در كارخانه داروپخش در جدول(1-4) ارائه شده است. ميانگين وانحراف معيار ،صدك پنجم و نود وپنجم مربوط به هر يك ازپارامترهاي اندازه گيري شده محاسبه و در جدول (2-4) ارائه شده است.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (وضعيت ايستاده)‌ طول قد ارتفاع چشم ارتفاع شانه ارتفاع آرنج ارتفاع بيش مشت ارتفاع كفل (وضعيت نشسته) ارتفاع زانو حد دسترسي ارتفاع نشسته ارتفاع چشم ارتفاع آرنج ارتفاع ركبي طول كفي – ركبي ضخامت ران عرض شانه پهناي كفل طول كفل – زانو | 170 163 143 107 81 90 54 78 84 73 25 43 42 15 42 32 55 | 162 151 133 111 82 85 53 73 87 72 25 45 39 19 45 41 52 | 153 144 130 104 81 85 51 67 84 70 22 42 33 14 42 33 50 | 154 144 129 102 76 84 52 72 74 64 23 44 38 25 46 45 52 | 150 140 127 101 76 82 500 66 86 66 30 42 39 20 51 44 52 | 152 142 125 95 77 81 48 73 82 72 23 40 35 23 45 40 47 | 152 143 129 97 75 80 49 74 80 71 21 41 38 23 43 45 54 | 154 145 129 105 77 87 51 71 83 73 33 41 41 21 43 35 53 | 143 134 118 97 74 89 46 68 76 66 27 38 39 18 44 37 49 | 149 139 124 96 73 84 46 70 77 67 23 38 40 17 38 29 48 |

(جدول آنتروپومتري كارگران زن در كارخانه داروپخش)

جدول (1-4)

| ابعاد آنتروپومتري | ميانگين | انحراف معيار | صدك نود وپنجم | صدك پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول قد # ارتفاع چشم ارتفاع شانه ارتفاع آرنج ارتفاع پيش مشت ارتفاع كفل ارتفاع زانو حددسترسي ارتفاع شسته ارتفاع چشم ارتفاع آرنج ارتفاع ركبي طول كفل – ركبي ضخامت ران عرض شانه پهناي كفل طول كفل – زانو | 9/153 5/144 7/128 4/101 2/77 7/83 50 2/71 79 4/69 2/25 4/41 4/38 5/19 9/43 1/38 4/51 | 7 5 1/6 02/5 9/2 1/3 6/2 4/3 8/3 1/3 6/3 2/2 5/2 4/2 1/3 4/5 5/2 | 4/165 7/152 6/138 6/109 06/82 9/88 2/54 8/76 3/85 6/74 1/31 03/45 5/42 1/25 1/49 01/47 5/55 | 3/142 2/136 5/118 1/93 3/72 4/78 7/45 5/65 6/72 1/64 2/19 7/37 2/34 8/13 7/38 1/29 27/47 |

(جدول 2-4)

طراحي صندلي:

با طراحي صندليهاي مناسب جهت افراد مي توان تا حد زيادي فشار وارده بر ستون فقرات در حال نشسته را كاهش در جهت طراحي صندلي يكسري ابعاد بدن كارگر نياز است ارتفاع ركبي: ارتفاع زانو، طول كفل- ركبي، پهناي كفل ، ارتفاع نشسته و.. ازجمله مهمترين اين ابعاد هستند با دانستن اين ابعاد و با توجه به يكسري شاخص انواع مختلف صندلي براي انواع كارها توسط طراحان طراحي وساخته مي شود.صدك 95 براي طراحي صندوي وصدك براي تعيين ارتفاع قابل تنظيم بكار مي رود.

نمونه يك صندلي خوب واستاندارد در شكل (3-4) ارائه شده است.

از مطالعات انجام شده و ارگونومي موارد زير در انتخاب و تنظيم صندلي ها مي بايد در نظر گرفته شود:

- ارتفاع صندليهاي قابل تنظيم بايد ميان 53-40 سانتي متر باشد.

- ارتفاع پشتي قابل تنظيم صندلي تا حدود كمر 24-14 سانتي متر از كف صندلي بايد باشد.

- فاصله افقي پشتي صندلي قابل تنظيم تا لبه قدامي صندلي 44-34 سانتي متر بايد باشد.

- سطح نشيمنگاه صندلي نبايد از 35 سانتي متر مربع كمتر در نظر گرفته شود.

- صندلي بايد به حد كافي ثابت و محكم باشد بطوريكه حركت اضافي نداشته و سرنخورد.

- صندلي ها بايد به مناسبت كار شخص بتواند به آزادي در هر جهتي كه لازم است بچرخد.

- براي ثابت بيشتر صندلي ها بهتر است صندلي را از نوع چهارپايه انتخاب كنيم.

- عرض پشتي هاي صندلي نبايد از 32 سانتي متر بيشتر باشد در غير اينصورت موجب محدوديت در آزادي حركت صندلي مي شود.

- صندلي هاي دسته دار با توجه به محدود ساختن حركات در اكثر كارها توصيه نمي شوند.

مشخصات صندلي هاي موجود در بخشهاي مختلف كارخانه داروپخش:

| مكان و فرد | نوع صندليهاي موجود | ارتفاع نشيمنگاه | عرض نشيمنگاه | طول نشيمنگاه | طول پشتي | عرض پشتي | آيا كارگران رضايت دارند؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بسته بندي و قرص كپسول | متحرك و ارگونوميك (جديد) | 65-45 | 44 | 42 | 44 | 38 | 20% رضايت دارند |
|  | ارگونوميك (قديمي) | 60 | 38 | 27 | 32 | 12 | 50% رضايت دارند |
| بسته بندي آمپول | متحرك و ارگونوميك (جديد) | 65-45 | 44 | 42 | 44 | 38 | 20% رضايت دارند |
|  | ارگونوميك (قديمي) | 60 | 38 | 27 | 32 | 12 | 50% رضايت دارند |
| اپراتور دستگاه پركني پماد | دست ساز فلزي | 93 | 40 | 41 | 42 | 25 | خير |
| اپراتور دستگاه چاپ آمپول | دست ساز فلزي | 93 | 40 | 41 | 42 | 25 | خير |
| اپراتور ساخت پماد | چوبي معمولي | 46 | 40 | 40 | 40 | 15 | خير |
| بسته بندي پماد | متحرك و ارگونوميك (جديد) | 65-45 | 44 | 42 | 44 | 38 | 30% رضايت دارند |
|  | ارگونوميك (قديمي) | 60 | 38 | 27 | 32 | 12 | 50% رضايت دارند. |

حمل دستي بار و دردهاي كمر:

هنگاميكه فرد شيئي را بلند مي كند، مي كشد يا فشار بر آن وارد مي سازد نيروهايي ايجاد مي گردند كه مي توانند به طرز نامطلوبي بر سيستم اسكتلي – عضلاني اعمال گردند. فشارهايي كه در طول حمل ونقل دستي مواد در قسمت پاييني پشت افراد ايجاد مي گردند نتيجه تركيب بار درگير با فرد وروش بلند نمودن بار مي باشد. بنابراين عدم توجه به نحوه صحيح جابه جايي وسايل و همچنين بلند كردن بارهايي با وزن زياد ونامناسب ايجاد صدمات جسمي فراوان مي نمايد كه اهم آنها دردهاي ستون فقرات ( كمر) مي باشد كه درنتيجه عدم رعايت اصول ارگونوميكي ايجاد مي گردد و ناراحتي هاي ديگري را نيز به دنبال دارد. اين ناراحتي ها در وهله اول متناسب با وزن كالا مي باشد. همچنين سرعت كار ، فاصله بارتابدن، حداكثر جابه جايي ، نيروي وزن، ارتفاع بلند كردن بار و نحوه گرفتن بار را نيز در نظر گرفت. در ضمن بايد حمل كالا متناسب با تواناييهاي فرد كارگر باشد و به منظور كاهش فشار وارد بر ديسكهاي بين مهره اي آنرا به بدن نزديك نمود وازچرخش حول ستون فقرات جلوگيري نمود.

روش صحيح بلند كردن بار:

- در هنگام بلند كردن بار تا حد امكان به بار نزديك شويد.

- قبل از بلند كردن بار اشياء دست وپاگير را از بار مورد نظر دور كنيد.

- بارهاي سنگين را بر روي كف زمين قرار ندهيد بلكه در انبارها بارها را بر روي سكويي كه ارتفاع آن 40-30 سانتي متر است قرار دهيد.

- در هنگام برداشتن بار هرگز از ناحيه كمر خم نشويد بلكه از زانو بنشينيد.

- پس از دسترسي به بار، بار به صورت متعادل بين دو دست قرار بگيرد و قبل از بلندشدن شانه ها را به عقب داده، گردن را به صورت راست نگه داشته ودر وضعيتي كه ستون فقرات انسان در حالت طبيعي و راست قرار دارد بلند شويد.

- حداكثر بار مجازي كه توسط يك فرد قابل بلندكردن است يك چهارم وزن فردي باشد اگر وزن نرمال فرد را 68 كيلوگرم در نظر بگيريم بار مجازي كه توسط اين فرد قابل جابه جا كردن است 22 كيلوگرم مي باشد.

- براي بارهاي بيشتر از حد مجاز معمولاً بايد از وسايل متناسب با بار استفاده نمائيم مثل ارابه هاي چرخدار، وسايل مكانيزه حمل بار از قبيل جرثقيلها، ليفتراكها ، آسانسورها كه در استفاده از هر يك از انواع مي ابيد نكات ايمني را در نظر داشت.

طراحي ابزار:

ابزار وسيله اي است كه براي تغيير وقابل استفاده ساختن مواد خام به كار مي رود. يكي از ويژگيهاي شاخص انسان توانايي او در شكل دهي و قالب ريزي دنياي مادي پيرامون خويش بوده است استفاده از ابزار باعث شد كه انسان از يك موجود نسبتاً‌بي خطر و گياهخوار به دنياي چاوشگري و خونريزي قدم بگذارد.

در طراحي ابزارهاي دستي اصول چندگانه اي وجود دارد كه مي توانند خطر بريدن ، پارگي و قطع عضو را هنگام استفاده از ابزارهاي دستي كاهش دهند اين اصول بايستي به هنگام طراحي و ساخت ابزار مراعات گردند.

- عدم گيرايي خوب ابزار

مهمترين نكته در طراحي ايمن ابزار دستي در نظر گرفتن ميزان كنترل ابزار در اثر ليز خوردن دست گيرنده مي باشد.

- له شدن دست يا انگشت بين دو چيز

خطر ديگر له شدن گيرنده يا انگشتان وي در بين دسته يا بازو از يك طرف و دسته و جسم ديگر از طرف ديگر مي باشد.

حلقه بزرگي كه دست در داخل آن جاي مي گيرد  علاوه بر جلوگيري از ليز خوردن، گازگرفتگي دست رانيز جلوگيري مي كند. نقاط نيشگون گيرنده در ابزارهاي دستي در شكل(4-4) نشان داده شده است.

براي طراحي دسته يا بازوي ابزار توصيه هاي زير ارائه شده است:

باز و يا بسته بايد گرد باشد و در ضمن نه زياد كلفت ونه بيش از اندازه باريك باشد تا گيرايي دست در حد ممكن باشد. براي جلوگيري از ليز خوردن دسته روي دسته ابزار بايد موادي با ضريب اصطكاك كم مثل پلاستيك ولاستيك استفاده شود، ا گر مواد سازنده دسته ابزار نرم وقابل فشرده شدن باشد مشكل ليز خوردن دست حل شدني تر مي باشد. اگر جاي انگشتان دست بصورت فرورفتگي در دسته وجود داشته باشد به شرطي كه مناسب دست استفاده كننده باشد مشكل ليزخوردن حل مي شود.

براي جلوگيري از ليزخوردن يا شيرخوردن دست به منطقه خطرناك ابزار بهتر است بين دسته و محل خطرناك حفاظ يا مانعي وجود داشته باشد چاقو كه برگشته و حدود 5/1 سانتي متر بالا آمده است ومانعي در مقابل حركت دست به طرف تيغه چاقو مي باشد.

اصول طراحي ابزار :

- مچ را صاف و مستقيم نگه دارد.اپراتور بدون خم كردن مچ محكم ابزار را در دست بگيرد و با مهارت با آن كار كند.

- كاربرد زير مچي علاوه بركاهش انحراف مچ مسير رفت و برگشت خون به دست را نيز آسان مي كند.

- وزن ابزار را به حداقل كاهش دهيد تا از بازدهي به عضله در حالت استاتيك خودداري مي گردد.

- از استرس وتمركز فشار در كف دست پرهيز شود.

- ابزار بايد طوري شود كه از تمركز فشار و نيروي لازم جهت چنگش يا محل گرفتن ابزار كم شود.

- ابزارهاي دستي نبايد داراي لبه هاي تيز يا برآمده اي كه مي تواند بر دست فشار آورده و ايجاد تاول كرده و يا فشارهاي بي مورد به اعصاب و رگهاي دست وارد كند باشد.

- دسته ابزار بايد دست را از حرارت يا سرماي توليد شده به وسيله ابزار محافظت كند.

- ابزار بايد طوري طراحي شود كه از ارتعاش بيش از حد جلوگيري كند.

- ابزار بايد طوري طراحي شود كه زنان و افراد چپ دست نيز بتوانند از آن استفاده كنند.

بررسي مسائل ارگونوميك در كارخانه داروپخش:

- دربخشهاي بسته بندي كار به دو صورت نشسته و ايستاده انجام مي گيرد با توجه به خريداري صندلي هاي جديد در اين بخش تعدادي از كارگران از صندلي هاي فرسوده قديمي استفاده مي كنند و علت عدم استفاده را نامناسب بودن صندليها ذكر مي كنند.صندليهاي قديمي مورد استفاده ثابت بوده و غيرقابل تنظيم مي باشند.

- صندليهاي جديد خريداري شده داراي شيبي به سمت عقب و به سمت پشتي صندلي مي باشد كارگران اگر بخواهند به پشتي صندلي تكيه دهند از سطح كار فاصله گرفته و نمي توانند كار خود را انجام دهند و درصورتيكه كارگر بخواهد به سطح كار تسلط داشته باشد مجبوراست از پشتي فاصله گرفته و حالت خميدگي در كمر ايجاد مي شود كه اين حالت سبب خستكي كارگر در ساعت اوليه كار مي شود علاوه بر اين پشتي اين صندليها ثابت و غيرقابل تنظيم مي شود و كاملا در قسمت كودي قرار نمي گيرند.

- كارگراني كه به صورت نشسته فعاليت مي كنند فاقد زيرپايي هستند و معمولاً‌از سبد ياجعبه هاي خالي براي اين منظور استفاده مي كنند برخي از صندليها داراي ميله جاپا هستند ولي به علت چرخدار بودن صندلي در صورت استفاده كارگر از جاپا امكان ليزخوردن و بر هم خوردن تعادل كارگر وجود دارد و تسلط كارگر به سطح كار را كاهش مي دهد.

- در نزديكي دستگاههاي بسته بندي شرينك كارگران بصورت ايستاده فعاليت مي كنند و طرز كار آنها به اين صورت است كه قالبهاي حاوي جعبه هاي قرص را از روي ميز بسته بندي برداشته ودر ابتداي دستگاه شرينگ قرار مي دهند و كارگر ديگري جعبه هاي بسته بندي شده را از روي ميز بر مي دارد و روي پالتها مي چيند كه شكل مهم ارگونوميكي كارگران در اين قسمت علاوه بر چرخش 90 درجه مسئله خمش نيز مي باشد اين امر شايان ذكر است كه آسيبهاي كود در اثر چرخيدن زخم شدن هاي مداوم به هنگام حمل بار عواقب وخيمي در پي دارد.

- در قسمت شيشه شويي شربت كار به صورت ايستاده انجام مي گيرد و كارگران بايد بسته هاي حاوي 127 عدد شيشه را روي پالت برداشته ودر ابتداي خط دستگاه شستشو قرار دهند كه بيشترين حالتي كه اين افراد به خوبي مي دهند خم شدنهاي مداوم است.

- در قسمت بسته بندي آمپول كارگراني كه اپراتور دستگاه چاپ پوكه ها هستد علت ارتفاع بلند سطح كار از صندلي هاي پله داري كه مغزي هستند استفاده مي كنند كارگر بايد قالبهاي حاوي امپول را برداشته و باحالت چرخشي و قوسي كه به كمر خود مي دهد آنها را داخل دستگاه تخليه كند كه اين حالت چرخشي به طور مداوم تكرار مي شود.

- در قسمت بسته بندي پماد نيز كارگري كه اپراتور دستگاه بركني مي باشد با توجه به ارتفاع بلند سطح كار بايد از پله هاي صندلي بالا رفته و پس از نشستن با حالت چرخشي بدن اقدام به تخليه تيوپها نمايد.

- در بخش سرم سازي يكي از مشكلات موجود از لحاظ ارگونومي كشيدن و هل دادن چرخهاي دستي ( گاري) حاوي بسكت هاي سرم از قسمت ساخت به اتوكلاو و از قسمت اتوكلاو به قسمت سيني گردان دستگاه بسته بندي سرم مي باشد. اين گاريها داراي وزن هاي متفاوتي هستند در بسكتها سرمهاي 5/0 ليتري به تعداد 845 عدد در پنج طبقه چيده ميشوند و سرمهاي 1 ليتري به تعداد 484 عدد چيده ميشوند. وزن خود گاريها بدون محصول

ايمني در صنعت

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان غالباً در معرض خطرات گوناگون قرار دارند. با پيشرفت فن آوري و افزايش كاربرد ماشين در توليد نيز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در اين گونه محيطها فزوني مي گيرد.

ايمني صنعتي علمي است كه در پيشگيري از بروز حوادث در محيط كار به ياري انسان مي شتابد و همواره در راستاي حفاظت و حراست ازنيروي كار و سرمايه گام بر مي دارد.

در اين فصل ابتدا تعاريفي در رابطه با ايمني ارائه خواهد شد و سپس ايمني از جنبه هاي مختلف (ايمني عمومي، ايمني ماشين آلات ، ايمني ساختمان ، ايمني برق ، ايمني حريق و ايمني فردي) مورد بررسي وارزياي قرار مي گيرد.

ايمني عمومي:

اصولاُ‌ايمني به مجموعه تدابير، اصول و مقرراتي گفته مي شود كه با بكار بردن آنها بتوان نيروي انساني و سرمايه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محيط هاي صنعتي به نحو موثري حفظ و حراست نموده و يك محيط كاري بي خطر و سالم جهت افزايش كارايي كاركنان بوجود آورد بطور كلي اهم اقدامات در اجراي موارد ايمني در محيط هاي كاري را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

1- كميته هاي حفاظتي:

بر طبف مفاد آئين نامه حفاظتي، براي كارگاههايي كه حداقل 25 كارگر به طور منظم در اختيار داشته باشند لزوم ايجاد يك كميته حفاظت را پيش بيني كرده اند. در كارگاههاي كوچكتر بجاي كميته حفاظت مي توان از نمايندگان كارگران براي اين كار استفاده كرد وظايفي شبيه وظايف اعضاء كميته حفاظت به آنها محول كرد اعضاء كسبه حفاظت ؟؟ را كارفرما يا نماينده او ، مديرفني ،مهندسي ا مسئول ايمني كارگاه پزشك كارگاه ور د صورت وجود يكي از سراستاد كاران و نماينده كارگران و شوراي كارگاه همچنين طبق ماده 93 قانون كار:

به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صروري تشخيص مي دهند كميته حفاظت فني وبهداشت كار تشكيل خواهد شد.

وظايف كميته حفاظت كارگاه بر طبق ماده 3 آئين نامه حفاظتي به موارد زير است:

الف ) بازرسي مستمر و دقيق از كليه بخشهاي مختلف كارگاه و پيشنهاد تغييرات و تاسيسات لازم به كارفرما براي ايجاد محيط مطمئن و سالم و جلوگيري از وقوع حوادث و خطرات احتمالي

ب ) تعيين خط مشي حفاظتي كارگاه

ج ) تعليم آشنا ساختن كارگران به رعايت مقررات و دستورات حفاظتي و ايجاد علاقه و روح همكاري در امر حفاظت وبهداشت كار در محيط كارگاه

د ) تشريك مساعي با بازرسان كار در اجراي دقيق و كامل آئين نامه هاي دستورات مربوط به حفاظت و بهداشت كار

ه( ) تهيه آمار حوادث كار و تجزيه و تحليل آنها واتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از وقوع نظاير آنها

ز ) تهيه دستورالعمل لازم براي كار مطمئن وسالم با دستگاهها و ماشين هاي مربوطه

و ) تشويق كارگران و كسانيكه در امر حفاظت، علاقه و حديث به خرج مي دهند و توبيخ افرادي كه در اين مورد تصور وسهل انگاري مي كنند.

ج )تهيه  نظامات داخلي حفاظتي و بهداشتي كارگاه و نظارت در اجراي آن

همچنين برطبق ماده 4 آئين نامه حفاظت كارگاهها جلسات كميته حفاظت بايد حداقل ماهي يكبار تشكيل شود . كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته را به اداره كل بازررسي كار ارائه دهد.

در كارخانه داروپخش كميته ايمني متشكل از نماينده مديريت كارخانه ، مسئول ايمني و حفاظت، مسئول مركز بهداشت و درمان كارخانه ، نماينده كارگران و .. مي باشد اين كميته مدت زمان 2 يا 3 ماه يكبار تشكيل جلسه داده و فعاليتها و مسائل غير ايمن در كارخانه را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و به رفع مسائل و مشكلات در اين رابطه مي پردازد. كميته ايمني و حفاظت دراين كارخانه از حمايت مديريت برخوردار بوده و همكاريهاي لازم بين كميته ايمني و حفاظت و مديريت كارخانه و يا نماينده وي انجام مي گيرد.

2- نظم و نظافت كارگاهي :

يكي ديگر از اقدامات حفاظتي توجه به نظم و نظافت كارگاهي است. تعداد كثيري از حوادث به دلايل برخورد با مانع، ليز خوردن ، سقوط اشياء در محيط هاي كاري و غيره مي باشد. لذا اگر اجراي هر چيزي جايي معين و صحيح در نظر گرفته شود به همان اندازه از تعداد حوادث كاسته خواهد شد.

طبق ماده 51 آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها مواد اوليه و محصول كارگاه بايد طوري در داخل انبارها و يا كارگاه گذاشته شود كه عبور و مرور كارگران در صورت اقتضاء وسائل نقليه به راحتي ممكن باشد و ضمناً مواد مزبور بايد طوري چيده شوند كه خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد.

در كارخانه داروپخش به مسئله نظم ونظافت كارگاهي توجه فراواني مي شود. در بسياري از كارگاهها و سالن هاي موجود چيدمان محصولات در كناره هاي كارگاه به صورت منظم صورت مي گيرد و معابر رفت و آمد در كارگاهها معمولا عاري از هر گونه مانع باشد تنها در برخي از نقاط مثلاً سالن هاي ساخت و اتاقهاي آب سازي كف اتاق خيس ولغزنده مي باشد كه بايد تدابير حفاظتي و نظارت در اين محيط ها صورت بگيرد تا از بروز هر گونه حادثه اي جلوگيري شود.

3- آموزش ايمني، اعلانات و پوسترها:

آموزش ايمني تلاش گسترده اي است كه براي آشنا ساختن افراد با نوع كار ، دانش لازم و مهارت هاي فرد جهت انجام كار اين و بدون حادثه كه در برگيرنده سه موضوع است:

- بالا بردن سطح آگاهي افراد در زمينه اهداف ايمني و بهداشت در صنعت

- ارتقاء سطح آگاهي افراد در زمينه جلوگيري از حوادث

- افزايش مهارت افراد در بكارگيري سيستم هاي ايمني و ابزار آلات ايمني به هنگام كار

آگاهي هاي لازم مي تواند از طريق كلاسهاي آموزشي ، پوسترها و نوشته هاي ايمني ، نمايش فيلم ، ارائه مجلات و كتابچه هاي آموزشي به كاركنان منتقل شود بطوريكه فرد قادر باشد در صورت لزوم با بكار بستن دستورات ايمني خود را به نحوي در مقابل پيش آمدهاي ناگوار وعوامل مضر تاثير گذار حفظ كند.

اعلانات ونوشته ها در اماكن و موارد مختلف از جمله نشان دادن درهاي خروجي ،كمك هاي اوليه ، ممنوعيت ها و غيره بكار مي رود و در بسياري از موارد با تصاويري همراه است تا بهتر بتواند پيام خود را به ببينندگان القا كند وافراد بي سواد نيز متوجه شوند. در نقاط تاريك بايد اعلانات و علائم شب نما استفاده شود.

در كارخانه داروپخش كلاسهاي آموزشي در زمينه ايمني و آموزش اصول روشهاي صحيح كار كردن به سطور جلوگيري از حوادث ناشي از كار در زمانهاي مشخصي برگزار مي شود و كارگران موظف به شركت در اين كلاسها مي باشند علاوه بر اين براي كارگران هر بخش به تناسب نوع كاري كه انجام مي دهند كلاسهاي آموزشي تشكيل مي گردد. ولي از اعلانات و پوسترهاي آموزشي كه حاوي شعارهاي ايمني وحفاظتي باشد در كارخانه استفاده نمي شود.

تنها تعداد اندكي شعارهاي ايمني توسط واحد ايمني و حفاظت كارخانه تهيه شده و در تابلوي اعلانات نصب گرديده كه اين شعارها به دليل نداشتن عكس و تصوير از طرف افراد مورد توجه قرار نمي گيرد.

4- كاربرد رنگ واشكال هندسي:

كمسيون سازمان بين الملي تعيين استانداردها با همكاري دفتر بين المللي كار مقررات بين المللي رنگهاي حفاظتي را تدوين نموده است در اين مقررات رنگ زرد ليمويي براي نشان دادن خطر بكار مي رود ، رنگ سرخ علامت توقف و مواد مربوطه به مبارزه با آتش سوزي را نشان مي دهد ، رنگ سبز نشان دهنده راههاي تخليه ، نجات، پستهاي كمك هاي اوليه ، اجازه عبور وسايل نقليه و بطور كلي معرف تاسيسات حفاظتي است .هر گونه افراد و يا مانع سر راه مثل ستون و يا ساير اشياء ثابت غالباً با خطوط مورب، به رنگهاي زرد وسياه كه كاملاً از يكديگر متمايز مي باشند مشخص مي گردد. راههاي عبور با رنگ سفيد مشخص مي شود.

كدهاي ايمني طبق استاندارد موسسه بين المللي استاندارد امريكا ANSI:

1- قرمز: لوازم آتش نشاني ، جعبه هاي اخطار، آژير صنعتي ، درهاي خروجي و اضطراري ، مخازن جاوي مايعات اشتعال پذير

2- سبز: مواردي كه به نوعي با مسائل سلامتي وايمني مرتبط است با رنگ سبز مشخص مي شود.

3- زرد : هدشار دهنده براي خطرات فيزيكي ، همراه با مواد سياه براي ديد هنر محدوده حركت دستگاهها ، مسير عبور جرثقيل سقفي و هر نوع انسداد و بسته بودن مسير، خطوط مورب  دار و سياه را مشخص مي شود.

4- آبي : رنگ زمينه براي اخطار ،نه به مهفوم احتياط از خطر بلكه به مفهوم آگاهي دادن هوشيارانه

5- نارنجي ك قسمتهاي متحرك ماشين كه مي توانند منشاء خطر باشند با نارنجي مشخص مي شوند.

6- سياه و سفيد : اين دو رنگ تواما جهت مشخص كردن مسير عبور و مرور در راه روها و وسايل نقليه

7- ارغواني: نشان دهنده خطر مواد پرتوزا و مواد راديواكتيو

عمده اشكال هندسي مثل دايره ، مستطيل و مثلث بصورت تركيب با رنگها مفهوم ايمني پيدا مي كنند.

به معناي امتناع از كار

به معناي خطر و اخطار مي باشد.

به معناي اجبار در انجام كار و در واقع دستوري مي باشد.

در صورت اضطرار پيام داخل متن سبز نوشته شود و در صورت عمل به اين پيام ايمن خواهيم ماند.

يكي ديگر از كاربردهاي رنگ و صنعت مشخص كردن هويت لوله ها است. به منظور حفظ جان افراد و دسترسي در واقع اضطرار به لوله هاي مورد نظر با رنگهاي مختلف به لوله ها هويت مي بخشند و در واقع با بكار بردن رنگ مي توان هويت لوله را از جنبه ايمني مشخص كرد در استاندارد اروپا براي هويت دادن به لوله ها از يك رنگ پايه براي مشخص كردن  هويت عمومي لوله ( لوله آب ، اسيد ، فاضلاب و..) و از يك رنگ يا رنگهاي مختلف براي تعيين هويت اختصاصي لوله ( لوله آب سرد، آب گرم و ..) استفاده مي كنند.

براساس استاندراد اروپا رنگهاي پايه هويت بخش براي لوله هاي مختلف عبارتند از :

سبز = لوله آب 			نقره اي خاكستري= لوله بخار

قهوه اي = لوله حاوي روغنهاي گياهي و حيواني و معدني

زرد اخزائي : لوله حاوي گازها ( به جز هوا )

بنفش : لوله حاوي اسيدها و قلياها

آبي آسماني : لوله حاوي هوا

سياه : لوله حاوي شماره هاي ديگر مثل فاضلاب

نارنجي : لوله حاوي كابلهاي برق

دركارخانه داروپخش از رنگهاي ايمني استفاده جنداني نشده است تنها وسايل مربوط به آتش نشاني به رنگ قرمز مي‌باشد همچنين تابلوهاي نشان دهنده درها و راهروهاي خروج اضطراري با رنگ سبز شب نما مشخص شده ولي سايررنگها در محيط هاي كار به كار برده شده اند. در بخشهاي مختلف لوله هاي حاوي آب گرم با رنگ صورتي ولوله هاي حاوي آب سرد با رنگ آبي مشخص شده است.

اشكال هندسي و علائم ايمني هم در برخي جاها استفاده شده اند.

استانداردهاي ايزو ونقش آن در ارتقاء ايمني در كارخانه:

استانداردهاي ايزو انواع مختلف دارد:

- ISO 14000 مربوط به مسائل زيست محيطي

- ISO 18000 مربوط به مسائل ايمني و بهداشت

- سري ISO 9000 در خصوص تضمين كيفيت

- ISO 9001 مربوط به اصلاح طراحي صنعتي

- ISO 9002 مربوط به اصلاح روشهاي مديريتي توليد يك محصول

طبق استاندارد ISO 9002 قوانين ‌و آئين نامه هاي به مديريت كارخانه داده مي شود مدير با مطالعه اين اصول ، دستورالعمل هايي را براي تمام افراد كارخانه تهيه و به آنان اعلام مي كند.

مقررات كلي كه از طرف اين استاندارد به كارخانه اعلام شده شامل موارد زير است :

آموزش كاركنان براي ارتقاء سطح علمي كاركنان نسبت به امور محوله

- بالا بردن كيفيت توليد براي بدست آوردن بازارهاي خارجي

- گرفتن تعهد از همه كاركنان نسبت به پايبندي به دستورالعمل هاي ايزو

- اصلاح طراحي صنعتي

- كنترل مستمرماشين آلات صنعتي

مي توان موضوع استاندارد سري ISO 14000 را در بخش مجزا تقسيم بندي نمود كه در بخش اول هدف ارزيابي سازمان و در بخش دوم هدف ارزيابي محصول مي باشد مزاياي ISO 14000 عبارتست از :

- حفاظت بيشتر از محيط زيست با ايجاد سيستم هاي مديريتي زيست محيطي

- بهبود روشهاي مديريت

- يكپارچه كردن سيستم هاي مديريتي

- به حداقل رساندن موانع غيرتعرفه اي تجاري

- ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان

- ارتقاء بهره وري به دليل استفاده بهينه از منابع

- افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوط به محيط زيست

- افزايش سهم بازار و جلب مشتريان بيشتر

به منظور بهبود بخشيدن به توليدات و پاسخگويي به نياز بازارهاي جهاني در بهمن ماه سال 1376، شركت داروپخش موفق به اخذ گواهينامه Iiso 9002 گرديد تا بعنوان يك الگوي صنعتي كشور، علاوه بر تامين نيازهاي داخلي ،در پهنه رقابت با ساير كمپانيهاي توليد كننده محصولات دارويي وبهداشتي نيز حركتي در خور را آغاز كند كه بر اين اساس اهداف و خط مشي كيفيت خود را در چهارچوب موارد مشروحه زير تبيين كرد:

1- توليد فراورده هاي دارويي و بهداشتي براساس استانداردهاي بين المللي و ضوابط ملي با بهره گيري از تكنولوژي نوين

2- ارتقاء بهره وري از طريق استفاده بهينه از منابع و بهبود مستمر روشهاي عملياتي

3- تلاش مستمر و برنامه ريزي شده درجهت ارتقاء انگيز منابع انساني از طريق تقويت احساس تعلق، آموزش مداوم ، ارزشيابي عملكرد و استقرار روش پرداخت مناسب

به منظور ارزيابي كلي شركت داروپخش از لحاظ ايمني عمومي از چك ليست ارائه شده استفاده شد و با توجه به وضعيت شركت از نظر ايمني عمومي به سوالات آن پاسخ داده شده است.

چك ليست ايمني عمومي:

|  | ## بله | خير |
| --- | --- | --- |
| آيا مديريت علاقه اي به انجام برنامه ايمني و بهداشت دارد؟ | * |  |
| آيا مديريت با قوانين ايمني و اثرات آنها بر كارآگاهي كافي دارد؟ | * |  |
| آيا سازمان هيچ جلسه ايمني منظمي را تشكيل مي دهد ؟ | * |  |
| آيا بين مديريت و پرسنل ايمني و بهداشت ارتباط مناسبي وجود دارد؟ | * |  |
| آيا مديريت طرح مناسبي براي آموزش ايمني دارد؟ | * |  |
| آيا شركت داراي چارت سازماني كه وظيفه پرسنل مشخص باشد، مي باشد؟ | * |  |
| ايا كميته ايمني در كارخانه موجود است؟ | * |  |
| آيا كميته ايمني مورد حمايت مديريت است؟ | * |  |

# پيشنهادات :

- خط كشي كردن معابر وسالنها و مسيرهاي عبور و مرور ليفتراك ها، يكي از مسائل مهم مربوط به ايمني عمومي در شركت داروپخش عدم خط كشي مسيرهاي حمل ونقل است كه اين مسيرها با رنگ زرد مي تواند جهت بهبود ايمني موثر باشد.

- استفاده كردن از پوسترهاي حفاظتي و تابلوهاي اعلان پيام هاي ايمني. اين پوسترها بايد به گونه اي باشند كه پيام خود را به سرعت به ببينده منتقل كنند و علاوه بر اين سادگي بايد بيينده را به تفكر وادارد اين اعلانها هر چه مدت يكبار بايد تعويض گردد تا يكنواخت و عادي نشود.

- كاربرد رنگها در قسمتهاي مختلف محيط كار و آموزش به كارگران در مورد پيام هاي ايمني رنگها يكي ديگر از رورشهاي ايمني سازي محيط مي باشد.

ايمني ماشين آلات :

ماشين آلاتي كه امروزه در صنايع بكار مي روند داراي انواع و اقسام مختلف هستند و هر يك از آنها تنوع خاص خود را دارند با استناد به ماده 89 قانون كار:

كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها،دستگاهها و ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي مصوب شورايعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و در آخر مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدرك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.

در رعايت اصول ايمني در كارخانجات بايد توجه خاصي به ماشين آلات مبذول داشت زيرا حدود 30% از ناتواني هاي موقتي در حدود 9% از ناتواني هاي دائم و منجر به مرگ در كشورهاي صنعتي حاصل استفاده نادرست از ماشين آلات مي باشد ،لذا بايد تدابيري اتخاذ نمود كه قسمتهاي متحرك و گردان ماشين آلات را بپوشاند و مانع تماس بدن كارگران و حتي تماس كار آنها با قستمهاي چرخان ماشين آلات شود.

طبق ماده 25 آئين نامه و مقررات حفاظتي ماشين آلات:

كليه قسمتهاي انتقال دهنده نيرو از قبيل تسمه فلكه ، زنجير، چرخ دنده و امثال آن و همچنين قسمتهايي از ماشين ها كه امكان ايجاد سانحه براي كارگر داشته باشد ، بايد داراي پوشش و يا حفاظ با استقامت كافي باشد. حفاظ ماشين آلات بايد داراي شرايط خاص باشند اين شرايط عبارتند از :

1- حفاظ بايد حفاظت را به طور كامل و مثبت تامين نمايد.

2- از هر گونه وارد شدن به منطقه خطوطي عمليات پيشگيري كند.

3- موجب ناراحتي و اشكال باري كسي كه آنرا مورد استفاده قرار مي دهند نشود.

4- به توليد ضرر نرساند

5- به طور خودكار يا با حداقل كوشش بكار بيفتد

6- تناسب با دستگاه و كاري داشته باشد كه بايد انجام دهد

7- حفاظ جزئي از ماشين باشد

8- روغن كاري ، بازرسي، تنظيم و تعمير ماشين آلات را ميسر سازد

9- بتواند مدت زيادي مورد استفاده قرار بگيرد

10- در مقابل خطر فرسودگي وو ضربه مقاومت داشته باشد

11- با دوام بوده و در برابر آتش و مواد خورنده مقاومت نمايد.

12- خود حفاظ منبع ايجاد خطر نباشد.

13- نه تنها در برابر خطرات احتمالي بلكه در برابر حوادث پيش بيني نشده هم نقش حفاظتي ايفا نمايد.

14- جنس حفاظ متناسب با نوع كار و روش كار را انتخاب گردد.

در بررسي ايمني ماشين آلات در كارخانه داروپخش تعدادي از ماشين ها انتخاب شده و عملكرد آنها و حفاظ آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

دستگاه پرس قرص:

در بخش پرس قرص 14 دستگاه پرس در 8 مدل مختلف وجود دارد كه انواع و نام آنها در فصل 1 گزارش در قسمت قرص سازي ذكر شده است. دستگاه پرس بطور كلي به دو مدل دي (D) و بي (B) تقسيم مي شوند.

هر دستگاه پرس از بدنه ، موتور ، پانچ (سنبه) ، راي ( ماتريس) تشكيل شده است، در دستگاه پرس مدل B قطر پانچ دستگاه كمتر از قطر پانچ در دستگاه مدل D باشد.

نحوه كار دستگاههاي پرس قرص به اين صورت مي باشد :

هر دستگاه داراي پانچ بالايي ، پانچ پاييني و ماتريس دواري مي باشد پانچ پاييني هميشه در داخل راي قرار گرفته بنابراين بدنه نازك آن طويلتر مي باشد و پانچ بالا در هنگام پرس وارد دار مي شود. سرپانچ ها بصورت هاي مختلف و در اندازه هاي مختلف مي باشد ممكن است سرپانچ به صورت مقعر (N.C) باشد كه در اين صورت قرصهاي توليدي داراي تحدب مي باشند و يا بصورت صاف باشد و هيچگونه تقعري نداشته باشد.

پانچ هاي بالا و پايين در دستگاه به موازات هم قرار گرفته اند. گرانول هاي توليدي توسط اپراتور از طريق شبكه تغذيه گرانول به دستگاه ريخته مي شود سپس از طريق لوله اي به فضاي بين پانچ و لاي (سنبه و ماتريس) منتقل مي شود براساس وزن قرض دستگاه ميزان گرانول اضافي را از آن فضا خارج مي كند.

بعد از تنظيم وزن قرص ، غلتكها پانچ بالايي را پايين آورده و پانچ بالا و پايين از دو طرف به قرص فشار مي آورند و قرص در دستگاه پرس مي شود.

دستگاههاي پرس قرص بسيار حادثه آفرين و خطرساز مي باشند بطوريكه اگر لباس كارگر به دستگاه گير كند دست كارگر به سمت دستگاه كشيده مي شود و در صورت تماس دست كارگر با پرس احتمال قطع شدن قسمتي از عضو كه با دستگاه برخورد مي كند وجود دارد.

بوسيله چك ليست ارائه شده دستگاههاي پرس قرص موجود ، در كارخانه بررسي وارزيابي شدند.

چك ليست پرس قرص :

|  | ## بله | خير |
| --- | --- | --- |
| آيا دستگاه داراي حفاظ است؟ | * |  |
| آيا حفاظ درست عمل مي كند؟ | * |  |
| آيا دستگاه داراي سيم ارت است؟ | * |  |
| آيا ارتفاع سطح كار با وضع قرار گيري افراد مناسب است؟ | * |  |
| آيا هنگام تعميرات توسط افراد متخصص برق از بخش كنترل مركزي قطع مي شود ؟ | * |  |
| آيا تعميرات توسط افراد متخصص صورت مي گيرد؟ | * |  |
| آيا حفاظ علاوه بر متصدي سايرين را حفاظت مي كند؟ | * |  |
| آيا حفاظ جزء لاينفك دستگاه است؟ | * |  |
| آيا حفاظ با ماشين سازگار است؟ | * |  |
| آيا حفاظ با كمترين تلاش بكار مي افتد؟ | * |  |
| آيا حفاظ موجب لطمه به توليد مي شود؟ |  | * |
| آيا حفاظ براي كار و كارگر مزاحمت ايجاد مي كند؟ |  | * |
| آيا حفاظ از ورود دست به منطقه خطر جلوگيري كند؟ | * |  |

بررسي ايمني پرس قرص :

در كارخانه داروپخش دستگاههاي پرس هر كدام بصورت جداگانه در اتاقكهايي قرار گرفته اند و اپراتور دستگاه از پشت شيشه هاي اتاق عملكرد دستگاه را كنترل مي كنند ولي در مدت 15 دقيقه يكبار مسئول آزمايشگاه قرصهاي توليدي را بررسي مي كند بنابراين لازم است كه هر دستگاه پرس علاوه بر اتاقكهاي محافظ داراي حفاظ هايي جهت پوشاندن منطقه خطر باشد.

در بين دستگاههاي پرس موجود تعدادي فاقد حفاظ هستند ولي اكثر آنها داراي حفاظتهاي طلقي ثابت مي باشند كه مانع از تماس دست كارگر با منطقه خطر دستگاه مي شود.در هنگام نظافت و تميز كردن دستگاه اين حفاظ ها از روي دستگاه برداشته مي شوند و موقع شروع به كار مجدداً نصب مي شوند ولي دستگاههايي كه فاقد حفاظ مي باشند خطر ساز بوده اند و حادثه هايي را ايجاد كرده اند.

دستگاه آسياب و گرانول سازي:

در قرص سازي براي تهيه گرانول در ابتدا با مخلوط كردن پودر مواد اوليه ،خميرهايي توليد مي كنند. بعداز خشك كردن اين خميرها ، آنها را از داخل آسيابهايي عبور مي دهند و تبديل به گرانول مي كنند.

دستگاه آسياب شامل بدنه، تيغه آسياب و موتور مي باشد. نحوه كار دستگاه به اين صورت است كه با چرخش تيغه ها قطعات درشت خرد شده و تبديل به گرانول مي شوند.

خميرهاي توليدي را از قسمت بالاي دستگاه وارد مي كنند و از خروجي دستگاه گرانول هاي توليد شده خارج مي شود تيغه دستگاه منطقه خطر مي باشد كه در صورت قرار گرفتن دست در اين محدوده حوادث جبران ناپذيري را ايجاد مي كند.

با كمك چك ليست ارائه شده ايمني دستگاه هاي آسياب موجوددر كارخانه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

چك ليست دستگاه آسياب :

|  | بله | خير |
| --- | --- | --- |
| آيا دستگاه آسياب داراي حفاظ روي تيغه است؟ | * |  |
| آيا خروجي آسياب ميكروسوئيچ دارد؟ |  | * |
| آيا ورودي آسياب ميكروسوئيچ دارد؟ | * |  |
| آيا دستگاه داراي سيم ارت است؟ | * |  |
| آيا هنگام باز كردن درب ورودي يا خروجي دستگاه از كار مي افتد؟ | * |  |
| آيا حفاظ با ماشين سازگار است؟ | * |  |
| آيا حفاظ علاوه بر مقصدي ماشين ديگران را حفاظت مي كند؟ | * |  |
| آيا حفاظ موجب لطمه به توليد مي شود ؟ |  | * |
| آيا حفاظ از ورود وسعت به منطقه خطر جلوگيري مي كند ؟ | * |  |
| آيا تعميرات دستگاه توسط متخصص صورت مي گيرد؟ | * |  |

بررسي ايمني دستگاه آسياب :

در كارخانه داروپخش اين دستگاه ها در اتاقهايي كه اتاق ساخت گرامول نام دارد در كنار دستگاههاي مخلوط كن قرار گرفته اند. اين دستگاهها داراي حفاظ هاي درگير شونده يا ميكروسوئيچ مي باشند كه در صورت باز بودن درب دستگاه فعاليت آن متوقف مي شود و بعد از بسته بدون درب و دستگاه كار مي كند همچنين دستگاه داراي كليد قطع اضطراري مي باشد كه در دسترس كارگر قرار دارد.

دستگاه بسته بندي :

اين دستگاه در واحدهاي مختلف كارخانه وجود دارد و عمل بسته بندي محصولات مختلف از قبيل قرص، آمپول وكارپول را انجام مي دهد.

نحوه كار دستگاه به اين صورت است كه در ابتدا فويل PVC توسط حركت نواري با كمك غلتكها به سمت جلو حركت كرده و در قسمت اتو تا دماي 120-115 گرم مي شود و توسط پرس دستگاه از قسمت بالا به فويل گرم شده فشار وارد مي شود و متناسب با شكل و نوع محصول فويل PVc شكل گرفته و در آن فرورفتگي هايي براي جايگزيني محصول ايجاد مي شود.

سپس از قسمت تغذيه دستگاه محصول مورد نظر در فويل PVC قرار گرفته و توسط نوارهاي متحرك به جلو هدايت مي شود. در جلوي دستگاه فويل آلومينيومي كه مشخصات محصول روي آن نوشته شده توسط دو قطعه فولادي سنگين با دماي 170-150 روي فويل ‍‍PVC پرس مي شود و ضمن حركت به سمت جلو در اندازه اهي مشخص قيچي مي خورد و دردستگاه بسته بندي منطقه اي خطر زيادي وجود دارد براي بررسي بهتر ايمني ماشين از چك ليست ارائه شده استفاده مي شود.

چك ليست ايمني ماشين آلات:

|  | بله | خير |
| --- | --- | --- |
| آيا براي جلوگيري از بكار افتادن دستگاه ابزارهاي كنترل پوشانيده شده اند؟ |  | * |
| آيا نقاط خطر ماشين حفاظ گذاري شده اند؟ | * |  |
| آيا ابزارهاي كنترل براي تشخيص از يكديگر متفاوت شده اند؟ | * |  |
| آيا ابزار كنترل در ميدان ديد و در دسترس كارگر قرار دارد؟ | * |  |
| آيا علائم راهنما را طوري نصب كرده اند كه تشخيص آنها از هم آسان باشد؟ | * |  |
| آيا ابزارهاي كنرل به ترتيب استفاده شده چيده شده اند؟ | * |  |
| آيا علائم و نوشته هاي روي دستگاه همه قابل تشخيص اند؟ | * |  |
| آيا ماشين آلات به سيستم ارت متصل مي باشند؟ | * |  |
| آيا تعميرات دستگاه توسط متخصص صورت مي گيرد؟ | * |  |

بررسي ايمني دستگاه بسته بندي:

در كارخانه داروپخش تمام قسمتهاي خطرساز دستگاه با حفاظ هاي ثابت فلزي پوشيده شده و هيچكدام از مناطق خطر در دسترس افراد نمي باشد. در هنگام تعمير دستگاه توسط متخصص باز مي شوند و مجدداً‌در جايگاه خود قرارمي گيرند.

علاوه بر حفاظ هاي ثابت ، دستگاه داراي تعدادي كليد قطع اضطراري مي باشد كه در قسمتهايي كه اپراتور قرار مي گيرد نصب شده و در دسترس كارگر مي باشد.

نتايج بدست آمده از بررسي ايمني ماشين آلات در كارخانه داروپخش:

با توجه به مقررات ومشخصات ذكر شده جهت حفاظ ها، در كارخانه داروپخش اكثر قطعات گردنده ماشين آلات همانند تسمه ها ، فلكه ها ، چرخ دنده ها، زنجيره ها، و .. داراي حفاظ مي باشند. البته بايد متذكر شد كه مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد. همانگونه كه گفته شد تعدادي از دستگاه هاي پرس قرص كه قديمي هستند فاقد حفاظ مي باشند.

همچنين در قسمت بسته بندي آمپول هم قسمتي از دسنگاه كه داراي حفاظ متحرك است، حفاظ دستگاه توسط اپراتور برداشته شده است.

پيشنهادات:

- نظم وانضباط در اطراف ماشين آلات رعايت شود و نبايد محصولات ساخته شده و مواد اوليه در كنار ماشين آلات تجمع پيدا كند.

- روي كليدهاي قطع اضطراري و كليدهاي روشن كردن دستگاه را با حفاظ پوشش دهند تا خطر بكار افتادن اتفاقي آنها از بين برود.

- بازپرس از ماشين آلات توسط افراد مسئول براي بررسي اينكه آيا ماشين حفاظ دارد يا خير و آيا اصول ايمني در كار با ماشين رعايت مي شود يا خير؟

- اگر به علت تعمير دستگاه حفاظ آن برداشته مي شود بعداز محور مجدداً سرجايش قرار بگيرد.

- طرز كاربرد صحيح حفاظها به كارگران آموزش داده شود و همچنين نحوه بكارگيري آنها را آموزش دهند.