| انواع کابل مسی در مخابرات |  |
| --- | --- |

منظور از عایق مسی همان روکش سیم می باشد که در گزینه اول یعنی کابل از نظر نوع عایق مسی به سه دسته تقسیم می شود گروه اول سیم های هستند که روکش آنها کاغذ است که هم اکنون استفاده نمی شوند . گروه دوم سیم های هستند که روکش آنها خمیر کاغذ است که آنها نیز از رده خارج شده اند و هم اکنون استفاده نمی شوند. و گروه سوم سیم های که هم اکنون رایج هستند آنها سیمهای با روکش پلاستیکی اند که جای سیم های روکش کاغذی را گرفته اند. در دسته بعدی منظور از نوع کابل بر اساس محل استفاده این است که این کابل در کجا استفاده می شود . گروه اول کابلهای کانالی هستند این کابلها به علت روکش ضخیم خود نسبت به بقیه کابلها در داخل کانال های زیر زمینی مخابرات استفاده می شوند . گروه دوم کابلهای خاکی هستند این نوع کابلها به دلیل بودن در خاک روکش ضخیم تری نسبت به کابلهای کانالی دارا هستند و از آنها مقاوم ترند. گروه سوم کابلهای هوایی هستند که مخصوص تیر هایی هوایی اند و از یک ظرفیت خاص بیشتر نیستند (300 زوج) از این مقدار کمتر اند اما بیشتر نیستند. **** تذکر-MDF-چیست: ام دی اف مکانی است میان اتاق کابل و اتاق سالن دستگاه گروه چهارم کابلهای ام دی اف هستند که نسبت به سه گروه قبلی دارای انعطاف بیشر اند و در دو نوع 100زوجی و 200 زوجی اند. ***تذکر: در کابلهای کانالی به دلیل حفاظت از کابل و سیم ها کابل را طوری میسازند که بتوان به داخل آن هوا گذاشت اسم دیگر این کابل ها کابلهای هوا دار است هوا جلو گیری میکند از نفوذ آب به درون کابل که در فصلهایی بعد چگونگی هوا گذاری کا ملا توضیح خواهم داد. ****: در کابلهای خاکی هوا وجود ندارد و به جایی آن از ژله استفاده می شوداین نوع ژله در هنگام ساخت کابل درون آن تزریق می شود اسم دیگر این نوع کابلها کابلهای ژله ای است. ****:در کابلهای هوایی و ام دی اف ژله وجود ندارد هوا گذاری هم نمی شوند. در دسته بعد بر اساس قطر سیم می باشد که عمده ترین قطر سیم 0.4 می باشد. کابلهای ام دی اف بیشتر از نوع 0.8 و 0.6 می باشند در دسته بعد از نظر پوشش (قدیم) می باشند که هم اکنون غیر قابل استفاده اند –به دلیل وجود سرب و سنگین بودن آنها -. اما یک توضیح مختصر درباره آنها داده می شود: در نوع اول-- سربی کانالی :تشکیل شده است از روکش کاغذی و سرب در نوع دوم-- سربی خاکی: تشکیل شده است از کاغذ,روکش سربی,کنف قیر اندود,نوار فولادی,کنف قیر اندود در نوع سوم—لپت : تشکیل شده است از کاغذ,پلی اتیلن,کاغذ ,سرب در نوع چهارم—پلی جکت لپت:تشکیل شده است از کاغذ ,پلی اتیلن ,کاغذ ,سرب,پلی اتیلن. و در نوع پنجم—استالپت: تشکیل شده است ازفولاد,آلومینیوم ,پلی اتیلن ******* تذکر : این پنج نوع بالا هم اکنون استفاده نمی شوند. و آخرین نوع کابل مسی از نظر پوشش در حال حاضر دو نوع می باشند. دسته اول کابلهای ژله فیلد هستند و دسته دوم کابلهای ایر کور یا هوا دار هستند....

حفاظت الکتریکی

#### خطاهای ناشی از جریان برق عمدتا" به سه دسته تقسیم میشوند: #### 1_ اتصال بدنه که عبارت است از اتصال یکی از سیمهای جریان برق به بدنه د ستگاه . # 2_ اتصال کوتاه عبارت است از اتصال دو سیم لخت که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی می باشندبه یکدیگر. 3_ اتصال زمین که عبارت است از اتصال یکی از سیم های حامل جریان به زمین . #### خطا های نامبرده شده به دوصورت کامل وناقص اتفاق می افتد . دراتصال کامل درمحل اتصالی مقاومت وجودندارد وجریان زیادی از این نقطه عبور میکند اما اگر اتصال ناقص باشد درمحل اتصال مقاومت وجود دارد بنابر این جریان خطا نسبت به حالت قبل کمتر است. #### انواع حفاظت #### 1_حفاظت سیم ها و کابل ها : #### در بخش وسایل کنترل وحفاظت بطور کامل مورد بررسی قرار میگیرد. #### 2_ حفاظت مصرف کننده ها و دستگاهای الکتریکی : #### قسمت عمده مصرف کننده های سه فاز در مراکز صنعتی را موتورهای الکتریکی تشکیل می دهند .معمولا" جهت حفاظت موتورهای الکتریکی از کلید حفاظت موتور استفاده می شود این کلید موتور را در مقابل بار اضافی و همچنین اتصال کوتاه حفاظت می کند.بدین صورت که در اثر اضافه بار و یا دو فازشد ن موتور جریان کمی بیشتر از جریان نامی آن میشود.حرارت بی متال کــــــه عضو حفاظت کننده حرارتی است بالا رفته ودراثر تغییر فرم بی متال به اهرم فشار آورده وکلید را قطع می کند.اگر خطاهایی مانند اتصال کوتاه در موتور پیش آید در اثر عبور جریان از بوبین حفاظت کننده مغناطیسی کلیداهرم آهنی بسرعت به سمت هسته بوبین جذب شده و کلید را قطع می نماید. #### حفاطت اشخاص: معمولا" ولتاژ بیش از 65 ولت برای انسان خطرناک می باشد. انواع حفاظت اشخاص عبارتند از: 1-حفاظت توسط سیم زمین: که اغلب در مجتمع ها و ساختمان ها از این نوع حفاظت استفاده می کنند. الکترود زمین عبارت است از یک قطعه جسم هادی که در زمین قرارداده می شود و سیم زمین به آن متصل می شود.الکترودها به اشکال مختلف ساخته می شوند. الف:میله های مسی معمولا به قطر 16 میلیمترکه با چکش در زمین کوبیده می شوند این میله ها دارای نوک تیزفولادی هستندکه فرو رفتن در زمین را آسان میکند.پس از کو بیدن یک میله می توان میله دیگری به آن پیچ کرد و کوبیدن را ادامه داد تا میله با طول مورد نظر تا حدود 3 متر به دست آید. ب:صفحه های مسی که در عمق 60 سانتیمتری یا بیشتر بصورت افقی خوابانده می شود. اجرای این روش با زحمت بیشتری همراه است . ج:استفاده از لوله های آب شهری در گذشته بسیار معمول بوده است ولی امروزه که بیشتر از لوله های پلاستیکی استفاده می شود این روش قابل استفاده نیست. د:غلاف یا زره فلزی کابلهای زیر زمینی امروزه بیشتر به عنوان الکترود زمین و سیم زمین مورد استفاده قرار می گیرد. غلاف و زره کابل در پست به نوترال متصل هستند. در این سیستمها در صورت اتصالی, جریان از غلاف یا زره عبور کرده و به زمین نفوذ نمی کند. در بسیاری از موارد برای کاهش دادن مقاومت زمین از مجموعه میله ها استفاده می کنند و با اتصال الکتریکی آنها به یکدیگر آنها را به صورت الکترود واحد مورد استفاده قرار می دهند.اما نکته قا بل توجه این است که مقا ومت بین الکترود و زمین بستگی به مقا ومت ویژه زمین دارد که خود بسته به جنس زمین و میزان رطو بت است. 2_ سیستم حفاظت نول:بصورت یک سیم جداگانه به بدنه تابلو یا دستگاه وصل می شود.کاربردآن در تا سیسات الکتریکی که در آنها دستگاه ها بصورت انفرادی به زمین وصل می شوند,می باشد و نباید برای دستگاههای دیگر از حفاظت نول استفاده نمود. چون با بودن مقا ومت کم جریان زیادی می گذرد در نتیجه اختلاف ولتاژ نسبتا" زیادی در روی تمام مصرف کننده های دیگر بین بدنه هادی آنها و زمین بوجود خواهد آمد. 3_ حفاظت بوسیله عایق کردن: تمام قسمتهایی که امکان اتصال با بدن انسان را دارد عایق می کنند که برای ساختمان ها اقتصادی نیست.