A :  اطلاعات عمومي

الف ) اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات

- محافظت از اتومبيل

دقت كنيد قبل از شروع هر نوع تعميرات ، صندلي ها ، گلگيرها و سپر ها را با محافظ چرمي يا پلاستيكي بپوشانيد تا از كثيف شدن و آسيب ديدگي آنها جلوگيري كرده باشيد .

- نكات ايمني هنگام جك زدن

هنگام جك زدن اتومبيل موارد زير را رعايت كنيد :

- چرخ ها را مهار كنيد .

- جك را فقط در جاهاي مخصوص قرار دهيد .

- پس از جك زدن به منظور ايمني بيشتر از خرك استفاده نماييد .

3-آماده كردن ابزار و وسايل اندازه گيري

هميشه قبل از شروع به كار كليه ابزار و وسايل اندازه گيري لازم تهيه نماييد .

4-ابزار مخصوص

هنگام تعميرات از ابزار مخصوص استفاده كرده و از بكار بردن آچارها و وسايل متفرقه جلوگيري نماييد .

5-تشخيص عيب

قبل از رفع عيب حتماً نقص موجود را تشخيص داده و قبل از شروع به كار ، قطعاتي كه بايد تعمير و يا تعويض شوند را مشخص سازيد .

6- پياده كردن قطعات

اگر در تعميرات بازكردن تعداد زيادي از قطعات ضرورت داشته باشد بازكردن بايد به ترتيبي صورت گيرد كه در حين كار به ظاهر قطعات آسيبي وارد نشده و بستن آنها نيز به راحتي انجام شود .

ب) بازكردن قطعات ( جمع كردن )

1- بازديد قطعات

بعد از باز كردن قطعات آنها را دقيقاً از نظر آسيب ديدگي ، تغيير شكل ، تغيير رنگ ، سائيدگي و شكستگي بازديد نماييد .

2- مرتب كردن قطعات

قطعات را پس از باز كردن شسته و مرتب بچينيد تا سوار كردن آنها به راحتي امكان پذير باشد . دقت نماييدقطعاتي كه بايد تعويض شوند جدا قرار گيرند .

3-تميز كردن قطعات

تميز كردن قطعاتي كه مجدداً مورد استفاده قرار مي گيرند ضروري مي باشد .

4-جمع كردن قطعات

هنگام بستن مجدد قطعات دقت كنيد كه كليه استانداردهاي لازم از قبيل ميزان گشتاور ( سفت كردن پيچ و مهره ها ) و تنظيمات را رعايت كنيد . توجه كنيد كه پس از هر بار باز كردن ، قطعات زير را بايد تعويض كرد :

- كاسه نمد

- واشرها

- اورينگ ها

- واشرهاي فنري

- اشپيل ها

- مهره هاي با قفل پلاستيكي

نكات قابل توجه

- واشرها را با برچسب مخصوص آب بندي نماييد .

- قسمتهاي متحرك را روغن كاري نماييد .

- كاسه نمد و قطعاتي از اين قبيل از سوار كردن با روغن يا گريس توصيه شده ، روغن كاري نماييد .

تنظيمات

به منظور انجام صحيح تنظيمات از ابزار مخصوص ، گيج ها و وسايل مخصوص استفاده نماييد .

سيستم الكتريكي

هنگام رفع عيب سيستم هاي الكتريكي ، حتماً كل بل منفي باطري را قطع نماييد . ضمناً هنگام جدا كردن اتصالات ، هيچ گاه سيم ها را نكشيد . براي اينكه مطمئن شويد كه كائوچوبي ها به يكديگر محكم شده اند دقت داشته باشيد كه هنگام بستن صدايي شبيه تيك از آنها شنيده شود . از رله ها و سنسورها به دقت مراقبت نمود و مواظب باشيد كه به قطعات ديگر آسيب نرسانند .

قطعات و لوله هاي لاستيكي

همواره مراقب باشيد كه قطعات و لوله هاي لاستيكي آغشته به بنزين ، روغن ، تينر و موادي از قبيل نشوند .

ج) محل نصب جك و پايه هاي ايمني ( خرك )

1- جلو: محل نصب خرك زير طاق ، محل نصب جك در جلو اتومبيل

2- عقب ك محل نصب خرك در قسمت زير اكسل ، محل نصب جك در وسط اكسل

بالا بردن اتومبيل با جك ستوني به ترتيب در جلو ك زير ركاب و در عقب هم زير ركاب مي باشد . ( به شكل هاي ( 15- آ ) و ( 16 – آ ) و ( 17- آ ) توجه شود . )

د) بكسل كردن اتومبيل

جهت بكسل كردن خودرو به يكي از دو روش توصيه شده عمل نماييد .

براي اين كار ترمز دستي را كشيده و دنده را در حالت خلاص قرار داده و سوئيچ را روي موقعيت ACC قرار دهيد . قسمت پايين چرخ ها بايد بالاتر اززمين قرار گيرند . در صورتيكه به علت آسيب ديدگي بيش از حد بكسل كردن اتومبيل در حالت بالا بودن چرخ هاي محرك از سطح زمين مقدور نباشد مي توان از چرخ هاي كمكي استفاده نمود . براي بكسل كردن در حالي كه 4 چرخ بر روي زمين مي باشند فقط بايد خودرو را به سمت جلو بكسل كرد در چنين شرايطي سرعت خودرو نبايد بيش از 50Km/h باشد . در غير اين صورت به گيربكس آسيب وارد خواهد شد .

براي بكسل كردن اتومبيل بدين صورت عمل مي كنيم :

- چرخ هاي جلو را بر روي چرخهاي كمكي قرار دهيد .

- اتومبيل راطوري بكسل كنيد كه چرخهاي جلو از سطح زمين بالاتر باشند .

احتياط

- زماني كه موتور خاموش است بوستر ترمزها كار نمي كند . لذا داراي نيروي ترمز داراي نيروي ترمز ضعيف مي باشد .

- در موارديكه از زنجير و يا كابل استفاده مي نماييد دقت كنيد كه در حالت صاف قرار داشته باشد و ضربه هاي آني به آن وارد نكنيد .

- قلاب هاي عقب فقط بايد در موارد اضطراري مورد استفاده قرار گيرند مانند بيرون كشيدن اتومبيل از گل و لاي و توده برف .

B : بازديد و سرويسهاي دوره اي

الف ) مقدمه

توضيح : شرح حروف اختصاري كه درجدول سرويس هاي دوره اي به كار رفته است به شرح زير مي باشد :

  - ب : بازديد كنيد

  - س : سفت كنيد

  - ع : عوض كنيد

  - ت : تنظيم كنيد

  - ر : روغن كاري كنيد

توجه

پس از بازديد ظاهري و يا طرز كار يك سيستم در صورت نياز قطعات مربوطه را تميز تعمير و يا تعويض نماييد .

نكات زير را در نظر داشته باشيد :

- بعد از 80 هزار Km و يا 48 ما سروي و نگهداري توصيه شده را انجام دهيد .

- رديف هايي كه داراي علامت * مي باشند .

I ) لازم است هر 100 هزار كيلومتر يك بار تسمه تايمينگ را تعويض نماييد . در غير اين صورت به موتور آسيب وارد خواهد شد .

П ) در صورتيكه اتومبيل تحت شرايط زير كار مي كند توصيه مي گردد كه روغن موتور و فيلتر روغن را با فاصله زماني كمتر از آنچه توصيه شده تعويض كنيد : هواي غبار آلود استفاده از اتومبيل با دور آرام و سرعت كم براي مدت زياد .

Ш ) اگر اتومبيل در هواي غبار آلود و يا مناطق شنزار رانده مي شود ، صافي هوا را زودتر تعويض كنيد .

V I ) بازديد و تنظيم تسمه واتر پمپ و دينام ، تسمه كولر ( و فرمان هيدروليك )

VI ) مايع ترمز ( روغن موتور ) را هر 2 سال يكبار تعويض كنيد . در صورتيكه از اتومبيل در مناطق كوهستاني و يا مناطقي كه داراي آب و هواي مرطوب مي باشد استفاده مي كنيد ، مايع ترمز را هر سال تعويض كنيد .

1-تنظيم لقي سوپاپ ( فيلرگيري )

با استفاده از يك فيلر لقي سوپاپها را فلير گيري نماييد.

لقي سوپاپ بنزين (in  012/0 ) mm 30/0

لقي سوپاپ دود (in  0/0) mm 30/0

2- سفتي پيچ هاي سر سيلندر

پيچ هاي سرسيلندررا به ترتيب عددي كه در تصوير آمده سفت كنيد.

8

7

2

3

6

4

5

10

9

1

3- سقفي پيچ هاي منيفولد هوا و دود

ميزان گشتاور             كيلوگرم متر 6/2-9/1 منيفولدهوا

كيلوگرم متر 3/2 – 6/1 منيفولددود

4- بازديد و تنظيم تسمه ها ( شامل تسمه واند پمپ ، دينام و كولر)

1- تسمه ها را از نظر پارگي و ياپوسيدگي باز ديد كنيد .

2- در صورت لزوم آنها را تعويض ويا تنظيم نماييد .

3- بافشاري معادل 10 كيلوگرم ميزان كشش تسمه ها را آزمايش كنيد.

4- در صورت لزوم سفتي و ميزان انحنا آنها را مطابق جدول تنظيم نماييد.

| انحنا |  | تسمه |
| --- | --- | --- |
| كهنه | نو |  |
| mm 10-9 | mm 9-8 | دينام |
| mm 11-9 | mm 9-7 | كولر |

ج) تعويض تسمه تايمنيگ وروغن موتور

1-روش تعويض تسمه تايمنيگ در بخشهاي بعد مفصلاً شرح داده مي شود.

2- تعويض روغن موتور

1-در صورت سرد بودن موتور ، اتومبيل را روشن كرده تادرجه حرارت موتور حرارت موتور به حد نرمال برسد .

2- پيچ تخليه روغن را باز كنيد .

3- در روغن دادن را باز كنيد تا روغن براحتي خارج شود.

4- تاعلامت « f  » روي گيج روغن ، داخل موتور بريزيد.

توصيه

غلطت روغن موتور تاثير زيادي برروي سرعت موتوردارد. هميشه از روغن موتور توصيه شده در آن فصل استفاده كنيد.

توجه

فقط روغن هايي كه استاندارد غلظت آنها  SAE  باشند استفاده نماييد.

ظرفيت كارتل روغن 4/3 ليتر مي باشد .

بعد از استارت زدن موتور ، ميزان روغن را مجدداً آزمايش نموده واشر پيچ را از نظر نشتي  بازديد كنيد.

3- تعويض فيلتر روغن موتور

1- با استفاده از يك آچار مناسبي فيلتر روغن را باز كنيد .

2- محل نشمين گاه فيلتر را با يك تكه پارچه تميز كنيد .

3- روي اورنيگ جديد مقداري روغن موتور تازه بماليد.

4- فليتر را با دست نصب كرده و كاملاً سفت كنيد.

5- كارتل روغن را تا علامت « F» روي گيج روغن پر كنيد.

6- پس از نصب فيلتر و هنگام كار موتور ، فيلتر را از نظر نشتي بازديد كنيد.

7- ميزان روغن را توسط گيج كنترل كنيد.

4- بازديد سيستم خنك كننده

هشدار  - هنگام بازكردن در رادياتور مراقب باشيد تابخار آب و يا آب داغي كه با فشار خارج مي شود به شما آسيب نرساند .

1- شيلنگ ها و اتصلات سيتم خنك كننده ( شامل شيلنگ هاي بخاري ) را بدقت بازديد كنيد تا پاره و يا كهنه نشده باشند.

2- با استفاده از وسيله آزمايش در رادياتور و با فشاري معادل157 كيلو پاسكال ( 6/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) نشتي سيستم خنك كننده را باز ديد كنيد.

توجه

سيستم را بيش از 157 كيلو پاسكال تحت فشار قرار ندهيد .

5- تعويض مايع خنك كننده :

پيچ تخليه رادياتور را باز كرده و مايع خنك كننده موتور را تخليه كنيد .

هشدار

هنگام بازديد موتور ( در حالت داغ بودن )مراقب باشيد به شما آسيبي وارد نگردد.

مايع خنك كننده را مطابق بايست مخلوط مندرج در جدول تركيب نماييد:

| آب | يخ | استاندارد نگهداري |
| --- | --- | --- |
| 80 65 55 45 | 20 35 45 55 | زير 4- درجه سانتي گراد زير16- درجه سانتي گراد زير 26- درجه سانتي گراد زير 40- درجه سانتي گراد |

و) تعويض صافي هوا و بنزين

1- تعويض صافي هوا

صافي هوا را از نظر وجود روغن اضافي ، آلودگي و يا هر نوع آسيب ديدگي و پارگي بازديد نموده و در صورت لزوم آنرا تعويض نماييد.

توجه

براي تميز كردن صافي از هواي فشرده استفاده كنيد.

2- بازديد پمپ بنزين و لوله هاي بنزين

لوله ها و اتصالات بنزين را از نظر نشتي بازديد كنيد. توجه داشته باشيد كه هيچ اثري از نم و مرطوب بودن ( رطوبت ) ويا آثار نشست بنزين در آنها وجود نداشته باشد.

چنانچه شيلنگ ها داري عيب و نقص مي باشند آنهارا تعويض كنيد.

3-تعويض صافي بنزين

هشدار  - از نزديك كردن شعله و يا آتش سيگار به اتصالات و لوله هاي بنزين خودداري نماييد.

بعد از تعويض فيلتر بنزين دقت نماييد كه اتصالات صافي هيچگونه نشتي نداشته باشند.

- در صورت لزوم صافي بنزين را تعويض كنيد.

-هنگام نصب صافي به جهت جريان بنزين توجه فرماييد .

4- بازديد اتصالات كار براتور و سيستم ساسات

- براي پاك كردن اتصالات ساسات از اسپري مخصوص پاك كننده كاربراتوراستفاده كنيد.

- در حاليكه سوپاپ ساسات را به آرامي با دست حركت مي دهيد مايع پاك كننده را روي دوانتهاي محور دريچه ساسات بريزيد .

- براي خشك كردن آنها از هواي فشرده استفاده كنيد.

- جهت اطمينان ازصحت كار مكا نيزم ساسات اهرم ساسات را روغن كاري نماييد.

5- بازديد شمع

شمع ها را باز كرده و آنها را از نظر سوخته بودن الكترودها ، خوردگي ، شكستگي ويا ترك خوردگي قسمت چيني شمع بازديد نماييد. دهانه شمع را باز ديدكرده ودر صورت نياز آن را تا حد استاندارد تنظيم كنيد در غير اين صورت شمع را تعويض كنيد.

اندازه دهانه شمع                     mm 1/1 0/1

توصيه مي شود از شمع هاي  NGR      EP 5 ES -  11    استفاده كنيد.

EP   6  ES – 11

احتياط

الف ) براي نصب شمع نويا شمع قديمي  ، از تركيبات موليبدن  دار جهت روانسازي چند روزه اول استفاده كنيد.

ب) دقت كنيد براي جداكردن واير شمع از شمع ، واير را نكشيد بلكه از قسمت كلاهك واير را بكشيد.

6 ) بازديد باطري

مقدار آب باطري را بازديد كنيد اندازه آن بايد بين خط علامت بالا و پايين باشد .اگر مقدار آن كم است ، مقداري آب مقطر به آن اضافه كنيد . ضمنا غلظت استاندارد آب باطري را آزمايش كنيد.

غلظت آب باطري ( استانداردآن) 29/1 -27/1

7- بازديد دور آرام ونسبت مخلوط دور آرام :

توجه)دقت كنيد تايمينگ دلگو ، شمع وميزان شناوركاربراتور در حالت نرمال باشند .

- موتور را تا درجه حرارت عادي آن گرم كرده ودر حالت خلاص موتور را به مدت 3دقيقه در دور 2000دور در دقيقه نگاه داريد.

- كليه لوزم برقي را خاموش كرده ودور سنج را به موتور وصل كنيد.

- دستگاه كنترل گاز اگزوز را به لوله ااگزوز وصل كنيد.

دورآرام

دور آرام موتور را بازديد كرده ودر صورت لزوم باگرداندن پيچ تنظيم دريچه گاز ، آندا به دور آرام برسانيد .

دورآرام موتور         750- 700 دور قيقه

- بعد از تنظيم دور آرام موتور ؛ غلظت گاز co را تنظيم نماييد.

9) نسبت مخلوط دور آرام

پس از تنظيم دور آرام ، در پوش محافظ روي پيچ تنظيم مخلوط رابرداريد.

غلظت گاز co را تاحد 5% (- + ) 5/1 %  تنظيم كنيد. اين كار را با چرخاندن پيچ تنظيم نسبت مخلوط انجام دهيد.

- اگر دور آرام از حداستاندارد خود خارج شده مجددا آنرا تنظيم كنيد.

ج) بازديد جرقه

1- بازديد و تنظيم اوليه جرقه

- ميزان شناور كاربراتور را بازديد كنيد.

- دور سنج را وصل كرده و موتور راتا درجه حرارت نرمال كنيد.

- سيم چراغ تنظيم دكلو را به واير شمع شماره يك وصل كنيد.

2-تنظيم اوليه جرقه

-موتور را استارت زده و بگذاريد در حال دورآرام كار كند .

- لوله خلا را از روي واحد خلا قطع كرده و آنرا مسدود كنيد.

- چراغ تنظيم دكلو را وصل كرده و آنرا روي قالب جلو تنظيم كنيد.

- پيچ پايه دكلو را شكل كرده و دكلورا آنقدر بچرخانيد تاعلامت تايمينك روي پولي ميل لنگ با علامت روي قالب جلو منطبق شود.

- پيچ پايه دكلو را سفت كرده و تايمينگ را مجدداً بازديد كنيد .

ميزان آدوانس اوليه               3-1 درجه قبل از نقطه مرگ بالا

3) تنظيم دورآرام در زمان روشن بودن كولر

-لوله خلاء را از ديافراگرم كمكي جدا كنيد.

- لوله خلاء منيفولد را به ديا فراگم كمكي وصل كنيد.

- با دست گاز داده و درموتور را به 2000 دور در دقيقه رسانده و سپس گاز رارها كنيد.

دقت كنيد كه دور موتور درحد استاندارد خود قرارداشته باشد در غير اينصورت با چرخاندن پيچ تنظيم دور موتور را تنظيم كنيد.

دور استاندارد      50 (- +) 1250 دور در دقيقه

5) بازديد ترمز

1- بازديد پدال كلاچ

- رزمي كارپدال را آزمايش كنيد .

- ارتفاع آنرا بازديده كرده و در صورت لزوم با چرخاندن پيچ استوپ ،  ارتفاع پدال راتنظيم كنيد . سپس مهده قفلي را مجددا سفت كنيد.

- خلاصي پدال را امتحان كرده و در صورت لزوم با گرداندن پيچ تنظيم در اهرم رگلاژ، آنرا تنظيم كنيد.

ارتفاع استاندارد پدال گلاچ          213-  208 mm

2- بازديد اتصالات ، لوله ها و شيلنگ هاي ترمز

اتصال شيلنگ ها و لوله هاي ترمز را بازديد كرده و دقت كنيد كه فاقد هر گونه نشتي ، پوسيدگي پارگي و خرابي باشند.

3- بازديد روغن ترمز

دقت كنيد كه مايع ترمز نزديك علامت « max» روي منبع ذخيره روغن ترمز باشند. در غيراينصورت به مقدار لازم روغن ترمز اضافه كنيد.

مشخصات مايع ترمز    4 –Dot ويا 3– Dot مي باشد.

(  1703 Q   SAEJو يا FMRSS 116 )

4- بازديد ترمزدستي

با نيروي معادل 10 كيلوگرم اهرم  ترمز دستي را كشيده و سپس ميزان كورس آنرا امتحان كنيد . در صورت لزوم با چرخاندن مهره تنظيم ، كورس را تنظيم نماييد.

كورس حركت          8-6 روزانه

5- بازديد بوستر ترمز و شيلنگ هاي آن

- شيلنگ خلاء ، اتصالات و سوپاپ مكشي را از نظر سائيدگي ، خوردگي و يا هر گونه خرايي بازديد كنيد.

- كيفيت كار بوستر ترمز را باز ديد كنيد. براي اين كار پدال ترمز را چندين بار فشار داده تا اطمينان بيابيد كه ديگر مقدار حركت پدال تغيير نمي كند ، سپس در حاليكه استارت مي زنيد پدال بايد كمي پايين برود.

6) بازديد ترمز دكسيلي

موارد زيررا بررسي كنيد

1-سيلندرترمز دكسيلي جلو را از نظرنحوه كارو نشتي بازديد نماييد.

2- مقدار سائيدگي لنت ها را بازديد نماييد.

3- ضخامت دسيك را باز ديدكنيد.

حد ضخامت لنت ترمزmm3

حد ضخامت دسيك ترمز        mm11

7) بازديد ترمز كاسه اي

- طرز كار سيلندر ترمز چرخ ونشتي احتمالي آنرا بازديد كنيد.

- لنت را ازنظر سائيدگي و يا هر گونه آسيب ديدگي بررسي كنيد.

- قطر داخلي كاسه چرخ را اندازه بگيريد.

حد ضخامت

لنت ترمز              mm1

قطر داخلي كاسه چرخ      5/1171   mm

ق) 1- بازديد طرز كار فرمان و جعبه فرمان

- ميزان خلاصي غربيلك فرمان را آزمايش كنيد.

- كار كرد دقيق فرمان و نيز ميزان شد بودن جعبه دنده فرمان را بازديد كنيد.

- جعبه دنده فرمان را از نظر نشتي بازديد كنيد.

ميزان خلاصي                                                     mm 0-30

2- بازديد اتصالات فرمان و ميله رابط فرمان

اتصالات فرمان را از نظر شل بودن و يا هرگونه آسيب ديدگي بررسي كنيد.

- حركت اضافي ( زياد از حد ) ميله رابط فرمان و كايد دنده شانه اي را بازديد كنيد.

- گردگيرها را از نظرپوسيدگي و پارگي بازديد نماييد.

- ميله رابطه فرمان را از نظرشل بودن و يا نشت گريي بازديدكنيد.

غ) تعويض و اسكازين گيربكس

- گيربكس و ديفرانسيل را ازنظر نشتي روغن بازديد نماييد.

- سيم ودنده كيلومتر شمارا از گيربكس جدا كرده و پيچ تخليه روغن را باز كنيد.

- روغن را از سوراخ دنده كيلومتر شمار بداخل گيربكس بريزيد تا سطح روغن به علامت « f» روي دنده كيلو متر شمار برسد.

ظرفيت روغن       5/2 ليتر روغن استاندارد

Sae: 75w- 80api serrice gl-4

ز) بازديدسيستم تعليق

1- بازديد سيبك سيستم تعليق

سيبك را از نظر وجود هر گونه عيب ونقص ، شل بودن ويا نشت گريس آزمايش كنيد.

2- تعويض گريس بلبرنيگ چرخ عقب

- كاسه ترمز عقب و بلبرينگ هاي داخلي و خارجي را باز كنيد.

- بلبرينگ ها را شستشو داده و آنها را از نظر وجود هر گونه عيب و نقص بازديد كنيد.

- قطعات زير را با گريس ليتيوم ( NLG1  NO.2)  گريس كاري كنيد:

الف: كليه سطوح اصطكاكي بلبرنيگ ها

ب: حد فاصل بلبرنيگ و كاسه نمد

ج : لبه هاي كاسه نمد ( از كاسه نمد جديد استفاده كنيد )

د: حد رزوه هاي محور توپي

ر: در پوش توپي

3- تعويض گريس بلبرنيگ چرخ جلو

-مجموعه سگگ دست و توپي چرخ جلو را باز كنيد

- بلبرينگ هاي چرخ جلو را باز كرده پس از شستشو آنها را از نظر وجود هر گونه عيب و نقص بازديد نماييد.

- قطعات زير را با گريس ليتيوم گريس كاري كنيد:

الف ) كليه سطوح اصطكاكي بلبرينگ

ب) حد فاصل بلبرينگ و كاسه نمد

ج) لبه هاي كاسه نمد ( كاسه نمد جديد نصب كنيد)

- مجموعه را مجدداً روي هم سوار كنيد.

4- بازديد گردگيرپلوس

گردگيرها را باز كرده و آنها را از نظر پوسيدگي ، نشت گريس و يا شل بودن بستها بازديد نماييد. در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد. چنانچه اتومبيل در شرايط سنگلاخ و يا آب و هواي غبار آلود رانده مي شود گردگيرها را بيش از حد معمول بازديد كنيد. كليه پيچ و مهره هاي شاسي ، اطاق و بدنه را تا حداستاندارد سفت كنيد.

4- تنظيم موتور

الف) روش تنظيم موتور

موتور را به روش زير تنظيم كنيد:

ب) باطري

- اتصال و قطب هاي باطري را بررسي كنيد . سپس آنها را تميز كرده و با گريس بپوشانيد.

- سيم ها را از نظر هر گونه خوردگي و سائيدگي بازديد كنيد.

- لاستيك هاي عايق قطب مثبت را بررسي كرده تا اطمينان حاصل كنيد كه پوشش آنها سالم مي باشد.

ج) صافي هوا

صافي هوا را از نظر وجود روغن اضافي ، آلودگي ويا هر نوع آسيب ديدگي و پارگي بازديد نموده ودر صورت لزوم آنرا تعويض نماييد.

توجه  -  با استفاده از هواي فشرده ، صافي هوا را تميز كنيد .

د) ميزان مايع خنك كننده

- دقت كنيد ميزان مايع خنك كننده نزديك دريچه را ثاتوربوده و مقدار آن در داخل منبع انبساط رادياتوربين علائم «fuu» و « low» باشد در غيراينصورت مقدار آنرا افزايش دهيد.

هشدار    - هرگز در حالت گرم بودن موتور درراياتور را باز نكنيد.

- براي بازكردن دررادياتور ، با استفاده از تكه اي پارچه آنرا به آرامي بچرخانيد.

توجه   - بااستفاده از ابزار اختصاصي هر خودرو كيفيت كار تعميراتي خودرا افزايش دهيد.

ذ) روغن موتور

بااستفاده از گيج روغن ميزان و كيفيت روغن را بازديد كنيد. در صورت لزوم به مقدار لازم به آن افزوده و يا آنرا تعويض كنيد.

و)تسمه ها

- تسمه ها از نظر سائيدگي ، پارگي و يافرسودگي آزمايش كرده در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.

- فشاري معادل 10 كيلوگرم را به وسط تسمه ها وارد كرده ، ميزان كشش وسفتي تسمه را امتحان كرده ودر صورت لزوم آنرا تاحداستاندارد تنظيم كنيد.

| تسمه | انحنا |  |
| --- | --- | --- |
|  | نو | كهنه |
| دينام | Mm 9-8 | Mm 10-9 |
| كمپر سور كولر | 7-9Mm | Mm 11-9 |

ي) شمع

شمع را باز كرده و ضمن بازديد موارد زير ، در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

- آسيب ديدگي عايق

- رسوب كربن دردهانه شمع

- سوختن عايق

- شكستگي چيني عايق

- سوختگي دهانه شمع

- فاصله استاندارد دهانه شمع      mm1/0 n1/1

ن) دردلكو

دردلكو را بيرون آورده وموارد زير را بازديد نماييد . در صورت لزوم آنرا تعويض نماييد.

- ترك خوردن دردلكو ويا رسوب گرفتن ترمينالهاي آن

- سوختگي و ياخوردگي ترمينالهاي دردلكو

- سائيدگي ترمنيال وسط دردلكو

2) وايرها

وايدها را در آورده و موار زير را بازديد نمائيد . در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد.

- آسيب ديدگي وايرها

- رسوب كربن در سروايرها

الف) ميزان شناور كاربراتور

موتور را روشن كرده ودر حالت دور آرام نگه داريد. توجه كنيد كه آيابنزين در قسمت وسط نشانگر شناور قرار دارد يا نه؟ در صورت نياز به هر گونه تنظيمي آنرا با توجه به اصولش كه بايد دانست تنظيم نماييد .

ج) اندازه گيري كمپرس موتور

- موتور را تادرجه حرارت نرمال گرم كنيد

- موتور را خاموش كرده و 10 دقيقه صبر كنيد تا حرارت لوله اگزوز كاهش يابد .

- سيم مثبت كويل را باز كنيد.

- كيج كمپرسور را در جاي شمع شماره 1 ببنديد.

- پدال گاز را كاملا فشار داده و سپس استارت بزنيد.

- دقت كنيد كه گيج مقدار مشخص شده را نشان دهد.

مقدار كمپرس استاندارد                   14 كيلوگرم برسانتي متر مربع

حداقل كمپرس                                 8/9 كيلو گرم برسانتي متر مربع

چ )فيلرگيري

- موتوررا تا درجه حرارت نرمال گرم كنيد.

- پيستون شماره يك را در نقطه مرگ بالا ودر حالت تراكم قرار داده و سوپاپ هاي نشان داده شده در شكل را فيلرگيري نماييد.

فيلرسوپاپ بنزين و دود               mm%3

- ميل لنگ را يك دور كامل بگردانيد بطور يكه پيستون شماره يا در نقطه مرگ بالا ودر حالت تراكم قرار گبرد. در اين حالت باقيمانده سوپاپ ها را فيلرگيري نماييد.

خ) تايمينگ دلكو

- موتور را تادرجه حرارت نرمال گرم كنيد .

- كليه وسايل برقي را خاموش كنيد.

- چراغ دلكو را موتور وصل كنيد.

- علامت زرد رنگ روي پولي ميل لنگ را باعلامت موجود روي قاب تسمه تايمينگ منطبق كنيد.

تامنيگ دلكو             3-1     درجه قبل از نقطه مرگ بالا

( در اين حالت شيلنگ خلا بايد قطع شده باشد.)

- در صورت لزوم باچرخاندن دلكو ، تايمينگ دلكو را تنظيم نماييد.

ر) تنظيم دور آرام

- دور پنج را به موتور وصل كرده وكليه وسايل برقي را خاموش كنيد.

- دقت كنيد كه دريچه ساسات كاملا در حالت دور آرام باشد.

- باچرخاندن پيچ تنظيم دريچه گاز ، در آرام را به 750-700دور در دقيقه برسانيد .

ژ) نسبت مخلوط دورآرام

- دستگاه كنترل گاز اگزوز را به اتومبيل وصل كرده تا از اين طريق ميزان غلطت گاز co را تعيين نماييد .

- در پوش محافظ را از پيچ تنظيم نسبت مخلوط باز كنيد.

توجه : باز كردن در پوش محافظ باعث شكستن آن مي شود بنابراين آنرا مجدداً نصب كنيد.

- پيچ تنظيم مخلوط راچرخانده و غلظت گاز co را تامرا استاندارد آن تنظيم نماييد.

غلظت گاز       co             5% ( - + )  5/1 %

- اگر دور آرام مطابق استاندارد نمي باشد ، دورآرام را مجدداً تنظيم و سپس غلظت گاز co را مشخص كنيد.

- روي پيچ تنظيم نسبت مخلوط يك در پوش محافظ جديد قرار دهيد.

5) ترتيب پياده و سوار كردن تسمه تايمينگ

الف ) –كابل قطب منفي باطري را باز كنيد.

- مايع خنك كننده موتوررا تخليه كنيد.

- هريك از قطعات را به ترتيب عددي در شكل آمده جدا كنيد.

قبل از باز كردن تسمه تايمينگ به ترتيب زير عمل نماييد:

- ميل لنگ را بچرخانيد تا علامت دنده سرميل سوپاپ با علامت سر سليندرو علامت در سوپاپ منطبق شود.

- در هنگام نصب تسمه تامينگ به فلش روي آن توجه كنيد.

توجه  : علامت فلش به منظور سهولت نصب مجدد تسمه تايمينگ در جهت تعيين شده حك شده است.

ب) بازديد

كليه قطعات زير را پس از بازكردن از نظر پارگي ، فرسودگي ، خرابي وسائيده شدن بررسي نماييد.

- تسمه تامينگ

- فنر تسمه تايمينگ

- دنده سرميل لنگ

- دنده سرميل سوپاپ

ج) نصب

- دقت كنيد كه هنگام نصب علامت روي دنده سرميل لنگ منطبق باعلامت روي پوسته موتور باشد.

- دقت كنيد كه علامت روي دنده سرميل سوپاپ منطبق باعلامت روي در سوپاپ باشد . در غير اين صورت ميل سوپاپ را بگردانيد تا تنظيم شود.

- فنر و تسمه سفت كن را نصب كرده و بطور موقت آنرا نگه داريد تا فنر كاملا باز شود.

- تسمه تامينگ را نصب كنيد.

آ ) چنانچه از تسمه تايمينگ كهنه مجدد استفاده مي شود ، جهت گردش آن را حتما رعايت كنيد.

ب) مراقب باشيد تسمه تايمينگ به روغن و گريس آلوده نشود.

- پيچ تسمه سفت كن را شل كنيد .

- ميل لنگ را دوبار چرخانده و علامت تنظيم روي در سوپاپ را منطبق كنيد.

توجه   - به منظور گردش ساده ميل لنگ ، شمع ها را باز كنيد.

- انطباق دقيق علامت روي در سوپاپ را بازديد كنيد اگر درست نبود ، تسمه تايمينگ و تسمه سفت كن را باز كرده و مراحل يك الي پنجم       ( ازبالا ) را تكراركنيد.

- پيچ تسمه نفت كن را محكم كنيد.

ميزان گشتاور           6/2 -9/1      كيلوگرم – متر

- ميزان سفتي تسمه تايميينگ را انتخاب كنيد ودر صورت عدم انطباق آن با استانداردهاي مورد نظر،مرحله پنجم در صفحه قبل مجددا تكراركنيد.

در صورت لزوم فنر سفت كن را تعويض كنيد.

ميزان انحنا تسمه تايمينگ           mm12-13

احتياط: دقت كنيد كششي به غيراز كشش فنر تسمه سفت كن به تسمه تايمينگ وارد نشود.

- قاب بالايي و پاييني تسمه تايمينگ را نصب كنيد .

ميزان گشتاور                        1/1 – 8% كيلو گرم متر

- شمع ها را باز كنيد.

ميزان گشتاور                     3/2 – 5/1 كيلوم متر

- پولي ميل لنگ و صفحه راهنماي تسمه تايمينگ را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                          8/1 – 3/1 كيلوم متر

- تسمه واتر پمپ و دينام را نصب كرده و ميزان سفتي آنرا تنظيم كنيد.

- محافظ بغلي موتور را نصب كنيد.

6- پياده و سوار كردن سرسليندر

الف) ترتيب پياده كردن سرسيلندر

- كابل منفي باطري را قطع كنيد .

- مايع خنك كننده موتور را تخليه كنيد.

- هريك از قطعات را به اربيتي ك در تصوير آمده ازيكديگر جدا كنيد.

ب) شيلنگ بنزين

بعد از قطع شيلنگهاي  ورود و خروج بنزين ، آنها را مسدود كنيد.

ج ) تسمه تايمينگ

- قبل از باز كردن تسمه تايمينگ ، ميل لنگ را به چرخانيد تا علامت تنظيم روي دنده ميل سوپاپ با علامت در سوپاپ منطبق گردد.

- پيچ تسمه سفت كن را شل كنيد.

- تسمه سفت كن را در جهت فلشي كه در تصوير آمده كشيده و پيچ را به طور موقت سفت كنيد.

- تسمه تايمينگ را باز كنيد.

- در حاليكه فلش به سمت جلو مي باشد ، برروي تسمه تايمينگ علامت گذاري كنيد.

توجه – علامت فلش بدين منظور مي باشد كه هنگام نصب مجدد تسمه تايمينگ از همان جهت استفاده گردد.

د) بازكردن سرسليندر

جهت باز كردن سرسيلندر به مطالب قبلي كه گفته شده ( در صفحات قبل ) مراجعه گردد.

بازديد سرسيلندر

جهت بازديد سرسيلندر نيز مانند قبلي به صفحات قبل مراجعه شود.

ه) نصب سرسيلندر

جهت نصب سرسيلندر به مطالب قبلي تا حالا و از اينجا به بعد مراجعه گردد.

خ)  نصب

- با يك پارچه تميز گريس و هرگونه آلودگي را از روي بلوك سيلندر پاك كنيد .

- واشد سرسيلندر نورادر جاي خود قرار دهيد.

- سرسيلندر را نصب كرده و پيچ هاي آنرا به ترتيب عددي كه در تصوير آمده به تدريج سفت كنيد.

ميزان گشتاور پيچ هاي سرسيلندر                 3/8 -7/7 كيلوم متر

- بست و لوله برگشت مايع خنك كننده را نصب كنيد.

ميزان گشتاور :

مهره a                    3/2 – 6/1 كيلوگرم متر

مهره b  ( روي استارت است ) 1/1 – 1/0 كيلوگرم متر

- شيلنگ آب را وصل كنيد.

- لوله اگزوز را با يك واشر جديد نصب كنيد.

- بست لوله اگزوز را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                        3/5 – 8/3 كيلوگرم متر

بعد آغشته كردن در سوپاپ به لايه اي از چسب آب بندي ، آن را در جاي خود نصب كنيد.

ميزان گشتاور                             9/0 – 5/0 كيلوگرم

تسمه تايمينگ را نصب كنيد.

جهت نصب تسمه تايمينگ دقت هاي لازم را بعمل آوريد.

قاب بالايي تسمه تايمينگ را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                    1/1 – 8/0   كيلوگرم متر

- پولي واتر پمپ را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                  1/1 – 8/0  كيلوگرم متر

- شيلنگ هاي بخاري وشيلنگ بالايي رادياتوررا نصب كنيد.

- شيلنگ هاي بنزين را نصب كنيد.

- شيلنگ خلا ترمز را وصل كنيد.

- لوله خلا سوپاپ برقي كولر را وصل كنيد.

- سوپاپ برقي سه راهي را نصب كنيد.

- وايرهاو سيم كشي ها را وصل كنيد.

- اتصالات زير را وصل كنيد.

- فشنگي درجه حرارت آب

- فشنگي فن

- سيم اتصال بدنه موتور

- اتصال سوپاپ برقي دور آرام

- سيم گاز را نصب كنيد .

- مجموعه هوا كش رانصب كنيد .

- رادياتور را از مايع خنك كننده پر كنيد .

- تنظيم هاي ضروري مربوط به موتور را انجام دهيد .

چ)ترتيب بازكردن قطعات سر سيلندر

كابل منفي باطري را قطع كنيد .

ژ ) اسبك و ميل اسبك

اسبك و ميل اسبك را به ترتيب عدودي كه درد تصوير مشخص است باشكل دردن تدريجي پيچها باز كنيد .

- بوسيله پارچه اي تميز سوراخ تخليه روغن را مسدود كرده تا از اين طريق فنر نگهدارنده به داخل كارتل نيفتد.

5

9

8

4

1

3

7

6

10

2

7) پياده و سواركرن كاسه نمد سوپاپ

الف ) كاسه نمد سوپاپ

- صفحه بست را باز كنيد

- ابزار فنر جمع كن سوپاپ ( 49 bo2oao) را روي سوراخ نصب شفت سبك قرار دهيد.

- پيستون سيلندري كه كاسه نمد سوپاپ آن بايد تعويض گردد در نقطه مرگ بالا باشد .

- باوارد آوردن فشار ( بطرف پايين ) روي فنر جمع كن سوپاپ فنر نگهداري را آزار كنيد.

- نشمين گاه بالايي و پاييني فنر سوپاپ را باز كنيد.

- با انبردست ويا ابزار ( 170    s120 49 ) كاسه نمد سوپاپ را از گيت سوپاپ خارج كنيد.

ب) طريق نصب

- قسمت داخلي كاسه نمد جديد را با لايه اي از روغن موتور آغشته كنيد.

- با استفاده از ابزار مخصوص ( 49boc2   001) فشار ملايمي به آن وارد كنيد .

- فنر سوپاپ را نصب كنيد .

توجه : فنر سوپاپ را طوري قرار دهيد كه گام كمتر آن بطرف سرسيلندر قرار گيرد.

- با استفاده از فنر جمع كن سوپاپ ، فنر نگهدارنده را نصب كنيد. در ضمن باوارد كردن ضربه به قسمت انتهايي آن مطمئن شويد كه كاملا در جاي خود نشسته است.

- بست ميل سوپاپ را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                     1/1 – 8/0كيلوگرم متر

اسبك و ميل اسبك سوپاپ را روي سرسيلندر نصب كرده و آن را به ترتيبي كه در تصوير آمده سفت كنيد.

10

6

2

3

7

ميزان گشتاور                9/2 – 2/2 كيلوگرم متر

9

8

1

4

8

توجه : هنگام نصب از پيچ هاي مخصوص استفاده كنيد تا از تنظيم دقيق آن مطمئن شويد .

- لقي سوپاپ ها را تنظيم كنيد.

- در سوپاپ را به ترتيبي كه در تصوير ملاحظه كنيد با لايه اي از چسب آبنبدي آغشته كنيد.

- در سوپاپ را نصب كنيد.

ميزان گشتاور :           9/0 -5/0 كيلوگرم – متر

پيچ قاب بالايي تسمه تايمينيگ را نصب كنيد.

- صافي هوا را نصب كنيد.

ج) ترتيب پياده و سوار كردن كاسه نمد عقب ميل لنگ

- كابل منفي باطري را قطع كنيد.

- روغن موتور را تغليه كنيد.

د) كاسه نمد

بااستفاده از پيچ گوشتي و يك تكه پارچه كاسه نمد را بيرون آوريد.

ذ) نصب كاسه نمد

- كاسه نمد جديد را به روغن موتور تازه آغشته نماييد.

- با استفاده از يك لوله مناسب ، كاسه نمد را در جاي خود قرار دهيد.

قطر خارجي كاسه نمد                      mm100

قطر داخلي كاسه نمد                      mm88/5

- سوراخهاي پيچ فلا يويل را تميز كنيد

- با استفاده از ابزارهاي مخصوص نگهدارنده فلايويل به شماره          (49    Doll   1AO) فلايويل را در جاي خود نصب كنيد.

ميزان گشتاور            5/10-8/9   كيلو گرم متر

- كلاچ را نصبر كنيد .

- گيربكسي را نصب كنيد.

ب ) روش نصب گايد سوپاپ : بست را داخل گايد سوپاپ قرار داده وبا استفاده از ابزار مخصوص ( 49 0249 –oloa  ) ضرباتي آرام ازطرفي كه در جهت عكس محفظه احتراق مي باشد ، به آن وارد كنيد تا اينكه بست باسرسليندر تماس پيدا كند. در اين حالت ارتفاع را اندازه بگيريد.

حدا ستاندارد ارتفاع                  mm13/2 – 13/8

ج)يكبار ديگر مقدار لقي بين سوپاپ و گيت سوپاپ را اندازه بگيريد.

توجه : گرچه شكل گايد سوپاپ بنزين و دود متفاوت مي باشد ، ليكن مي توانيد از گايد سوپاپ دود براي هر دو طرف استفاده نماييد.

فنر سوپاپ

هريك از فنرهاي سوپاپ ها را جهت بررسي هرگونه آسيب ديدگي و يا شكستگي بازنماييد. طول آزاد وزاويه باز هريك از فنر سوپاپ ها را آزمايش كرده ودر صورت لزوم آن را تعويض كنيد.

حداستاندارد طول آزاد فنر                  mm43/6

حد مجاز طول آزاد فنر                         mm42/3

اندازهزاويه فنر استاندارد         1/5 mm    ، حد 1/4mm

ليست سوپاپ

  - سطح تمامي ليست سوپاپ و سطح مورب سوپاپ را از لحاظ موارد زير بررسي نماييد.

الف ) هر گونه آسيب ديدگي

ب) زبري

2- در صورت لزوم و با استفاده از وسيله مخصوص تراش و يا زني و يا سايش سيت سوپاپ ، آنرا تاحد 15 ، 35 ، 45 ، 70 ، 75 ، درجه تراش داده ويا سنگ بزنيد.

زاويه سيت سوپاپ ها                     45 درجه

عرض سيت                                 mm 1/7- 1/1

3-سوپاپ و سيت سوپاپ را بوسيله روغن سمباده آببندي نماييد.

4- دقت نماييد همانگونه كه در شكل مقابل نشان داده است سطح تماس در قسمت مركزي سطح مورب باشد.

توجه : بعد از تكميل مداحل 2و3 كاسه نمد سوپاپ را تعويض كنيد.

5- مقداركاهش سيت سوپاپ را آزمايش كرده و مقدار بيرون زدگي ساق سوپاپ ( l) از سر سليندر را اندازه بگيريد.

مقدار بيرون زدگي ساق سوپاپ از سر سليندر ( l )      38/6mm

الف ) اگر اندازه «l » معادل با 1/39  - 6/38 mm ميباشد مي توانيد به همان شكل از آن استفاده نماييد.

ب ) اگر اندازه « l» معادل با 1/40 – 1/39 mm باشد مي توانيد با قرار دادن واشري در نشمين گا فنر اندازه «l» را به حد استاندارد آن برسانيد.

ج) اگر اندازه«l» بيش از 1/40 mm باشد ، سرسليندر را تعويض كنيد .

ميل سوپاپ

-كليه بادمكها را از نظر وجودهر گونه سائيدگي و يا آسيب ديگري بازديد كرده ودر صورت لزوم ميل سوپاپ را تعويض كنيد.

ارتفاع استاندارد                mm36/1

ارتفاع مجاز                        mm35/9

ميل لنگ

- ثابت ها و متحرك هاي ميل لنگ را از نظر وجود هر گونه سائيدگي ، خراش و گرفتگي در سوراخ هاي روغن بازديد كنيد.

- تابيدگي ميل لنگ را بازديد كرده ودر صورت لزوم آنرا تعويض نماييد.

حد مجاز تابيدگي ميل لنگ          mm0/04

- قطر هر يك از ثابت هاي ميل لنگ را در هر يك از 4 نقطه اي كه در تصوير مشخص شده اندازه بگيريد.

حداستاندارد قطرثابت ميل لنگ                   mm49/938-49/956

حداستاندارد قطر متحرك ميل لنگ             mm39/940-39/956

حد مجاز خارج از مركز بودن ميل لنگ          mm0/05

- اگر ميزان سائيدگي بيش از اندازه معمول مي باشد ، ميل لنگ را سنگ زده تا اندازه آن برابر ياتاقان آور سايز شود در اين حالت به اندازه r توجه داشته باشد.

حد مجاز تراش                      mm0/75

ياتان آن رسانيد                   mm0/75-0/50-0/25

اندازه r                                 mm3

تسمه تايمينگ

1- در صورتيكه تسمه تايمينگ به روغن ، گريس آلوده شده باشد آنرا حتما تعويض كنيد.

2- تسمه تايمينگ را از نظر سائيدگي ، پوسته شدن ، ترك خوردگي و سخت شده بازديدكنيد.

احتياط

الف ) تسمه تايمينگ را هرگز به زور نپچانيد. در ضمن آنراخم و يا به طرفين كم نكنيد .

- دقت كنيد كه روغن ، گريس ويا رطوبت روي تسمه باقي نماند.

تسمه سفت كن

با دست تسمه سفت كن را چرخانده تااز نرم و بي صدا كاركردن آن مطمئن شويد در غير اينصورت آنرا تعويض نماييد.

احتياط  - جهت تميز كردن تسمه سفت كن هرگز از مايعات پاك كننده استفاده نكنيد. براي اينكار از يك تكه پارچه نرم استفاده كرده و مراقب باشيد به آن خراشي وارد نشود.

دنده سرميل لنگ ودند ه سرميل سوپاپ

- دندانه هاي دنده  ها را از نظر سائيدگي ، خرابي ويا هرنوع آسيب ديدگي ديگر باز ديد كرده و صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.

احتياط – براي تميز كردن دنده ها هرگز از مايعات پاك كننده استفاده نكنيد براي اين كار مي توانيد از يك تكه پارچه نرم استفاده كنيد.

12) بستن قطعات موتور

قاب بالايي و پاينيي تسمه تايمينگ

قاب ها را از نظر وجود خميدگي و يا هر گونه ترك خوردگي بازديد ودر صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.

بستن قطعات موتور

نكاتي راجع به نصب قطعات

- دقت كنيد كه قبل از نصب قطعات ، آنها را تميز كرده باشيد .

- كليه قطعات لغزنده و چرخشي را به روغن موتور تازه آغشته نماييد.

- از واشرها و كاسه نمدهاي نواستفاده نماييد .

- هنگام نصب قطعات ، كليه لقي ها و خلاصي ها را رعايت نماييد.

- اگر ياتاقاني سوخته و يا پوسته شده است ، آنرا تعويض نماييد.

- پيچ ها را تا حداستاندارد آن سفت كنيد.

كاسه سوپاپ

- قسمت داخلي كاسه نمد نو را به روغن موتور تازه آغشته نماييد.

- با استفاده از ابزار مخصوص   ( 001-bo12 -49 ) كاسه را روي گيت  سوپاپ نصب نماييد.

سوپاپ فنر سوپاپ

- نشمين گاه پاييني فنر را نصب كنيد.

- سوپاپ را در جاي خود قرار دهيد.

- فنر سوپاپ و نشمين گاه بالايي فنر را نصب كنيد.

توجه: فنر را طوري نصب كنيد كه گام كمتر آن به طرف سرسليندر باشد.

- بعد از جمع كردن فنر سوپاپ ، با استفاده ز ابزار مخصوص شماره 100a  ، 3، 6، 790 و 222 –s120 – 70 )

فنر نگهدارنده رادر جاي خود قرار دهيد.

شاتون

- هنگام نصب پيستون دقت كنيد كه سوراخ روغنكاري روي شاتون مخالف علامت «f» روي پيستون باشد.

2- اطراف گژن پين هر يك پيستون ها و نيز سوراخ انتهايي كوچك شاتون را به لايهاي از روغن موتور تازه آغشته  كنيد.

- از ابزاراي مخصوص به شماره فني هاي 1 00 ll do 49 ، 002  doll 49 ، 004  doll 49  مطابق با روشي كه در تصوير نشان داده شده استفاده كنيد.

- گژن پين را از طرفي كه علامت «f» وجود دارد داخل پيستون جابزنيد.

- جهت نصب گژن پين با پرس ، قسمت بالايي ابزار مخصوص به شماره 003 doll 49 را تحت فشار قرار دهيد.

- گژن پين بايد تا آنجايي پايين رود كه انتهايي ابزار  044    3418    49 با انتهاي ابزار 001 doll 49 برخورد كند.

ميزان نيروي وارده                1500  - 300       kg

- اگر گژن پين با فشار اعمال شده جا نرفت ، شاتون ويا گژن پين را تعويض كنيد.

- ميزان حركت و نوسان شاتون را مطابق شكل آزمايش كرده و اگر انتهاي بزرگ آن با وزن خود سقوط نكرد پيستون ويا گژن پين را عوض كنيد.

رينگ پيستون

- سه قسمت رينگ روغني را روي پيستون نصب كنيد –الف ) رينگ ها و جلا كننده روغن را روغن موتور آغشته كنيد.

ب) جداكننده رينگ پيستون را نصب كنيد.

چ) رينگ بالا و پايين را نصب كنيد.

5- لقي محور ( جانبي ) ميل لنگ را بازرسي كنيد.

حداستاندارد لقي                   mm0/08-/0282

حد مجاز لقي                        mm/03

اگر لقي بيش از حد مجاز است اين لقي را با بغل ياتاقاني تنظيم كنيد.

ضخامت استاندار                                         mm2/007-2/022

ضخامت بغل ياتاقانهاي اندرسايز              mm/075        mm/025

Mm2/263-2/387                                       mm2/133            2/13

Mm/0 5

Mm2/138      2/262

توجه

شيارروغن بغل ياتاقاني بايد روبه ميل لنگ قرار بگيرد.

مجموعه پيستون وشاتون

- ديوارهاي سيلندر ، اطراف پيستون ورينگها را به روغن موتور تازه آغشته نماييد.

- با استفاده از رينگ جمع كن ، هر يك از پيستون ها و شاتون ها در بلوكه سيلندر قرار دهيد.

احتياط

پيستون ها را طوري قرار دهيد كه علامت »f» آنها روبه قسمت جلوي بلوكه سيلندر قرار گيرد.

كپه شاتون

- ميزان لقي ياتاقانهاي متحرك و متحرك هاي ميل لنگ را بازديد و تنظيم كنيد، اين كار را باز با همان روش آزمايش لقي ياتاقانهاي ثابت و يمل لنگ انجام دهيد .

ميزان استاندارد لقي                   m0/028- 0/068

حد مجاز لقي                                mm/01

ياتاقان متحرك اورسايز               mm/075-/05-/025

احتياط

هنگام نصب كپه شاتون دقت كنيد علائم حك شده روي كپه و شاتون در يك امتداد قرار گيرند.

- لقي بغل شاتون را كنترل كنيد.

ميزان لقي استاندارد                 mm0/-0/262

حد مجاز لقي                            mm0/3

احتياط

قبل از نصب دقت كنيد كه لقي بغل شاتون را اندازه گرفته باشيد.

3-ياتاقان متحرك و متحرك هاي ميل لنگ را به روغن موتور تازه آغشته نماييد.

4- كپه شاتون را نصب كرده و علامت حك شده در يك رديف قرار دهيد و سپس آنرا سفت كنيد.

ميزان گشتاور                                5/3- 3 كيلوگرم متر

درپوش عقب

1-كاسه نمد ، لبه كاسه نمد ودر پوش عقب را به روغن موتور تازه آغشته نماييد.

2-كاسه نمد را داخل درپوش جا بزنيد

3-در پوش عقب را با يك واشرجديد ببنديد.

ميزان گشتاور                           1/1 – 8/0 كيلوگرم متر

تسمه سفت كن

- تسمه كن را نصب كنيد.

- فنر تسمه كن را نصب كنيد.

- تسمه سفت كن را بطور موقت طوري قرار دهيد تا فنر آن كاملا باز شود.

تسمه تايمينگ

- تسمه تايمينگ را نصب كنيد

احتياط

الف ) اگر از تسمه كهنه استفاده مي كنيد دقت نماييد كه جهت نصب آن بايد به همان جهت چرخش سابق باشد.

ب) دقت كنيد كه روي تسمه گريس ، روغن ويا آلودگي هاي ديگر وجود نداشته باشد.

2- مهره قفلي تسمه سفت كن را شل كنيد.

3- ميل لنگ را دوباره در جهت چرخش آن چرخانده و علامت تنظيم را مقابل يكديگر قرار دهيد.

4- دقت كنيد كه علائم تنظيم مطابق با شكل صحيح خود قرارگرفته باشند. در غيراينصورت مراحل فوق را مجددا تكرار كنيد.

5- مهره قفلي تسمه كن را سفت كن.

ميزان گشتاور                      6/2-    9/1 كيلوگرم متر

6- ميزان سفتي و كشش تسمه را بين دنده سرميل لنگ ودنده سرميل سوپاپ امتحان كنيد. اگر مقدار آن برابر حد استاندارد نمي باشد مهره قفلي تسمه تايمينگ را شل كرده و مراحل 3 تا 5 را تكرار كنيد . در غيراين صورت فنر تسمه سفت كن را تعويض كنيد.

حد استاندارد انختا تسمه تايمينگ             mm9  با نيروي 10 كيلو گرم

قاب تسمه تايمينگ

قاب بالا و پايين تسمه تايمينگ را با وا شرهاي جديد نصب كنيد.

ميزان گشتاور             1/1 – 8/0 كيلوگرم متر

پولي ميل لنگ

پمپ بنزين

- سطح تماس بادامك پمپ بنزين را به روغن موتور آغشته كنيد.

- پمپ بنزين وداشدهاي جديد و عايق هاي نورا در جاي خود قرار دهيد.

ميزان گشتاور           3- 3/2 كيلوگرم متر

شمع ودايد

- شمع ها را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                        3/2 -5/1 كيلوگرم متر

- وايرها را نصب كنيد.

منيفولد بنزين

منيفولد بتزين را با استفاده از واشر جديد نصب كنيد.

ميزان گشتاور                  6/2- 9/1 كيلوگرم متر

منيفول دود

- موتور را از قلاب و پايه موتور را جدا كنيد.

- منيفولد دود را با استفاده از واشر جديد نصب كنيد.

ميزان گشتاور                 3/2 – 6/1 كيلوگرم

شيلنگ ورودي مايع خنك كننده

شيلنگ ورودي مايع خنك كننده را با استفاده از واشر جديد نصب كنيد

ميزان گشتاور:

پيچ :                                      1/3 -9/1 كيلوگرم متر

مهره :                                    3/5 – 8/3 كيلوگرم متر

شيلنگ برگشت مايع خنك كننده

- اورينگ را به لايه ايي از روغن نباتي آغشته كنيد.

- شيلنگ برگشت آب رادياتور را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                     3/2 – 6/1 كيلوگرم متر

پولي واتر پمپ

- پولي واتر پمپ را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                         1/1 – 8/0 كيلوگرم متر

پايه موتور را نيز نصب كنيد.

ميزان گشتاور                          5/11 – 5/9 كيلوگرم متر

دينام

- دياق دينام را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                              3/5 – 8/3 كيلوگرم متر

- دينام و تسمه دينام را نصب كرده و پيچ نصب دينام را بدون آن كه سفت كنيد ببنديد.

- با مراجعه به مطالب صحفه 5-1 انحنا تسمه را تنظيم كنيد.

ميزان گشتاور

پيچ نصب دينام                            7/4 – 8/3 كيلو گرم متر

پيچ تنظيم تسمه                            1/3 – 9/1 كيلوگرم متر

پولي هرز گرد كولر

پولي هرز گرد كولر را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                             7/4 – 2/3 كيلوگرم متر

پايه كولر را نصب كنيد

ميزان گشتاور                             5/5- 7/3 كيلوگرم متر

دسته موتور

دسته موتورها را نصب كنيد.

ميزان گشتاور                               5/5 – 7/3 كيلوگرم متر