#### بخش پنجم : پاركينگ

1-12 ترافيك و مشكلات پاركينگ

يكي از مشكلات ناشي از ترافيك جاده اي مشكل يا معضل پاركينگ مي باشد ومسائل نقليه نه تنها به فضاي حركت بلكه همچنين به فضاهايي جهت پارك كردن يا سوار كردن يا پياده كردن نياز دارند آمار نشان مي دهد كه از 8760 ساعت در سال هر اتومبيل فقط چيزي حدود 400 ساعت تردد جاده اي دارد و 8360 ساعت باقيمانده را متوقف است صاحبان اتومبيل ها ترجيح مي دهند اتومبيل هاي خود را حد الامكان در نزديكترين مكان به محل اقامتشان يا كارشان پارك كنند و پياده روي را به حداقل برسانند .

اين مساله نياز مبرم به ايجاد فضاي پارك در نواحي مركزي بريتانيا (C-B-D: Centeral British Districts)  و ساير مناطقي را كه فعاليتهاي متمركز در آنها صورت مي گيرد افزايش مي دهد افزايش روز افزون و سائط نقليه موتوري ، ابعاد تازه اي به مشكل پاركينگ بخشيده است بررسي سيستماتيك ويژگيها به ميزان نياز و وضع قوانيني كه درجهت كنترل پاركينگ ها بكار مي رود كمك بزرگي به مهندسين ترافيك وهمچنين شهر سازان به حساب مي آيد .

## 2-12 پارك اتومبيل و اثرات چند گانه آن

# 1-2-12 سد معبر

يكي از مشكلات اساسي كمبود پاركينگ اشغال فضاي تردد خيابانها و افزايش بار ترافيكي است .

نقصان فضاي تردد سرعت و سائط نقليه را كاهش ، زمان مسافرت را طولاني و تاخير در آمدو شد را افزايش مي دهد در نتيجه ، عملا وسائط نقليه هزينه بيشتري را متحمل مي شوند وزيانهاي اقتصادي جدي را متوجه جامعه مي كنند .

2-2-12 تصادفات :

مانورهايي كه رانندگان به هنگام پارك يا خروج از پارك انجام مي دهند موجب افزايش حجم تصادفات جاده اي مي شود بي دقتي در باز كردن درب اتومبيل هاي پارك شده ويا ورود و خروج از محل پارك يكي از دلايل اصلي و متداول تصادفات جاده اي محسوب مي شود .

3-2-12 ممانعت از عمليات اطفاء حريق :

اتومبيل هاي پارك شده مانع ازحركت اتومبيل هاي آتش نشاني مي شوند و عامل مهمي در كندي عمليات آنها به حساب مي آيند علاوه بر آن دسترس به شيرهاي آتش نشاني منصوب در پياده روها و همچنين دسترسي به ساختمانها را مشكل مي سازند .

4-2-12 محيط :

وسائط نقليه پارك شده درمركز شهر ، آنرا از حالت طبيعي خارج مي سازد و توقف و روشن شدن آن سبب ايجاد سرو صداهاي مزاحم و دود و بخارمي شود اتومبيل هاي پارك شده درهر فضاي كوچك قابل دسترس ، زيبايي شناسي بصري ساختمانها را تحت الشعاع قرار مي دهد ، گويي ساختمانها بر صفحه ستونهايي از اتومبيل استوار است .

5-2-12

اما عليرغم تمامي اثرات مخرب ياد شده و جود پاركينگ در خيابانها ويا حاشيه آنها ونزديك به مقصد كساني كه از آنها استفاده مي كنند امري ضروري به نظر مي رسد راحتي جامعه و بهينه سازي مركز شهر مستلزم نگرش عميق به نيازهاي پاركينگ و دستيابي به بهترين امكانات پارك شهري است .

3-12 حريم و استانداردهاي فضاي پارك :

پارك خياباني و مقررات مربوطه به آن همواره يكي از سياستهاي پارك درون شهر ما بوده وخواهد بود با وجوداين ، روند توسعه آينده ، بهره وري از زمين و فعاليتهاي ساختماني ، توجه و دقت لازم به نيازهاي پارك شهري امري ضروري است از اينرو ، تمامي ساختمانهاي جديد التاسيس و يا ساختمانهاي باز سازي شده مي بايست ملزم به

اختصاص فضاهاي پارك مناسب و منطبق باتوسعه آينده باشند .

تجربه نشان مي دهد كه ايجاد حريم و كنترل چگونگي كاربري زمين هاي شهري نقش بسيار مثبت در باز دهي وسلامت ترافيك ايفا مي كند . نياز به پاركينگ مبتني بر چگونگي استفاده از زمين است اما وجود تنوع در چگونگي استفاده از آن را نبايد فراموش كرد وضع استاندارد هاي واحد براي فضاهاي پارك در همه جوامع طبعا مشكلاتي به همراه خواهد داشت ، اما وضع حداقل استاندارد هاي مبتني بر تجربيات ارزشمند موجود به امري كاملا متحمل است .

آ‎نچه در جدول 1-12 مي بينيد استاندارد هاي ( Indian Repubic Country ) I.R.C محلي تنظيم شده است .

جدول 1-12 :

استانداردهاي فضاي پارك مناسب براي استفاده هاي متفاوت از زمين ( ملك ) فضاي استاندارد پارك 			كاربري زمين ( ملك )            		شماره نوع

بي نيازي از پاركينگ عمومي يا خصوصي    	مسكوني – تك واحدي جدا – بغل هم جدا

ودر يك رديف – مساحت نقشه

100 متر مربع

در استفاده از استانداردهاي بالا به فضاي مناسب پارك در پاركينگ هاي خصوصي M 6×M3 ودر پاركينگ هاي گروهيM5× M5/2  است .

فضاي مناسب براي بارگيري و تخليه وسائط نقليه تجاري در شرايط هند براساس جداول 2-12 تنظيم شده است .

##### جدول 2-12

استانداردهاي فضاي بارگيري و تخليه

استاندارد فضاي بار گيري و تخليه 			شرح 			وضعيت شماره

يك berth ( محل بار گيري فضاي مناسب      	انبارهاي عمومي به جز انبارها و

تخليه پارك براي هر 1500-500 متر مربع 	زير گذرهاي خانگي ( godowns)

فضاي سطح و براي  هر1000 متر مربع بعدي ويا

فضاي مكمل يك berth ديگر

براي انبار ها و زير زمين ها 2

دو berth براي 1500 تا 500 متر مربع فضاي سطح

وهر 500 متر مربع بعدي ويا فضاي مكمل يا berth

فضاي لازم براي هر وسيله نقليه باري ( تجاري ) M 5/7 × M 75/3 است محل پارك لازم براي هر دو چرخه M 8/1 × M4/1 متر مربع است .

4-12 : استاندارد هاي طراحي براي تسهيلات پاركينگ هاي خياباني ( پارك خياباني )

1-4-12 : روش هاي متداول در پاركينگ خياباني ( پارك خياباني )

- پاركينگ ( پارك ) موازي

- پارك 300

- پارك 450

- پارك 600

- پاركينگ ( پارك ) با زاويه قائم

پاركينگ هاي موازي بيشترين طول جاده اي را اشغال مي كنند ، البته با افزايش زاويه پارك ، اين طول كاهش مي يابد ، برعكس ، پاركينگ هاي با زاويه قائمه كمترين طول جاده اي را اشغال مي كند در روش پارك با زاويه قائمه بجاي يك اتومبيل در پاركينگ موازي 2 اتومبيل پارك مي شود .

اما از طرف ديگر ، پاركينگ موازي كمترين عرض جاده اي را اشغال مي كند و توجه به اين نكته ، در خيابانهاي كم عرض اهميت به سزايي را ايفا مي كند افزايش زاويه پاركينگ موجب افزايش عرض جاده قابل تردد مي شود .

از نقطه نظر قابليت مانور ، پاركينگ زاويه دار بهتر از حالت موازي است ، ونياز به دنده عقب رفتن در آن كمتر است تاخير در ترافيك در پاركينگ هاي زاويه دار به حداقل مي‌رسد اما به‌لحاظ امنيت‌رانندگي ، پاركينگ‌هاي زاويه دار كمتر از پاركينگ

هاي موازي ايمن هستند .

با توجه به نكات بالا كاربرد پاركينگ موازي بيش از پاركينگ زاويه دار است بجز درمواردي كه عرض خيابان بيش از 20 متر و حجم ترافيك كم باشد .

2-4-12 تصوير 1-12 ابعاد و طراحي پاركينگ هاي خياباني را به نمايش گذاشته است .

5-12 مقررات ترافيكي پاركينگ هاي خياباني :

گر چه پاركينگ هاي خياباني استفاده نامعقول از فضاي با ارزش خيابانها محسوب مي شوند ، اما منع كامل آن نيز عملي نيست طبعا اعمال دقيق تمهيدات  ترافيكي با بهره گيري از ابزارهاي قانوني ، برخي از آثار مخرب پارك خياباني را تخفيف خواهد داد . و اجراي اين تمهيدات رابطه مستقيم با بررسي دقيق اوضاع ترافيكي شهر و اتخاذ سياست جامع پاركينگ شهري دارد نصب علائم و تابلوهاي پارك ممنوع كنترل جامع و دائمي مناطق پارك ممنوع ودر صورت لزوم صدور برگه

هاي جريمه ، از جمله اين تمهيدات است تمهيدات عمدتا بر دو قسم هستند :

اول : آزاد بودن پارك اتومبيل در برخي از ساعات روز بصورت مجاني ويا بهره گيري از پاركومتر ها و پرداخت وجه براي بهره گيري از پاركينگ هاي خياباني

دوم : مجاز بودن براي توقف براي لحظات كوتاه وبه جهت سوار و پياده كردن مسافر و همچنين تخليه و بار گيري كالاها .

2-5-12

وقتي شماي يك پاركينگ كنترل شده ريخته مي شود ، حريم مرزها مي بايست بوضوح ترسيم و علائم مناسب نصب گردد و مرزهاي طبيعي نظير رودخانه يا خطوط راه آهن پيشاپيش مد نظر قرار گيرد .

مسيرهاي عبوري نيز مي بايست حتما علامت گذاري شوند .

3-5-12 : پارك كردن ممنوع :

به منظور حفظ سلامت و راحتي حال رانندگان وهمچنين شهروندان ممنوعيت پاركينگ ( پارك كردن ) در برخي از مناطق و بعضي ساعتها امري الزامي است اين مناطق عبارتند از :

- نزديك تقاطع ها : پارك و سائط نقليه در مناطق نزديك به تقاطع ها باعث كاهش ظرفيت بار ترافيكي آنها مي گردد علاوه بر آن ديد وامنيت رانندگي نيز به مخاطره مي افتد ممنوعيت پارك در فاصله 50 متري تقاطع هاي اصلي ، امري تجربه شده و متداول است .

- خيابانهاي باريك : يكي از عوامل ايجاد ترافيك در خيابانهاي باريك و پر تردد وجود موانعي است كه به اين عارضه دامن مي زند . تابلوهاي پارك ممنوع كمك بزرگي به رفع مشكل مي نمايد در خيابانهاي شلوغ منطقه مركزي به ممنوعيت پارك درهر دو سمت خيابانهاي دو طرفه ، با عرض كمتر از M 75/5 و همچنين در خيابانهاي يك طرفه با عرض كمتر از M 4 اقدامي بايسته است .

- گذرگاههاي عابر پياده ، همانطور كه قبلا ياد آور شديم ، مانور رانندگان به هنگام پارك اتومبيل يكي از عوامل بروز حوادث در رانندگي است ودر اين بين عابرين پياده بيش از همه لطمه مي بينند .

اتومبيل هاي پارك شده درگذرگاههاي عابرين باعث محدوديت ديد آنها مي شود به همين دليل بهتر است در فاصله اي حدود 8 متر مانده به گذرگاه عابرين ممنوعيت پارك اتومبيل به اجراء در آيد .

- سازه ها : سازه هايي نظير پل ها ، تونل ها و زير گذرگاها عمدتا باريك تر از بزرگ راه ها هستند ، به همين دليل ممنوعيت پارك در آنها امري منطقي به نظر مي رسد .

- مبادي ورودي اختصاصي پارك وسائط نقليه مقابل مبادي ورودي خانه ها و آپارتمانها مي بايست ممنوع اعلام گردد .

مقاطع زماني پارك ممنوع با توجه به شرايط ترافيكي و با بررسي دقيق انجام پذير است اين ممنوعيت معمولا از 9 يا 8 صبح تا 7 يا 6 بعدازظهر در نظر گرفته مي شود البته به جز يكشنبه ها و روزهاي تعطيل مشابه .

4-5-12 پارك آزاد در مقاطع زماني محدود :

آزاد بودن پارك در برخي مناطق ، براي زماني محدود ، با در نظر گرفتن شرايط محل امكان پذير است شرايطي كه اين امكان را به وجود مي آورد، وجود فضاهاي پارك كافي و همچنين در نظر گرفتن اين نكته است كه اتومبيل ها قبل از موعد انقضاء محل پارك را ترك نمايد در اين گونه مناطق پليس يا ناظرين محلي ، ناظر بر اعمال صحيح مقررات وضع شده خواهند بود .

5-5-12 پاركومتر ها :

وجود پاركومترها در محدوده هاي تعيين شده اين امكان را بوجود مي آورد تار انندگان در روزها و ساعتهاي معيني ، بدون ترس از جريمه شدن ، اقدام به پارك ، سوار كردن ، پياده كردن مسافرين ، تخليه و يا بارگيري كالا نمايند . البته به جز در مناطقي كه تابلوهاي راهنمايي و رانندگي آن مناطق را ممنوع اعلام كرده باشد .

پاركومترها عموما بر دو دسته اند : دسته اول با اندختن سكه ( يا سكه ها ) و چرخاندن دسته يا اهرم بكار مي افتند وقتي اهرم چرخانده مي شود ساعت بكار مي افتد دسته دوم پاركومترهاي اتوماتيك هستند كه معمولا ( تقريبا هفته اي يكبار ) كنترل و رفع نقص مي شوند اين پاركومترها با انداختن سكه درون آنها بطور خودكار شروع بكار مي كنند و سوزن صفحه نمايش زمان مجاز پارك را به نمايش مي گذارد پس از انقضاء زمان مجاز پارك ، پرچم يا علامت مشخصه اي به نشانه هشدار روي صفحه نمايان مي شود و سپس علامت ديگري ( معمولا برنگ قرمز ) ظاهر مي شود وقتي اين علامت ظاهر شد پليس يا جرثقيل پليس مجاز به جريمه يا حمل اتومبيل خطي به پاركينگ ادارات راهنمائي و رانندگي است پاركومترها عمدتا يا از نوع به اصطلاح پاركومترهاي ذايل شونده ويا از نوع پاركومترهاي اضافه شونده هستند در نوع ذايل شونده و محض اينكه راننده سكه را به داخل پاركومتر مي اندازد زمان باقيمانده احتمالي از وقت راننده قبلي خود بخود از بين رفته و پاركتومتر از ابتدا شروع به زمان بندي مي كند . در پاركتومترهاي اضافه شونده ،به محض انداختن سكه ،پاركتومتر از ابتدا شروع به كار نمي كند ، بلكه هر گونه زمان احتمالي باقيمانده قبلي در صفحه نمايش به زمان راننده بعدي (دوم) اضافه مي شود .در نتيجه ،راننده (دوم) با صرف هزينه كمتري ،احتمالاً از حداكثر زمان مقرر در پارك و متر بهره مند مي شود .هدف از نصب پاركتومتر ها ،در درجه اول ،محدويت زمان پارك و ايجاد امكان براي بخش وسيعتري از شهروندان است .بدين لحاظ محدوديت زماني قاعد تا براساس بررسي دقيق از وضعيت ترافيكي منطقه محاسبه مي شود . براي مناطق مركزي يك ساعت معقول به نظر مي رسد ، ولي براي مناطقي كه در حاشيه منطقه مركزي قرار دارند ، عمدتا 2 ساعت راه در نظر مي گيرند . در حوالي اداره پست ، بانك ها و اداراتي كه مراجعه كنندگان زيادي دارند ، بين 30 تا 15 دقيقه زمان مناسبي است ، طرح پاركتومتر فقط زماني موفق است كه ابزارهاي قانوني برخورد متقاضي با خاطيان را به درستي اعمال كنند و هدايت رانندگان با علائم ترافيكي و تابلوهاي مشخص كننده عواقب عدول از قانون پاركتومتر ها ميسر باشد .

در تصوير 2-12 نموداري از پاركتومتر هاي نصب شده در لندن به نمايش گذاشته است .

مزاياي يك پاركتومتر عبارت است از :

- پاركومتر امكان پارك دائم اتومبيل را سلب و به نفع پارك موقت وارد عمل مي شود .

- زمان مقرر به سادگي در صفحه نمايش قابل رويت است و پليس به راحتي خاطيان را شناسايي مي كند .

- از آنجائيكه محدوده پارك هر اتومبيل دقيقا مشخص شده است هر گونه پارك چسبيده به هم وخطر ساز ناممكن است .

- در آمد حاصله از آن رامي توان صرف بهبود شرايط ترافيكي نمود .

- از پارك مقابل ساختمانهاي مهم و تقاطع ها جلوگيري مي كند .

آنچه در ذيل مي خوانيد برخي از معايب پاركومتر ها هستند :

- موفقيت آن نياز به مراقبت ويژه واكيد دارد هر گونه كوتاهي در مراقبت ونظارت برعملكرد دستگاهها يا رانندگان موجب شكست طرح و بي ثمر شدن آن مي شود .

- از آنجايي كه محدوده پاركومتر ها براي پارك هر اتومبيل براساس دراز ترين اتومبيل موجود در كشور در نظر گرفته مي شود نصب آنها نوعي اتلاف فضاي با ارزش پارك است .

- پاركومتر تنها به بخشي از مشكل پاركينگ پاسخ مي گويند .

- به لحاظ زيبايي شناسي ، چهره خوشايند به خيابانها نمي بخشند .

- زمان محدود پاركومتر ها صاحب اتومبيل ها را در نوعي مخمصه قرار مي دهند اين محدوديت زمان راننده را وادار مي سازد تا اتومبيل خويش را يا خارج محدوده پاركومتر پارك كند و مسافت زيادي را پياده بپيمايد ، ويا اينكه با پرداخت هزينه اي سنگين از پاركينگ هاي طبقاتي استفاده كند .

روي هم رفته ، مي توان گفت كه هر كجا كه پاركومتر ها با نظارت دقيق قانون بكار گرفته شده اند ، موفق جلوه كرده اند حتي مخالفت اوليه صاحبان فروشگاه ها به قدر داني انجاميده است كار و كاسبي آنها نه تنها بدتر بلكه عملا بهتر نيز شده است به هر حال ، طرح بايد با بررسي عادات پارك رانندگان به دقت به اجراء گذارده شود اين طرح مي بايست در مناطقي كه به پارك كوتاه مدت نياز مبرم است به اجراء در آيد وبا معاونت از توقف هاي طولاني مدت ، به نفع توقف هاي كوتاه مدت وارد عمل شود .

6-5-12 ديسكهاي ( صفحه اي ) پاركينگ :

در برخي از شهرهاي كوچكتر ( United kingdom ) u.k سيستمي اعمال مي شود كه براساس آن صفحه اي ( ديسكي ) در شيشه بغل به نمايش گذاشته مي شود كه زمان ورود به پارك وخروج الزامي آنرا دقيقا مشخص مي كند . قطعا در اين نوع پاركنگ ها و جهي اخذ نمي شود اين سيستم نيز مشوق پاركهاي كوتاه مدت است در عين حال اين سيستم نياز به دقت نظر ونظارتهاي دقيق تر قانوني دارد چرا كه عدول از آن راحت تر است ، و مسئوليت استقرار و نمايش صحيح ديسك بر  عهده رانندگان است .

6-12 : تسهيلات پاركينگ هاي برون خياباني ( جانبي ):

1-6-12 ملاحظاتي در خصوص تعيين محل وتسهيلات پاركينگ هاي جانبي ( دور از خيابان ):

#### پاركينگ هاي خياباني تنها پاسخگوئي بخشي از مشكل پاركينگ شهرها ي بزرگ است

پاسخ درست بهره گيري از تسهيلات پاركينگهاي جانبي است انواع پاركينگهاي جانبي عبارتند از :

1- پاركينگ هاي واقع در سطح  	2- پاركينگ هاي طبقاتي 3- پاركينگ هاي سقفي ( روي بام ) 	4- پاركينگ هاي مكانيكي 	5- پاركينگ هاي زير زميني

براي احداث اين تسهيلات ملاحظات مشخص در نظر گرفته مي شود از آنجائيكه ساخت وراه اندازي اين تاسيسات بسيار پر هزينه است تعيين محل ، نوع و اندازه آنها مستلزم بررسي و مطالعات جامع است .

قطعا اولين ملاحظه ، نزديكي محل به استفاده كنندگان است اين تسهيلات بايد در درجه اول در مناطقي ايجاد شود كه نياز مبرم به آنها احساس مي شود ترمينالهاي فرودگاههاي بزرگ ، ترمينال راه آهن مراكز خريد ، استاديوم هاي ورزشي ، مراكز صنعتي ادارات و مراكز تجاري از آن جمله اند.

هر گاه پاركينگ اتومبيل در خدمت صاحبان اتومبيل هايي قرار گيرد كه از نقطه اي خاص به مركز مورد  نظر مراجعه مي كنند بهتر است پاركينگ درحاشيه محل مورد نظر ودرهمان جهتي بنا شود كه آنها از آنجا ( از آن مسير ) مي آيند بهتر است اين تسهيلات در جايي بنا شود كه در فاصله حداقل 50 متري آن هيچ ورود وخروجي صورت نگيرد و تقاطي نيز دراين محدوده قرار نداشته باشد .

2-6-12 : پاركينگ هاي واقع در سطح ( هم طراز جاده ) :

اين قبيل پاركينگ ها كه عمدتا درمحوطه اي خالي پيرامون ادارات ، مجتمع ها يا سوپر ماركت ها ايجاد مي شوند ، بسيار متداول است طراحي و مديريت اين پاركينگ ها از حساسيت ويژه اي برخوردار است علاوه بر آن ملاحظات زيبايي شناسي آنها نيز بايد همواره مد نظر باشد .

در اين پاركينگها ابعاد m 5 × m 5/2 براي هر اتومبيل در شرايط هندوستان – كافي بنظر مي آيد .

ولي درامريكا كه استفاده از اتومبيل هاي درازتر ، بيشتر رايج است ابعاد m 5/5 × m 6/2 توصيه مي شود .

طراحي اين پاركينگ ها به روشهاي مختلف صورت مي گيرد ، شمايي چند از اين قسم پاركينگ ها در تصوير 3-12 به نمايش گذاشته شده است .

در پاركينگ هايي كه وجهي دريافت مي شود ، سيستم معيني براي دريافت وجه پيش  بيني مي شود اين كار يا بوسيله فروش بليط توسط مامور مستقر در باجه و يا كارت زدن وبالا رفتن اهرم ايست رو انجام مي پذيرد .

3-6-12 پاركينگ هاي طبقاتي :

پاركينگ هاي سطحي ( مسطح ) زمين هاي با ارزش زيادي را در قلب شهر اشغال مي كنند واز اين حيث ، دسترسي به اين فضاها ، غالبا براحتي ميسر نمي شود در مواقعي كه ارزش زمين بالاست ويا محدوديت فضا وجود دارد ، يك راه حل ، احداث پاركينگ هاي طبقاتي است .

پاركينگ هاي طبقاتي در ظرفيتهاي 500 تا 400 اتومبيل طراحي مي شوند ظرفيتهاي بالاتر از اين زمان خروج از پاركينگ را افزايش مي دهد ساخت اين پاركينگ ها در حداكثر 5 طبقه به همين علت است .

برخي از استاندارد هاي مطلوب براي طراحي پاركينگ هاي طبقاتي به قرار زير است :

- درصد شيب رامپ : 1:10 عمدتا ، و 1:8 براي رامپ هاي كوتاه

- ارتفاع آزاد ( clear)  بين طبقات : m ½

- ابعاد هر پاركينگ براي هر اتومبيل : m 5 × m 5/2.

- قوس گردش داخلي : m7

- عرض تردد در رامپ ها و وروديها : m 75/3.

- شيب طبقات بيش از 1:20 نباشد .

- بار استاندارد : kg/m2 400

ترتيب طبقات و دسترسي به رامپ ها مستلزم تفكر و مطالعات دقيق مي باشد در اين رابطه راه كارهاي زيادي وجود دارد . در بهترين حالت رامپ ها را يك طرفه مي سازند در صورت ساخت رامپ دو طرفه ، آنها رابايد از يكديگر جدا ساخت يكي از روش هاي ساده احداث طبقات جداگانه وهدايت طبقه به رامپ طبقات است ترتيب ديگر ، ساخت پاركينگهايي است كه طبقات بطور پيوسته به يكديگر ارتباط پيدا مي كنند وبا استفاده از شيب تدريجي طبقات ، از يك طبقه به طبقه ديگر تردد صورت مي گيرد طبقات افقي با ورودي مارپيچ و رامپ هاي خروجي جداگانه كارايي خوبي دارند طبقات ، رامپ ها ، ورودي و خروجي ها مي بايست روشنايي كافي داشته باشند .

اگر گاراژ فاقد ديوارهاي محاطي باشد ، كه غالبا نيز همين طور است ضرورتي براي نصب دستگاه هاي تهويه مطبوع و جود نخواهد داشت در غير اين صورت نصب اين

دستگاه ها الزامي است .

اداره اين پاركينگ ها بواسطه متصدي يا متصديان بطور اتوماتيك و خود بخود ويا تلفيقي از هر دو ، مي تواند صورت پذيرد .

4-6-12: پاركينگ سقفي (روي بام )

يكي از روش هاي متداول حل مشكلات پاركينگ كه در بسياري از شهرها مرسوم است پارك اتومبيل در سقف هاي فوقاني ساختمانها است در اين پاركينگ ها رامپ ها ويا آسانسورهاي مكانيكي ، دسترسي به سقف را ميسر مي سازند . براي اقتصادي كردن اين نوع پاركينگ ها ، بسياري از سقف ها را با بهره گيري از رامپ هاي اضافي به يكديگر مرتبط مي سازند علاوه بر احداث رامپ ها ، هزينه هاي زيادي صرف طراحي سقف ها و عناصر سازنده اي متحمل بار اين نوع پاركينگ ها مي شود .

در كاونتري ( Coventry)  انگلستان تلفيقي از پاركينگهاي سقفي تواما مورد استفاده قرار مي گيرد.

5-6-12 پاركينگ هاي مكانيكي :

پاركينگ هاي مكانيكي با هدف بهره گيري از هدايت خودكار به كمك آسانسور ها ريلها ونقاله ها ، احداث مي شوند ، از آنجائيكه رامپ ها و راهروها در اين سيستم حذف مي شوند ، به لحاظ صرفه جويي در فضاي اشغالي اين نوع پاركينگ با صرفه تراز موارد اشاره شد در بالا است اما به لحاظ اقتصادي اداره اين نوع ، پاركينگ ها بسيار پر هزينه و توام با مخاطرات و صرف مبالغ هنگفت سرويس ونگهداري دستگاه ها است .

### 6-6-12 : پاركينگ هاي زير زميني

بزرگترين حسن پاركينگ هاي زير زميني ، همانا حداقل لطمه آنها به زيبايي محل است از جمله نمونه هاي بارز وايده آل اين نوع پاركينگ ها ، پار كينگ زير زميني ها يد پارك لندن ( Myde park) و كائنات پليس ( connough plece) دهلي نو است .

اين نوع پاركينگ ها را مي توان در زير زمين ساختمانهاي چند طبقه و زير مجموعه هاي فضاهاي باز ايجاد كرد از آنجائيكه احداث اين پاركينگ ها مستلزم خاك بر داري و گود برداري زياد است ، ساختمان ديوارهاي حائل ، نصب سيستمهاي تهويه مطبوع وتامين روشنايي اين پاركينگ ها بسيار پر هزينه است .

اين نوع پاركينگ ها در يك طبقه ويا در چند طبقه احداث مي شوند ، كه طبعا شق دوم بسيار پر هزينه است .

7-12 : پاركينگ هاي برون مركزي :

از آنجايي كه مركز شهر همواره بيشترين مشكل ترافيكي را دارد ، احداث پاركينگ

هاي برون مركزي ، هدايت رانندگان به اين پاركينگ ها ، پارك اتومبيل در اين پاركينگ ها وبهره گيري از وسائط نقليه عمومي ويا روشهاي ديگر براي دسترسي به مركز شلوغ شهر يك راه مناسب به نظر مي رسد اين روشها عبارتند از :

1- پارك پياده : 		2- پارك سوار 		3- ببوس وبرو ( Kiss and ride)

1-7-12 – پارك پياده

در اين طرح رانندگان ، اتومبيل ها را در محل احداث شده پارك و پاي پياده به مركز شهر سفر مي كنند ، هزينه كم اين پاركينگ ها ويا درغالب موارد مجاني بودن استفاده از آنها ، روش خوبي براي ترغيب رانندگان به استفاده از اين پاركينگ ها است ارزاني بيش از حد اين نوع پاركينگ ها ، رمز موفقيت آنها خواهد بود .

2-7-12 پارك – سوار

اين نوع پاركينگ در حوالي مراكز شهر ها ساخته مي شود احداث اين پاركينگ ها راه كار خوبي است و موفقيت آنها اثبات شده است . از آنجائيكه صاحبان و سائط نقليه به دلخواه در اين محل ها ، پارك مي كنند شيوه سرويس دهي به آنها اهميت به سزائي دارد موفقيت اين نوع پاركينگ ها بستگي تام به كل زمان صرف شده براي دسترسي به مركز شهر دارد اين زمان شامل مقاطع انتظار ، سوار شدن ، به اتوبوس وطي مسير با اتوبوس مي باشد هرگاه رانندگان به اين نتيجه برسند كه عليرغم صرف هزينه سنگين پارك در اين مكانها ، دسترس آنها به مركز شهر باد شواري وصرف وقت زياد صورت مي گيرد ، طبعا استفاده از وسائط نقليه شخصي براي دسترسي به مركز شهر را ترجيح خواهند داد در ضمن ، جمع هزينه هاي پاركينگ برون شهري وبليط اتوبوس ، بايد كمتر از جمع هزينه پارك درمركز شهر وهزينه واستهلاك اتومبيل شخصي باشد .

3-7-12 ببوس وبرو ( Kiss and ride)

اين واژه مصداق بوسه خداحافظي زني است كه هر صبح همسر خويش را درايستگاه اتوبوس پياده مي كند تا و از آنجا بوسيله اتوبوس به محل كار خويش روانه شود و سپس بعدازظهرها ، بار ديگر از همان محل شوهر را سوار و به منزل ويا ... مي برد .

در اين شيوه وجود محل هاي مناسب پارك درنزديكي ايستگاه اتوبوس براي تضمين موفقيت طرح امري الزامي است .

8-12: تسهيلات بار گيري و تخليه ( سوار و پياده كردن )

1-8-12 : توقفگاههاي ( كنارگذرهاي ) ويژه اتوبوس .

احداث كنار گذرها و توقفگاههاي ويژه اتوبوس ،   جهت سوار يا پياده كردن مسافرها ، بدون ايجاد مزاحمت وسد معبر ترافيك جاده اي ، كمك موثري در رواني تردد اتومبيل ها به شمار مي آيد نكات زير مبين چگونگي شيوه احداث اين مسيرهاست .

- ايستگاه ههاي اتوبوس از تقاطع ها مستقر باشد حداقل فاصله مناسب براي ايستگاه ههاي اتوبوس از تقاطع ها 75 متر است ايستگاه هاي اتوبوس حد الامكان بايد دورتر از تقاطع ها قرار داشته باشد .

- ايستگاه هاي اتوبوس بايد تا حد ممكن ، در مناطقي دوراز پيچ ها يا نقاط كور داير باشد .

- ايستگاه هاي اتوبوس براي اتوبوسهايي كه قصد گردش به راست را دارند ، بايددر محل هايي قرار داشته باشند كه اتوبوس قدرت مانور كافي براي گردش را قبل از رسيدن به تقاطع به سهولت ابتاع كند .

طول محل توقف براي هر اتوبوس 15 متر وبراي اتوبوسهاي بعدي نيز 15 متر در نظر گرفته شود طرح ساده اي از يك توقفگاه كناري ( كنار گذر bus- buy )

اتوبوسي كه مستقيما چسبيده به پياده رو ( oot way) است در تصوير 4-12 به نمايش گذاشته شده است .

در تصوير 5-12 كنار گذر اتوبوس با خط جداگانه اي براي تردد وسائط نقليه كند روارائه شده است .

2-8-12 ترافيك تجاري ( commerial Traffic)

تخليه وبار گيري كالاها توسط كاميونها در كنار جاده ها وخيابانها مستلزم فضاي كافي براي پياده ها وهمچنين وسائط نقليه درحال حركت است باتعيين ساعت معيني براي تخليه وبارگيري مثلا بين 8 تا 6 بعدازظهر ويا اختصاص محل خاصي براي تخليه و بارگيري ، اين مشكل تحت كنترل قرار خواهد گرفت .

توسعه نوين ( شهري ) بر تخصيص فضاهاي معين تخليه و بارگيري – كه در بخش 3-12 اشاره شد اصرار دارد ولي ، تا تحقق اين هدف وفائق آمدن بر موانع و مشكلات موجود بر سر آن زمان مديدي مانده است . راه حل دراز مدت مشكل تدارك ترمينالهاي بار بري مناسب در خارج شهرهاست .

9-12 : ترمينالهاي باربري  (Track Terminals)

پارك ناموزون ( گله به گله Indiseriminate)) كاميونها در خيابانها ودر نقاط مختلف شهرهاي بزرگ و كوچك اثرات نامطلوب زيادي دارد بيشترين اثرات ، نامطلوب آن بدجلوه دادن محيط و مخاطرات ترافيكي است امنيت كالاهاي درون وسائط پارك شده دركنار خيابانها نيز يكي از مشكلات جدي است نيازهاي رانندگان كاميونها ، كه اغلب ساعات متمادي را رانندگي مي كنند وبه طبع آن نياز به استراحت ، سرويس هاي بهداشتي وغذا دارند ، نيازمند توجه خاصي است .

نگرش صحيح تدارك ترمينالهاي باربري مجهز ( كاميون داران Track Terminals)) در مداخل شهرها است ترمينالهاي كاميونداران بايد در نزديكي شاهراههاي اصلي ودر انشعابات اين شاهراهها قرار داشته باشد وعلاوه بر آن به اصحاب فعاليتهاي تجاري نزديك باشند .

طول محل پارك كاميونها بستگي به نوع كاميونها دارد تريلرها مسلما به فضاي بيشتري از كاميونها نياز دارند براي يك كاميون معمولي فضايي معادل m 5/7 × m 75/3 كافي است ولي براي يك تريلر شايد تا طول 15 متر نيا زباشد عرض سكوي بارگيري ( Loading platform) بايد بين 5/3 تا 5/4 متر باشد در يك هكتار زمين بين 700 تا 600 كاميون جاي مي گيرد .

فضاهاي لازم براي محوطه ورودي ، هتل ، استراحتگاه وتسهيلات مهم نظير ، باسكول ، پمپ بنزين كارگاههاي مكانيكي و غيره نيز نبايد فراموش شود .

10-12 : ترمينالهاي صف طويل ( راه دور ) ( Long Distance Terinals)

براي مقابله با صف طويل اتوبوس ها درهر شهر ، مطلوب اين است كه يك ترمينال جداگانه تدارك ديده شود و چنين ترمينالهاي بهتر است خارج نقاط پر تردد شهر داير شود اگر شهر داراي كمر بندي است احداث آن دركمر بندي ايده ال است ترمينال بايد بگونه اي طراحي شود كه اتوبوس ها در مسيرهاي يك طرفه تردد كنند ورودي هاي و خروجيها بايد با اين سيستم هماهنگ شده باشند .

در يك ترمينال تردد عابرين مسلما زياد خواهد بود بنابراين بايد كاري كرد تا حد الامكان از گردش گردونه اي اتوبوس ، جلوگيري شود پيش بيني تسهيلاتي نظير كافه تريا ، فروشگاههاي كتاب ، سرويسهاي بهداشتي و .. نيز بايد شده باشد سكوي انتظار

پياده ها بايد بالاتر از سطح زمين قرار داشته باشد .

تسهيلات پاركنيگي براي اتومبيل ها ، تاكسي ها دوچرخه ها و ... مهيا باشد در ضمن ترمينالها حتمابايد با پيش بيني وضعيت ترافيك در آينده طراحي وساخته شوند .