مقالة:

كاربرد سراميكهاي پيشرفته

زمستان 1386

فهرست:

تعريف سراميك

تاریخچه

انواع سرامیک‌ها

صنعت سرامیک هاي پيشرفته

خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر

کاربردهای مختلف مواد سرامیکی

سراميك‌هاي الكترونيكي

سراميكهاي سازه‌اي

پودرها و افزودنيها

سراميكهاي ساختاري

نگاهي به كاربردهاي سراميكهاي پيشرفته

تقسيم بندي سراميکهاي ساختاري

خواص ممتاز سراميکهاي ساختاري پيشرفته

کاربردهاي سراميکهاي ساختاري پيشرفته

بازار سراميکهاي ساختاري در جهان

گزارشي از تحولات بازار سراميك‌هاي پيشرفته در آمريكا

خلاصه و نتيجه گيري

تعريف سراميك

به مواد (معمولاً جامد)ی که بخش عمدهٔ تشکیل دهندهٔ آنها غیرفلزی و غیرآلی باشد، سرامیک گفته می‌شود.این تعریف نه‌تنها سفالینه‌ها، پرسلان(چینی)، دیرگدازها،محصولات رسی سازه‌ای، ساینده‌ها، سیمان و شیشه را در بر می‌گیرد، بلکه شامل آهنرباهای سرامیکی، لعاب‌ها، فروالکتریک‌ها، شیشه-سرامیک‌ها، سوخت‌های هسته‌ای و ... نیز می‌شود.

## تاریخچه

برخی‌ها آغاز استفاده و ساخت سرامیک‌ها را در حدود ۷۰۰۰ سال ق.م. می‌دانند در حالی که برخی دیگر قدمت آن را تا ۱۵۰۰۰ سال ق.م نیز دانسته‌اند. ولی در کل اکثریت تاریخنگاران بر ۱۰۰۰۰ سال ق.م اتفاق نظر دارند. (بدیهی است که این تاریخ مربوط به سرامیک‌های سنتی است.)واژهٔ سرامیک از واژهٔ یونانی کراموس گرفته شده‌است که به معنی سفال یا شیء پخته‌شده‌است.

- طبقه‌بندی سرامیک‌ها

سرامیک‌ها از لحاظ کاربرد به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- سرامیک‌های سنتی(سیلیکاتی)

- سرامیک‌های مدرن(مهندسی)

  - سرامیک های اکسیدی

  - سرامیک های غیر اکسیدی

سرامیک‌های اکسیدی را از لحاظ ساختار فیزیکی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

- سرامیک‌های مدرن مونولیتیک (یکپارچه)

- سرامیک‌های مدرن کامپوزیتی

انواع سرامیک‌ها

### سرامیک‌های سنتی

این سرامیک‌ها همان سرامیک‌های سیلیکاتی هستند. مثل کاشی، سفال، چینی، شیشه، گچ، سیمان و ...

### سرامیک‌های مدرن

این فرآورده‌ها عمدتاً از مواد اولیهٔ خالص و سنتزی ساخته می‌شوند. این نوع سرامیک‌ها اکثراً در ارتباط با صنایع دیگر مطرح شده‌اند

#### سرامیک‌های اکسیدی

برخی از پرکاربردترین این نوع سرامیک‌ها عبارت‌اند از:

- برلیا (BeO)

- تیتانیا (TiO2)

- آلومینا (Al2O3)

- زیرکونیا (ZrO2)

- منیزیا (MgO)

#### سرامیک‌های غیراکسیدی

این نوع سرامیک‌ها با توجه به ترکیبشان طبقه‌بندی می‌شوند که برخی از پرکاربردترین آنها در زیر آمده‌اند:

- نیتریدها

  - BN

  - TiN

  - Si3N4

  - GaN

- کاربیدها

  - SiC

  - TiC

  - WC

## صنعت سرامیک هاي پيشرفته

بازار سرامیک‌های پیشرفته در ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۸ نزدیک به ۷۰۵ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۰۳ به ۱۱ بیلیون دلار رسید.

- خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر

- دیرگدازی بالا

- سختی زیاد

- مقاومت به خوردگی بالا

- استحکام فشاری بالا

## کاربردهای مختلف مواد سرامیکی

در زیر کاربردهای رایج مواد سرامیکی به همراه چندنمونه از مواد رایج در هر کاربرد آورده شده‌است:

- الکتریکی و مغناطیسی

  - عایق‌های ولتاژ بالا (AlN- Al2O3)

  - دی الکتریک (BaTiO3)

  - پیزوالکتریک (ZnO- SiO2)

  - پیروالکتریک (Pb(ZrxTi1-x)O3))

  - مغناطیس نرم (Zn1-xMnxFe2O4)

  - مغناطیس سخت (SrO.6Fe2O3)

  - نیمه‌رسانا (ZnO- GaN-SnO2)

  - رسانای یونی (β-Al2O3)

  - تابانندهٔ الکترون (LaB6)

  - ابررسانا (Ba2LaCu3O7-δ)

- سختی بالا

  - ابزار ساینده، ابزار برشی و ابزار سنگ‌زنی (2O3TiN-Al)

  - مقاومت مکانیکی (SiC- Si3N4)

- نوری

  - فلورسانس (Y2O3)

  - ترانسلوسانس(نیمه‌شفاف) (SnO2)

  - منحرف کنندهٔ نوری (PLZT)

  - بازتاب نوری (TiN)

  - بازتاب مادون قرمز (SnO2)

  - انتقال دهندهٔ نور (SiO2)

- حرارتی

  - پایداری حرارتی (ThO2)

  - عایق حرارتی (CaO.nSiO2)

  - رسانای حرارتی (AlN - C)

- شیمیایی و بیوشیمیایی

  - پروتزهای استخوانی P3O12(Al2O3.Ca5(F,Cl))

  - سابستریت (TiO2- SiO2)

  - کاتالیزور (KO2.mnAl2O3)

- فناوری هسته‌ای

  - سوخت‌های هسته‌ای سرامیکی

  - مواد کاهش‌دهنده‌ی انرژی نوترون

  - مواد کنترل کننده‌ی فعالیت راکتور

# سراميك‌هاي الكترونيكي

عمده‌ترين استفادة سراميكهاي پيشرفته در صنايع الكترونيك است كه حدود 66 درصد كل مصرف سراميكهاي پيشرفته را به خود اختصاص ميدهند. مهم‌ترين مواد سراميكي براي كاربردهاي الكترونيكي، اكسيدهاي خالص يا مخلوطي از اكسيدها هستند كه شامل آلومينا، زيركونيا، سيليسيا، فريتها، تيتانات باريم اصلاح‌شده و تيتانات و زيركونات سرب مي‌باشند. فيبرها، محافظ‌ها در مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي، خازنها، تبديل‌كننده‌ها، القاگرها، ابزارهاي پيزوالكتريكي و سنسورهاي فيزيكي و شيميايي عمده‌ترين موارد استفا‌دة سراميكهاي الكترونيكي هستند. ميزان بازار جهاني سراميكهاي الكترونيكي در نيمة پاياني سال 2000، حدود 13.3 ميليارد دلار بوده است. مواد مورد مصرف در مدارهاي IC مجتمع، محافظ‌هاي الكترونيكي و خازنها تقريباً 67 درصد بازار سراميكهاي الكترونيكي را بخود اختصاص داده‌اند. بازار محصولات سراميكي الكترونيكي اگر چه نسبتاً بزرگ است ولي نرخ رشد آنها از نرخ رشد دو رقمي كه در چند دهة گذشته از خود نشان داده‌اند بيشتر نيست.

# سراميكهاي ساختاري

استفاده از سراميكها در كاربردهاي ساختاري كمتر از 19 درصد كل بازار است. سراميكهاي ساختاري بعنوان اجزاء تحمل‌كنندة تنش يا پوشش قسمتهايي كه تحت تنش هستند شناخته مي‌شوند. علاوه بر اين، مقاومت سراميكها در برابر خوردگي، سايش و دماي بالا، اين مواد را براي كاربرد در تجهيزات صنعتي زيادي مناسب ساخته است. افزايش بازده و كاهش مصرف انرژي، محرك تحقيقات بر روي سراميكهاي ساختاري پيشرفته است. در سال 2005 شاهد بازار جهاني 4.5 ميليارد دلاري براي سراميكهاي ساختاري خواهيم بود و رشد خوبي در بازار اجزاي مقاوم به سايش، ياطاقان‌ها، درزگيرها، تجهيزات فرآيندها و پوششهاي سراميكي محقق مي‌شود. بيشترين مواد اوليه مورد استفاده در سراميكهاي ساختاري انواع گوناگون اكسيدآلومينيوم، زيركونيا، كاربيد سيليسيم و نيتريد سيليسيم مي‌باشد.

سراميكهاي سازه‌اي

بازار سراميكهاي سازه‌اي كه شامل ابزارهاي برش، قطعات مقاوم به سايش، بيوسراميكها، لباسهاي ضدگلوله و اميكهاي مورد استفاده براي تعميرات نيمه‌هادي هستند، رشد خواهد كرد. بازار سراميكهاي سازه‌اي پيشرفته در آمريكا از 541 ميليون دلار در سال 2000 به 736 ميليون دلار در سال 2005 خواهد رسيد و بالاترين نرخ رشد متوسط ساليانه (حدود 6.3 درصد) را براي چند سال آينده در مقايسه با بازار سراميك‌هاي پيشرفته ديگر خواهد داشت. 43 درصد از سراميكهاي سازه‌اي براي قطعات مقاوم به سايش در كشتي‌ها و هواپيماها، قرقره‌ها، قالب‌ها، نازل‌ها، سوپاپ‌ها، درزگيرها، ميلة استوپر، ياتاقان‌ها و اجزاي لازم براي ساخت خمير كاغذ استفاده مي‌شوند. اگر چه سراميكهاي سازه‌اي با شدت زيادي در حال تجاري‌شدن هستند اما در بعضي از اين قطعات قيمت آنها بعنوان يك مانع فراروي توسعة بازار آنها عمل مي‌كند. (posterior Material) است. سراميك‌هاي مورد استفاده در ابزارهاي برش نيز 17 درصد از بازار سراميكهاي سازه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه شامل آلومينا (Alco3)، Al2o3/Tic، آلوميناي تقويت‌شده با Sicو سيالن نيتريدسيليكون (مادة پيوندي در زمينه ديرگدازها كربورسيليسمي) ميباشند. بازار ابزارهاي برشي سراميكي‌ نيز بعلت تجاري‌سازي و افزايش قابليتهاي كامپوزيتهاي آلومينا SiC- و ابزارهاي سيليكون نيترايد ترقي كرده است

# پودرها و افزودنيها

در حوزة سراميكهاي سنتي، پودرها مواد غيرآلي هستند كه در فرآيندهاي مختلف بصورت بلوك يا قطعة نهايي شكل مي‌گيرند و افزودنيها مواد غيرآلي هستند كه استفاده از پودرها را در فرآيندهاي مختلف آسان مي‌كنند و در قطعة نهايي باقي نمي‌مانند. اين تعريف‌ها صحت خود را تا حد زيادي در مورد سراميك‌هاي پيشرفته كه از تكنولوژي‌هاي پيچيدة شيميايي بهره‌ مي‌برند، از دست داده‌اند.

پودرهاي سراميكي پيشرفته و افزودني‌ها بعنوان مواد خام براي سراميكهاي ساختاري و سراميكهاي الكترونيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. پودرهاي سراميكي پيشرفته بازاري بالغ بر 2.7 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند كه رشد متوسطي معادل 2 درصد براي آنها تا سال 2005 پيش‌بيني شده است. پوردهاي اكسيدي 85 درصد از اين بازار را از نظر ارزش و 95 درصد را از نظر وزن به خود اختصاص داده‌اند. بقية بازار مربوط به غيراكسيدي‌هايي نظير كاربيد سيليسيم، نيتريد سيليسيم، نيتريد آلومينيوم و تيتانيوم دي‌برايد است. پودرهاي آلومينيومي با كارايي بالا، پودرهاي زيركونيا كه در بيوسراميكها استفاده مي‌شوند و كاربردهاي مربوط به سيستم‌هاي مخلوط چند اكسيدي مثل شيشه‌سراميكها و سراميكهاي با ضريب انبساطي پايين، رشد متوسط بالاتري را از خود نشان خواهند داد. رشد بازار افزودني‌ها كمي بيشتر از پودرها خواهد بود كه علت آن رواج افزودني‌هاي با كارايي بالا و افزودني‌هاي قوي در روش‌هاي توليد از قبيل شكل دادن گرم و سرد و قالب‌گيري تزريقي است

در دنیای كنونی و به دنبال آن در كشورمان، قطعات، ابزار و محصولات سرامیكی اهمیت و سهم قابل توجهی رابه خود اختصاص داده‌اند. به دلیل فقر دانش پایه در بسیاری موارد، این كالاها در رده‌ی سرامیك‌ها به حساب نمی‌آیند و این امر سبب شده است دست‌اندركاران و تصمیم‌سازان كشور تنها به كاربردهای سنتی این مواد توجه کنند. هدف اصلی تدوین این كتاب پوشش ظرفیت كامل سرامیک‌ها و همه‌ی كابردهای نوین و تكنولوژیك آن‌ها برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر كشور است.

نگاهي به كاربردهاي سراميكهاي پيشرفته

سراميکهاي ساختاري (structuralceramics) دستهاي از سراميکهاي پيشرفته هستند که امروزه استفاده وسيعي از جمله کاربردهاي مکانيکي، نظامي، شيميايي، حرارتي و غيره يافته‌اند و طبق پيشبينيهاي اعلام شده، بازار آنها رو به گسترش است. مقالة زير، به معرفي ويژگيها، کاربردها و بازار جهاني سراميکهاي ساختاري ميپردازد:

براساس تقسيم‌بندي کلي، سراميک‌ها را مي‌توان به سه دسته سراميک‌هاي "عامل"، "ساختاري" و "ترکيبي" تقسيم‌بندي نمود. در اين نوشتار سعي بر آن شده است که ابعاد مختلف نظير تقسيم‌بندي، خواص، کاربرد و بازار جهاني سراميک‌هاي ساختاري به اختصار تبيين شود. 
تقسيم بندي سراميکهاي ساختاري

سراميک‌هاي ساختاري را مي‌توان بر اساس مواد بکار رفته در آنها تقسيم‌بندي نمود:

1) سرمت‌ها يا کامپوزيت‌هاي سراميک – فلز

2) سراميک‌هاي اکسيدي (برليم، آلومينات‌ها، اکسيد منيزيم، زيرکونات‌ها)

3) سراميک‌هاي پرطاقتشده (PSZ, TZP, ZTA, ZTM)

4) سراميک‌هاي نيتريد سيليسيم Si3N4

5) سراميک‌هاي کاربيد سيليسيم SiC

علاوه بر تقسيم‌بندي فوق، تقسيم‌بندي‌هاي ديگري نيز وجود دارد که در کتاب‌هاي مرجع مي‌توان يافت.

خواص ممتاز سراميکهاي ساختاري پيشرفته

خواص ممتاز سراميک‌هاي ساختاري پيشرفته عبارتند از:

1) مقاومت مکانيکي بسيار بالا

2) سختي قابل توجه

3) مدول‌ الاستيسيته بالا

4) پايداري ابعاد خوب

5) مقاومت زياد در مقابل خوردگي و اکسيداسيون

6) دوام زياد در مقابل سايش

7) دوام زياد در مقابل تشعشعات

8( پايداري حرارتي بالا

9) دانسيته جرمي بالا

10) ضريب اصطکاک کم

11) ضريب انبساط حرارتي کم

کاربردهاي سراميکهاي ساختاري پيشرفته

سراميکهاي ساختاري به‌عنوان اجزاي تحمل‌کنندة تنش يا پوشش در قسمتهايي که تحت تنش هستند بهکار برده مي‌شوند. به علاوه، مقاومت اين سراميکها در برابر خوردگي، سايش و دماي بالا، اين مواد را براي کاربرد در تجهيزات صنعتي زيادي مناسب ساخته است. افزايش بازده و کاهش مصرف انرژي، محرک تحقيقات بر روي سراميکهاي ساختاري پيشرفته هستند. (مآخذ2) بر اساس خواص ويژه‌اي که سراميک‌هاي ساختاري پيشرفته دارند، اين‌گونه سراميک‌ها امروزه استفاده‌هاي فراواني در زمينه‌هاي مختلف از زندگي روزمره گرفته تا کاربردهاي نظامي ‌دارند. برخي از کاربردهاي سراميک‌هاي ساختاري پيشرفته در جدول زير آورده شده است. اين کاربردها گوياي اين مطلب است که مواد پيشرفته از جمله سراميک‌هاي نوين از مواد اساسي و ضروري براي دنياي صنعتي امروز است.

به صورت کلي 43 درصد از سراميکهاي ساختاري براي قطعات مقاوم به سايش در کشتي‌ها و هواپيماها، قرقره‌ها، قالب‌ها، نازل‌ها، سوپاپ‌ها، درزگيرها، ميلة استوپر، ياتاقان‌ها و اجزاي لازم براي ساخت خمير کاغذ استفاده مي‌شوند. اگر چه سراميکهاي ساختاري با شدت زيادي در حال تجاري‌شدن هستند اما در بعضي از اين قطعات، قيمت آنها به‌عنوان يک مانع فراروي توسعة بازار آنها عمل مي‌کند.

از ديگر کاربردهاي مهم اين قطعات، استفاده از آنها در ساخت تجهيزات نيمه‌هادي و لباس‌هاي ضدگلوله است که باعث مشارکت بخش دفاعي آمريکا در بازار اين مواد است.

بعد از سراميک‌هاي مقاوم به سايش، بيوسراميکها با 20 درصد از سهم بازار سراميك‌هاي ساختاري در مرتبة دوم قرار دارند. موارد استفاده بيوسراميکها در ايمپلنت‌هاي سراميکي و شيشه‌سراميکي، شيشه‌سراميکهاي روکش دندان و مواد کپلي (posteriorMaterial) است.

سراميک‌هاي مورد استفاده در ابزارهاي برش نيز 17 درصد از بازار سراميکهاي ساختاري را تشکيل مي‌دهند که شامل آلومينا (Alco3)، Al2O3/TiC، آلوميناي تقويت‌شده با SiCو سيالن‌نيتريدسيليکون (مادة پيوندي در زمينه ديرگدازهاي کربورسيلسيمي) ميباشند. (مآخذ3)

بازار سراميکهاي ساختاري در جهان

در سال 2005 شاهد بازار جهاني 4.5 ميليارد دلاري براي سراميکهاي ساختاري خواهيم بود و رشد خوبي در بازار اجزاي مقاوم به سايش، ياتاقانها، درزگيرها، تجهيزات فرآيندها و پوششهاي سراميکي محقق مي‌شود. (مآخذ2) بازار سراميکهاي ساختاري پيشرفته در آمريکا از 541 ميليون دلار در سال 2000 به 736 ميليون دلار در سال 2005 خواهد رسيد و بالاترين نرخ رشد متوسط ساليانه را براي چند سال آينده در مقايسه با بازار سراميک‌هاي پيشرفته ديگر خواهد داشت. همچنين در گزارشهاي ديگر، بازار سراميک‌هاي ساختاري آمريکا از 425 ميليون دلار در سال 1998 به 640 ميليون دلار در سال 2003 خواهد رسيد که متوسط نرخ رشد ساليانه سراميک‌هاي ساختاري در اين 5 سال حدود 8.2 خواهد بود. (مآخذ4)

گزارشي از تحولات بازار سراميك‌هاي پيشرفته در آمريكا

كشور آمريكا به علت پيشگامي در اكثر تكنولوژيهاي نو يكي از بازارهاي مهم اين تكنولوژيها ميباشد. مسلماً براي آشنايي با تحولات تكنولوژيك و تغييرات بازار در اين تكنولوژيها، مطالعة وضعيت اين كشور تا حدودي ميتواند راهگشا باشد. متن زير كه برگرفته از سايت www.ceramicindustry.com است، گزارشي در مورد وضعيت بازار سراميكهاي پيشرفته در كشور آمريكا است.

سراميكهاي پيشرفته در اواخر دهة 1990 رشد يكنواختي داشته و رويهمرفته نرخ رشدي حدود 8 درصد در سال داشته‌اند. اما با توجه به ركود اقتصادي اخير انتظار مي‌رود اين نرخ رشد براي چند سال آينده (تا 2005) حدود 5.7 درصد در سال باشد. سراميكهاي الكترونيكي بخش عمده‌اي از اين بازار را تشكيل مي‌دهند و بعضي از اين مواد هنوز هم داراي رشد بسيار سريعي هستند. بطوري‌كه براي ا?ب?رهادي‌هاي دماي بالا، سراميكهاي مغناطيسي و سراميكهاي پيزوالكتريك رشد بالايي پيش‌بيني مي‌شود؛ اگرچه در ساير بخشهاي سراميكهاي الكترونيكي كاهش رشد پيش‌بيني شده است. كل بازار سراميكهاي پيشرفته براي سال 2000، حدود 8.46 ميليارد دلار برآورد شده است كه با توجه به نرخ رشد 5.7 درصدي اين بازار تا سال 2005 به 11.2 ميليارد دلار خواهد رسيد. (جدول يك)

نرخ رشد بازار براي سراميك‌هاي سازه‌اي، سراميكهاي    الكترونيكي، پوشش‌هاي سراميكي، كاتاليستهاي سراميكي و كاربردهاي زيست‌محيطي نيز در جدول شمارة دو نشان داده شده است.

سهم بازار سراميكهاي الكترونيكي 64.7 درصد كل بازار در سال 2000 بوده است كه البته بر طبق پيش‌بيني‌ها اين مقدار تا سال 2005 باقي خواهد ماند. در صورتيكه ميزان بازار سراميكهاي سازه‌اي و پوششهاي سراميكي افزايش آرامي خواهد داشت، سهم سراميكهاي مورد استفاده در فرآيندهاي شيميايي كاهش آرامي تا سال 2005 خواهند داشت و تقاضا براي پوشش‌هاي سراميكي كه در موتورهاي نظامي بكار مي‌روند در دهه 1990 كاهش پيدا خواهد كرد. ديگر كاربردهاي اين مواد قادر به حفظ رشد بازار پوشش‌هاي سراميكي خواهند بود. بعلت اعمال آئين‌نامه جديد براي گازهاي خروجي از اتومبيل، مشابه آنچه در مورد گازهاي صنعتي اعمال شد، كاتاليستهاي سراميكي و فيلترهاي سراميكي بطور فزاينده‌اي براي كاهش آلودگي در گازهاي خروجي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اين قطعات همراه با غشاهاي سراميكي رشد سريعي دارند.

پوششهاي با كارايي بالا

بازار پوششهاي سراميكي با كارايي بالا مانند سال 2000 باقي مي‌ماند. اگر چه براي بازار اين مواد نرخ رشد بالايي براي در دهة 1990 تخمين زده شده بود ولي بازار اين مواد با كاهش رشد مواجه شد كه علت آن كاهش بازار موتورهاي نظامي بود. براي جبران اين كاهش كاربردهاي صنعتي جديدي لازم است. البته بازار تعمير پوشش‌هاي سراميكي در سال 2000، حدود 866 ميليون دلار بود كه اين رقم به 1208 ميليون دلار در سال 2005 خواهد رسيد كه قسمت زيادي از آن مربوط به موتور هواپيماها و ديگر كاربردهاي هوافضايي است. كاربردهاي مربوط به هوافضا و ابزار برش حدود 90 درصد از بازار پوشش سراميكي را تا پنج سال آينده به خود اختصاص خواهند داد.

محصولات صنعتي مرتبط با محيط زيست

رشد بازار براي محصولات صنعتي مرتبط با محيط زيست 5.3 درصد براي سال 2000 تا 2005 خواهد بود كه اين محصولات شامل محفظه‌هايي با پوشش‌هاي فعال‌كننده شيميايي در كاميونها و خودروهاي سبك است كه عملكردي به ميزان كاتاليست‌هاي شيميايي دارند. كاتاليستهاي سراميكي و محفظه‌هاي كاتاليستي بعد از سراميكهاي الكترونيكي بزرگترين بخش از بازار را كه حدود 1 ميليارد دلار است به خود اختصاص داده‌اند. با اضافه‌كردن غشاها و فيلترهاي سراميكي، اين بازار در سال 2000 حدود 1578 ميليون دلار بوده است كه در سال 2005 به 2036 ميليون دلار خواهد رسيد

# خلاصه و نتيجه گيري

سراميكهاي پيشرفته نسل جديدي از سراميكها هستند كه داراي خواص بهتري نسبت به سراميكهاي سنتي بوده و كاربردهاي زيادي را به خود اختصاص داده‌اند. متن زير خلاصة گزارش موسسة SCUP در مورد سراميك‌هاي پيشرفته است.سراميكهاي پيشرفته نسل جديدي از سراميكها هستند كه داراي خواص بهتري نسبت به سراميكهاي سنتي بوده و كاربردهاي زيادي را به خود اختصاص داده‌اند. متن زير خلاصة گزارش موسسة SCUP در مورد سراميك‌هاي پيشرفته است:

سراميكها موادي غيرآلي و غيرفلزي هستند كه مقاومت خوبي در دماي بالا از خود نشان مي‌دهند. در ابتدا مواد اولية سراميكي بصورت پودر هستند سپس در شكل‌هاي مختلف به اجسام صلب تبديل ميشوند. سراميكها مي‌توانند بصورت آمورف (بي‌شكل)، تك‌فاز، چندفاز، تك‌كريستال و پلي‌كريستال وجود داشته باشند و خواص اين مواد بستگي به ساختار اتمي آنها دارد. محصولاتي مثل آجرها، كاشي، چيني (بصورت ظروف غذا و چيني بهداشتي)، نسوزها، ساينده‌ها، شيشه‌آلات (شيشه‌هاي تخت، ظروف شيشه‌اي) و لعاب‌هاي چيني جزو سراميكهاي سنتي هستند و در گروه سراميكهاي پيشرفته قرار نمي‌گيرند.سراميكهاي پيشرفته داراي خواص فيزيكي، الكترونيكي و مكانيكي خاصي هستند كه آنها را نسبت به سراميكهاي سنتي برتري بخشيده است. سراميكهاي پيشرفته در پنجاه سال گذشته توسعة خوبي يافته‌اند. بازار سراميكهاي پيشرفته كه قسمت عمدة آن در آمريكا، اروپاي غربي و ژاپن قرار دارد، در سال 2000 بالغ بر 20.2 ميليارد دلار بوده است. البته خلق كاربردهاي جديدي براي اين مواد باعث ايجاد يك رشد 4 درصدي براي بازار اين مواد تا سال 2005 خواهد شد.

منبع:

www.elmosanaat.com